- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: - Asam Askorbat DC. C97

- Acidum Ascorbicum DC. C97

- Vitamin C DC. C97

Rumus molekul		: C6H8O6

Bobot molekul		: 176,13 gram/mol

Kode material		: 31000135

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk granul | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih atau agak kuning, oleh pengaruh cahaya secara bertahap menjadi berwarna gelap | FI VI (2020), Hal. 175-176 |
|  | Sifat lain |  | Dalam keadaan kering stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi. Melebur pada suhu lebih kurang 190°C | FI VI (2020), Hal. 175-176 |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 175-176 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk endapan warna merah bata | FI VI (2020), Hal. 175-176 |

| 3 | Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 175-176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | FI VI (2020), Hal. 175-176 |
| 5 | Kadar | % | 96,00 – 98,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-011 | 00 | 19 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-011 | 01 | 12 MAR 2019 | - | - |
| S-QC-01-011 | 02 | 21 MAR 2022 | Referensi,kadar,keseragaman kandungan,disolusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-011 | 03 |  | - Perubahan Format - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penmabahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |