- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Bisoprolol Fumarate TSS 2,5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  | Tablet inti berbentuk lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  | BSP 2,5 | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |
|  |  | Diameter | mm | 6,60 – 7,40 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal | mm | 3,30 – 4,10 | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata | mg | 138,75 – 161,25 | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan | N | 60,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |
| 6 |  | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 - 319) |
| 7 |  | Kadar | % | 90,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 - 319) |
| 8 |  | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | PT. Kima Farma; FI V Tahun 2014 (Hal. 1526 – 1529) |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |
|  |  | Media : Akuades; 900 mL Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 20 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | PT. Kima Farma; FI V Tahun 2014 (Hal. 250 - 251) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |  |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  | Tablet salut berbentuk bulat lingkaran bikonveks | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Warna |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka atas |  |  | kf | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Muka bawah |  |  | BSP 2,5 | PT. Kimia Farma |  |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm | 6,60 – 7,40 | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Tebal |  | mm | 3,30 – 4,10 | PT. Kimia Farma |  |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg | 143,25 – 165,75 | PT. Kimia Farma |  |
| 4 |  | Kekerasan |  | N | 60,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |  |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit | Tidak lebih dari 60 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |  |
| 6 |  | Identifikasi |  |  | Memenuhi pengujian | FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 - 319) |  |
| 7 |  | Kadar |  | % | 90,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 318 - 319) |  |
| 8 |  | Keseragaman Kandungan |  | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | PT. Kima Farma; FI V Tahun 2014 (Hal. 1526 – 1529) |  |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : Akuades; 900 mL Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 20 menit |  | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | PT. Kima Farma; FI V Tahun 2014 (Hal. 250 - 251) |  |
| 11 |  | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  |  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |  |  |
|  |  | - Angka Lempeng Total (ALT) |  | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  |  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) |  | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |
|  |  | - Mikroba Spesifik Escherichia coli |  |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-131 | 00 | 16 AUG 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-131 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan referensi Identifikasi dan Waktu Hancur - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Waktu Hancur dan Identifikasi); Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal.290) <54> (Uji Batas Mikroba) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SOVMA

- SVPP

- AMPR

- SPMP