- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Hidroklorotiazid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengaawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Hidroklorotiazid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 702 – 704;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 530 – 531;

Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 12. | Botol Timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Reaksi | 13. | Cawan pijar |
| 3. | Gelas Kimia | 14. | Pipet Seukuran |
| 4. | Oven | 15. | Desikator |
| 5. | Spektrofotometer IR | 16. | HPLC |
| 6. | Spektrofotometer UV-VIS | 17. | Syringe filter |
| 7. | Gelas Ukur | 18. | Membrane filter |
| 8. | Lumpang alu | 19. | Kolom Cortecs; C-18 L1; 4,6 x 50 |
| 9. | Furnace |  | mm; 2,7 µm |
| 10. | Batang Pengaduk | 20. | Pipet Ukur |
| 11. | Ultrasonic bath | 21. | Tabung Nessler |

  - Bahan

| 1. | Natrium Hidroksida | 9. | Asam Klorida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | N-butilamida | 10. | Kloroform |
| 3. | Dimetilformamida | 11. | Baku Kerja Hidrochlorothiazide |
| 4. | Metanol | 12. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| 5. | Air Murni | 13. | Asam Sulfat |
| 6. | Eter | 14. | ICP Multi-element Standard |
| 7. | Asam Nitrat | 15. | Natrium Fosfat Monobasa |
| 8. | Perak Nitrat | 16. | Asetonitril |

- Intruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Natrium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Natrium Hidroksida dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam n-butilamina

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml n-butilamina dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Dimetilformamida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Dimetilformamida dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Mineral Encer

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Asam Mineral Encer dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033)

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Hidroklorotiazid yang telah dikeringkan pada suhu 105°C selama 2 jam dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kallium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Hidroklorotiazid yang telah dikeringkan pada suhu 105°C selama 2 jam dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kallium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan Uji

- Timbang 1 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Tambahkan 300 mL Metanol P, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 - 400 nm, dengan Metanol sebagai blangko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku.

- Spektrum serapan ultraviolet menunjukkan serapan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama dengan zat baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan larutan baku

- Pipet 0,25 mL larutan HCl 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pembuatan larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 40 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0,7 l/min

Plasma			: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Selenium

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033)

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

      - Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Se: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Se: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Se: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- (Konsentrasi Se: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja:

- Larutan Dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M

    - Timbang 12,4191 g Natrium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam botol Fase Gerak 1000 ml.

    - Larutkan dengan Air Murni 900 ml, aduk hingga larut.

- Larutan Fase Gerak

    - Campurkan 900 ml larutan dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M dengan 100 ml Asetonitril pro HPLC, masukkan ke dalam botol Fase Gerak 1000 ml.

    - Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat 10%, aduk hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang 25 mg baku kerja Hydrochlorothiazide, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ± 30 ml pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Hydrochlorothiazide: 0,125 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 25 mg Zat uji masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±30 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi zat uji: 0,125 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: Cortecs; C-18 L1; 4,6 x 50 mm; 2,7 µm

Detektor	: UV 254 nm

Flow rate	: 1,5 ml/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M : Asetonitril pro   HPLC (90:10)

Pengencer	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,5 % |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

    - Perhitungan

C = LuLs × Ws Wu × 100%100-SP× B%

Keterangan:

C		= Kadar Hydrochlorothiazide yang telah diperhitungkan terhadap baku

kerja (%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Ws		= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

B%		= % Baku kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Hidroklorotiazid (S-QC-01-033).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-033 | 00 | 06 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-033 | 01 |  | Perubahan Template Perubahan Alat dan bahan Perubahan Referensi Perubahan dan Penambahan Intruksi Kerja Kelarutan, Identifikasi, susut pengeringan, sisa pemijaran, klorida, logam berat, selenium, kadar, uji batas mikroba Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA