- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Peraturan Kepala BPOM RI No. 32 Tahun 2019

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 8. | Inductively Coupled Plasma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Labu Ukur | 9. | Pipet Seukuran |  |
| 3. | Spektrofotometer UV-VIS | 10. | Pipet Ukur |  |
| 4. | Cawan Aluminium | 11. | Ultrasonic Bath |  |
| 5. | Moisture Analyzer | 12. | Gelas Kimia |  |
| 6. | Ayakan Mesh 40 | 13. | Syringe Filter 0,2 µm |  |
| 7. | Sieve Shaker | 14. | Gelas Kimia |  |

  - Bahan

| - 1 | Natrium Sitrat 0,1M | 6. |  | Asam Nitrat P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Sitrat 0,1 M |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Air Murni |  |  |  |  |  |  |
|  | ICP Multi-element standard solution XVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hg Standard for ICP |  |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 3 g zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 200 ml

- Amati pemerian larutan

  - Identifikasi (Spektrofotometri UV VIS)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Buffer pH 3

        - Pipet 18 ml Natrium Sitrat 0,1 M, masukan kedalam labu ukur 100 ml.

        - Tambahkan Asam Sitrat 0,1 M hingga tanda batas volume.

        - Kocok hingga homogen.

    - Larutan Uji

        - Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

        - Tambahkan 15 ml larutan buffer pH 3.

        - Ultrasonic selama 15 menit hingga larut.

        - Dalam suhu dingin, tambahkan larutan buffer pH 3 hingga tanda batas volume.

        - Kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV – VIS pada panjang gelombang 400 – 700 nm, dengan larutan buffer pH 3 sebagai blanko.

- Spektrum serapan visible larutan uji menunjukan maksimum pada panjang gelombang 513,5 nm.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

- Timbang 0,5 gram zat uji ke dalam cawan aluminium

- Masukkan parameter setting point pada suhu 105oC selama 30 menit

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Moisture Analyzer.

  - Distribusi Partikel Lolos mesh 40

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

Lakukan pemerisaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Sieve Shaker.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai table dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5%  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,2000 g sampel padatan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan Asam Nitrat 2,5%

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP - OES

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45μm dan masukkan ke dalam sampel Tube ICP

- Pemeriksaan Raksa (Hg)

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Black Eldeberry-PE 10% (S-QC-01-264)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-268 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-268 | 01 |  | - Perubahan Tujuan - Perubahan Penanggung Jawab - Perubahan Definisi - Perubahan Alat dan Bahan - Instruksi Kerja | Mengikuti Perubahan Terbaru Di Lapangan |

- Dokumen  Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar DistribusiDokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA