- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

PerBPOM No. 32 Tahun 2019.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 13. | Pipa Kapiler |
| 3. | Chamber TLC | 14. | Pipet Seukuran |
| 4. | Desikator | 15. | Pipet Tetes |
| 5. | Furnace | 16. | Pipet Ukur |
| 6. | Gelas Kimia | 17. | Shieve Shaker |
| 7. | Gelas Ukur | 18. | Timbangan Analitik |
| 8. | Inductively Coupled Plasma | 19. | TLC Scanner |
| 9. | Labu Erlenmeyer | 20. | TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| 10. | Labu Ukur | 21. | Ultrasonicbath |
| 11. | Mesh |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Hg Standard for ICP 1000 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat | 7. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| 3. | Alumunium Klorida | 8. | Kloroform |
| 4. | Baku Kerja Ekstrak Meniran | 9. | Metanol |
| 5. | Etanol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni di dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Metoda KLT)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

- Cairan Pengembang

Buat campuran larutan Kloroform : Metanol : Air Murni (80 : 18 : 2), kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 1 mg Baku Kerja Ekstrak Meniran, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 10 mg/ml)

- Metode Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Kloroform : Metanol : Air Murni (80 : 18 : 2)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak Antar Noda	: ± 1 cm

Volume Penotolan	: 20 μl

Detektor		: UV 366 nm

Larutan Penampak	: Alumunium Klorida 5%

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 20 µl pelarut, larutan baku, dan larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan ± 1 cm.

- Biarkan totolan mengering

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak.

- Panaskan plat tersebut di dalam oven pada suhu 110°C selama 10 menit.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |

  - Distribusi Ukuran Partikel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

- Siapkan Mesh No. 80.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

    - Perhitungan :

Lolos= Wu-(Wa-Wo)Wu ×100 %

Keterangan :

| Wa | = | Berat mesh + zat uji setelah pengayakan (gram) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat mesh kosong (gram) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Arsen (As), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Arsen		: 188,890 nm

Panjang Gelombang Kadmium	: 214,439 nm

Panjang Gelombang	Timbal		: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Reduktan

- Timbang saksama masing – masing 1,5 g Natrium Borohidrida dan 1 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 100 |
| 2 | 2,00 | 100 |
| 3 | 3,00 | 100 |
| 4 | 4,00 | 100 |
| 5 | 5,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas dan Identifikasi Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran (S-QC-01-197)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Identiifikasi Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-195 | 00 | 05 MAY 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-0195 | 01 |  | Perubahan referensi, alat dan bahan; Perubahan cara kerja identifikasi, logam berat dan susut pengeringan; Penambahan parameter Distribusi ukuran partikel | Menyesuaikan dengan kondisi terkini |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA