- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Gliclazide untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Gliclazide yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(4-methyl-phenyl)

sulphonyl]urea.

Rumus molekul		: C15H21N3O3S

Bobot molekul		: 323,4 g/mol

Kode material		: 31000797

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
|  | Dalam Aseton |  | Agak sukar larut | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
|  | Dalam Metilen Klorida |  | Mudah larut | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi Serapan Infra Merah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,25 | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 7 | Kadar (terhadap zat kering) | % | 99,0 – 101,0 | FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 8 | Cemaran B | ppm | Tidak lebih dari 2 | Modifikasi FI VI (2020), hal. 671 – 673 |
| 9 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | - Cemaran F | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020), hal. 671 – 673 |
|  | - Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
|  | - Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), hal. 671 - 673 |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-350 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA