- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Mesin Inkjet Printing agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk Mesin Inkjet Printing (CIJ) dengan merk Imaje dan Videojet

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik dan Electrik bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Peraiatan Lab & Produksi dan Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

Mesin Inkjet Printing (CIJ) berfungsi untuk memberikan penandaan pada proses pengemasan primer untuk MD dan ED Sehingga konsumen dapat melihat kapan produk dibuat dan kapan kadaluarsa produk tersebut.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - ISO 9001

  - ISO 14001

  - ISO 45001

  - Maintenance Manual Book Mesin Inkjet Printing (CIJ) videojet dan Imaje

- Alat dan Bahan

-

- Pemeliharaan Mesin

  - Pemeliharaan CIJ Videojet

      - Penggantian inkcore 20.000 Jam

Penggantian Inkcore dilakukan setiap 20.000 jam, ketika tidak diganti unit tidak bisa digunakan karena  telah memasuki masa pergantian inkcore

  - Pemeliharran CIJ Imaje 9040

- Pemeliharaan 4000 Jam

- Drain flushing tinta dan pergantian main ink filter dari head filter

- Penggantian air treatment filter

- Pemeliharaan 12.000 Jam

- Pergantian vacuum pump

- Pemeliharaan 16.000 Jam

- Pergantian pressure pump

  - Pemeliharran CIJ Imaje 9020

      - Pemeliharaan 4.000 Jam

- Penggantian air treatment filter

      - Pemeliharaan 8.000 Jam

- Pergantian air intake filter

- Pergantian Ink Circuit IC60

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-263-01 | 00 | Form Pemeriksaan CIJ Videojet |  |
| 2 | F-I-EM-04-263-02 | 00 | Form Pemeriksaan CIJ Imaje 9040 |  |
| 3 | F-I-EM-04-263-03 | 00 | Form Pemeriksaan CIJ Imaje 9020 |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-263 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMME |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | SPLP |