- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 175-176;

Suplemen II Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 11. | Labu Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 12. | Termometer |
| 3. | Desikator | 13. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Labu Erlenmeyer | 14. | Buret |
| 5. | Furnace | 15. | Ultrasonic bath |
| 6. | Gelas kimia | 16. | Inductively coupled plasma |
| 7. | Pipet Ukur | 17. | Waterbath |
| 8. | Pipet Tetes | 18. | Polarimeter |
| 9. | Batang pengaduk | 19. | Syringe filter |
| 10. | Membrane filter | 20. | Gelas Ukur |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 7. | Indikator kanji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 8. | Iodium 0,1 N |
| 3. | Asam Sulfat P | 9. | Kalium bromida kering |
| 4. | Baku kerja Ascorbic acid DC 97 | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |
| 5. | Multi-element standard for ICP | 11. | Kalium Natrium Tartrat P |
| 6. | Tembaga (II) Sulfat P | 12. | Natrium Hidroksida P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Ascorbic Acid DC. C97 dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Ascorbic Acid DC. C97 dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Kualitatif)

- Larutan Tembaga (II) Tartrat Alkali LP

- Larutkan perlahan-lahan 34,66 g hablur Tembaga (II) Sulfat P yang tidak mengembang jika menyerap lembap dalam air hingga 500 mL (Larutan Tembaga A).

- Larutkan 173 g hablur Kalium Natrium Tartrat P dan 50 g Natrium Hidroksida P dalam air hingga 500 mL (Larutan Alkali Tartrat B)

- Campurkan larutan A dan larutan B sejumlah volume yang sama pada saat akan digunakan.

- Pengujian

- Timbang dengan seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Tembaga (II) Tartrat Alkali LP secara perlahan pada suhu ruang dan akan lebih cepat bila dipanaskan.

- Amati pemerian larutan: Terbentuk endapan warna merah bata.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb - WoWa - Wo x 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo 	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa 	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time			: 8 s

Rinse Time			: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time		: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 400 mg zat, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer

- Larutkan dalam campuran 100 ml Air Murni dan 25 ml Asam Sulfat 2 N.

- Tambahkan 3 ml Indikator Kanji LP.

- Titrasi segera dengan Iodium 0,1 N LV hingga berwarna biru-violet yang stabil.

Tiap ml Iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6

    - Perhitungan :

C= Vu x N0,1 x 8,806Wu x 100%

Keterangan:

C		= Kadar Ascorbic Acid DC. C97 (%)

Vu	= Volume titran yang digunakan untuk zat uji (ml)

N		= Konsentrasi Iodium yang digunakan (N)

Wu	= Berat zat uji (mg)

0,1	= Konsentrasi teoritis Iodium yang digunakan (N)

8,806	= Kesetaraan 1 ml Iodium dengan C6H8O6

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Ascorbic Acid DC. C97 (S-QC-01-011).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-032 | 00 | 19 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-032 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Penanggungjawab - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja Identifikasi, Pemijaran, Logam berat dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML