- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Ekstrak Kering Meniran yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| # Sinonim | # : | - Phylanth Niruri Extract - Phylanthi Dry Extract |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Herba Phyllantus Niruri |
| # Rumus Molekul | # : | # - |
| # Bobot Molekul | # : | # - |
| # Kode Material | # : | # 31000178 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
| Warna |  | Coklat kehijau-hijauan | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Larut | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar Larut | PT. Kimia Farma |
| 3 | Identifikasi |  | Harga Rf pada bercak larutan uji sesuai dengan larutan baku | PT. Kimia Farma |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 6,0 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Distribusi Ukuran Partikel |  |  |  |
|  | Lolos Mesh No. 80 | % | Tidak kurang dari 80 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Arsen (As) | ppm | Tidak lebih dari 5 | PerBPOM No. 32 Tahun 2019 |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 0,3 | PerBPOM No. 32 Tahun 2019 |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | PerBPOM No. 32 Tahun 2019 |
|  | Raksa (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 0,5 | PerBPOM No. 32 Tahun 2019 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | Cfu/g | Tidak lebih dari 5000 | PT. Kimia Farma |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 100 | PT. Kimia Farma |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Pseudomonas a. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Staphylococcus a. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-197 | 00 | 05 MAY 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-197 | 01 |  | Perubahan pada sinonim; Perubahan identifikasi, distribusi ukuran partikel | Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA