- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Calcium Ascorbate (Ca 9%) yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : | Nutra-C (Non Acidic Vitamin C) with Mineral Content 9 % Ca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : | - |  |  |
| Bobot molekul |  |  | : | - |  |  |
| Kode Material |  |  | : | 31001667 |  |  |
| No | Kategori | Satuan |  |  | Kriteria Penerimaan | Referensi |  |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Serbuk halus | R&D PT. Kimia Farma |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih hingga krem | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  |  |  | Larut | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 3 | Bulk Density | g/ml |  |  | 0,65 – 1,05 | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 4 | pH |  |  |  | 6,0 – 9,0 | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 5 | Susut Pengeringan | % |  |  | Tidak lebih dari 8,0 |  |  |
| 5 | Kadar Vitamin C | % |  |  | 80,0 – 88,0 | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 6 | Kadar Ca | % |  |  | 8,5 – 9,5 | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 7 | Kadar Mg | % |  |  | 0,6 – 1,4 | R&D PT. Kimia Farma |  |
| 8 | Logam Berat |  |  |  |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 1,0 | R&D PT. Kimia Farma |  |
|  | Arsen (As) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 1,0 | R&D PT. Kimia Farma |  |
|  | Kadmium (Cd) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 0,5 | R&D PT. Kimia Farma |  |
|  | Raksa (Hg) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 0,5 | R&D PT. Kimia Farma |  |

| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-346 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |