- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Gliclazide dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Gliclazide sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 halaman 671 – 673;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Gelas Kimia | 14. | Sarung tangan anti panas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Tabung Nessler | 15. | #### Furnace |  |
| - 3 | Spektrofotometer IR | 16. | Pipet Ukur |  |
| - 4 | #### Labu Ukur | 17. | Bola Hisap |  |
| - 5 | #### Botol Timbang | 18. | Batang Pengaduk |  |
| - 6 | Desikator | 19. | Magnetik Stirer |  |
| - 7 | #### Timbangan Analitik | 20. | #### Sentrifuge |  |
| - 8 | #### Spatula | 21. | ICP OES |  |
|  | Oven | 22. | Syringe Filter |  |
|  | Cawan Pijar | 23. | Erlenmeyer |  |
|  | Penjepit Cawan | 24. | Autotitrator |  |
|  | Ultrasonic Bath | 25. | HPLC |  |
|  | Pompa Vakum | 26. | Kolom L7 25 cm x 4,6 mm; 5µm |  |

  - Bahan

| - 1 | Etanol | 10. | Asam Nitrat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Air Murni | 11. | Larutan Multielement |  |
| - 3 | Aseton | 12. | Asam Asetat Glasial |  |
| - 4 | Metilen Klorida | 13. | Potassium Hydrogen Phtalate |  |
| - 5 | Kalium Bromida for IR Spectroscopy | 14. | HClO4 0,1N |  |
| - 6 | Asam Sulfat P | 15. | Triethylamine |  |
|  | Trifluoroasetat | 16. | RS Gliclazide Impurity | RS |
|  | Asetonitril | 17. | RS Gliclazide Impurity F |  |
|  | Dimetilsulfoxide | 18. | Standar Gliclazide |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Aseton dalam Gelas Kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen Klorida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metilen Klorida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Gliclazide dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Gliclazide dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC. di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven pada suhu 105OC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

Spn= Wb-WoWa-Wo x 100%

  - Logam berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Induk Multi-element

    - Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

    - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

  - Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

  - Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

  - Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

  - Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

  - Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

  - Standarisasi HClO4 0,1 N

- Timbang seksama sebanyak 200 mg potassium hydrogen phthalate (telah dikeringkan suhu 120oC selama 2 jam) dan masukkan ke dalam labu erlenmeyer yang kering. Lalu tambahkan 50,0 ml asam asetat glasial. Larutkan.

- Lakukan titrasi potensiometri dengan larutan HClO4 0,1 N hingga titik akhir titrasi tercapai. Lakukan titrasi duplo.

- Hitung nilai normalitas HClO4 dengan rumus berikut dan hitung nilai rata-rata kadar sebagai hasil.

N HClO  = mKHP0,20422 ×V titrasi

Keterangan :

Vtitrasi	: Volume titrasi (ml)

mKHP	: Massa potassium hydrogen phthalate (gram)

  - Titrasi Sampel

- Timbang 250 mg sampel dan masukkan ke dalam labu erlenmeyer yang kering. Lalu tambahkan 50,0 ml asam asetat  glasial. Larutkan.

- Lakukan titrasi potensiometri dengan larutan HClO4 0,1 N hingga titik akhir titrasi tercapai. Lakukan duplo titrasi.

- Lakukan titrasi blanko.

- Hitung nilai kadar dengan rumus berikut dan hitung nilai rata-rata kadar sebagai hasil.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 32,34 mg C15H21N3O3S

    - Perhitungan

C = Vu -Vb × 32,34 × N ×100×100 W × 0,1 ×(100-SP) ×100%

Keterangan :

Vu		= Volume HClO4 0,1 N untuk titrasi zat uji (ml)

Vb		= Volume HClO4 0,1 N untuk titrasi blanko (ml)

32,34	= Kesetaraan 1 ml HClO4

N		= Konsentrasi HClO4 0,1N

W		= Berat zat uji (mg)

SP		= Susut Pengeringan

  - Cemaran B

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

  - Fasa Gerak

- Buat campuran 1,0 ml Triethylamine, 1,0 ml Trifluoroasetat, 450 ml asetonitril dan 550 ml air murni masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

  - Larutan Blanko

- Buat campuran 5,0 ml dimetilsulfoxide dan 20,0 ml air murni dalam gelas kimia

- Stir selama 10 menit hingga homogen .

- Sonikasi selama 10 menit dengan ultrasonic bath

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

  - Larutan Stok Impurity B

- Timbang seksama 20 mg RS Gliclazide Impurity B masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

- Tambahkan 50 ml dimetilsulfoxida, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan dimetilsulfoxida hingga tanda batas kocok hingga homogen.

(Simpan larutan ini di suhu ruang untuk analisa di kemudian hari)

Konsentrasi larutan stok impurity B : 0,2 mg/ml

  - Larutan standar Impurity B

- Pipet 0,5 ml larutan stok Impurity B, masukan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 6 ml dimetilsulfoxida lalu encerkan dengan air murni hingga tanda batas dan kocok homogen

- Pipet 1,0 ml larutan diatas, masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 12 ml dimetilsulfoxida lalu sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi larutan standar impurity B : 0,08 µg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang dan masukkan 400 mg sampel ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2,5 ml dimetilsulfoxida, larutkan.

- Sonikasi selama 10 menit dengan ultrasonic bath.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas. Kocok selama 10 menit

- Simpan larutan pada suhu 4oC selama 30 menit.

•	Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial. (Konsentrasi Larutan Uji : 40 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom		: L7 25 cm x 4,6 mm; 5µm

Laju alir		: 0,90 ml/min

Suhu Kolom	: 30 deg C

Detector	: UV ⁁ 319 nm

Volume Injeksi	: 30 µl

Fasa Gerak	: Isokratik

  - Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (Menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 50 | 1 | 20 menit |
| 2. | Larutan standar B | 50 | 2 |  |
| 3. | Larutan sampel | 50 | 1 |  |

- Overlay kromatogram standar dengan pelarut untuk mengidentifikasi puncak impurity B, Gliclazide impurity B memiliki waktu retensi sekitar 8 menit.

    - Perhitungan

Impurity B (ppm)  = Li × 2 ppmLs

Keterangan :

Li	= Luas area puncak Impurity B Gliclazide pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Impurity B Gliclazide pada larutan baku

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

        - Fasa Gerak

- Buat campuran 1,0 ml Triethylamine, 1,0 ml Trifluoroasetat, 450 ml asetonitril dan 550 ml air murni masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

        - Pelarut

- Buat campuran 450 ml Asetonitril dan 550 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Stir selama 10 menit hingga homogen.

        - Larutan Stok Impurity F (Larutan A)

- Timbang seksama 2 mg RS Gliclazide Impurity F, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 9 ml asetonitril, larutkan.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok homogen.

(simpan larutan ini di refrigerator untuk Analisa di kemudian hari)

Konsentrasi larutan : 100 µg/mL

        - Larutan B

- Timbang seksama 5 mg Standar Gliclazide, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 23 ml asetonitril, larutkan.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok homogen.

Konsentrasi larutan : 100 µg/mL

        - Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet sebanyak 0,5 ml larutan A dan 1,5 ml larutan B ke dalam labu ukur 10 ml.

- Sonikasi selama 10 menit menggunakan ultrasonic bath.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok homogen

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

Konsentrasi larutan : 0,005 mg/ml Impurity F dan 0,015 mg/ml Gliclazide

        - Larutan Standar Impurity F

- Pipet 0,5 ml larutan A ke dalam labu ukur 50 ml

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial

Konsentrasi larutan : 1 µg/ml

        - Larutan Uji (Larutan C)

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 23 ml asetonitril, larutkan.

- Sonikasi larutan hingga larut

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial

(Konsentrasi Larutan Standar : 1 mg/ml)

        - Larutan standar impurity lain

- Pipet 0,5 ml larutan C ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 1,0 ml larutan diatas ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok homogen

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam

(Konsentrasi Larutan Standar : 1 µg/ml)

        - Sistem Kromatografi

Metode	: HPLC

Kolom		: L7 25 cm x 4,6 mm; 5µm

Laju alir	: 0,90 ml/min

Suhu Kolom	: 30 deg C

Detector	: UV ⁁ 319 nm

Volume Injeksi	: 30 µl

Fasa Gerak	: Isokratik

Air : Metanol (800 : 200)

        - Prosedur

    - Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

    - Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (Menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 20 | 1 | 35 menit |
| 2. | Larutan kesesuaian system | 20 | 1 |  |
| 3. | Larutan standar impurity F | 20 | 2 |  |
| 4. | Larutan standar impurity lain | 20 | 2 |  |
| 5. | Larutan uji | 20 | 1 |  |

Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara puncak Gliclazide dan Impurity F tidak kurang dari 1,8 larutan kesesuaian system. |

    - Perhitungan

              - Impurity F

Cr= Li × Ws×50  Ls ×Wu × 2500 ×100%

Keterangan :

Cr	= Kadar Cemaran F Gliclazide (%)

Li	= Luas area puncak Senyawa Sejenis F Gliclazide pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Senyawa Sejenis F Gliclazide pada larutan baku

Ws	= Berat Internal Standar Senyawa Sejenis F yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

50	= Faktor pengenceran zat uji

2500	= Faktor pengenceran standar

              - Impurity lain

Cr= Li ×50  Ls × 50000 ×100%

Keterangan :

Cr	= Kadar Cemaran lain Gliclazide (%)

Li	= Luas area puncak Senyawa Sejesis F Gliclazide pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Senyawa Sejesis F Gliclazide pada larutan bak

50	= Faktor pengenceran zat uji

50000	= Faktor pengenceran standar

Hitung jumlah cemaran yang areanya lebih besar dari 0,2 x area pada larutan standar cemaran lain.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Gliclazide (S-QC-01-350).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-350 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA