- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Piroxicam Tablet 20 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Piroxicam Tablet 20 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih Kekuningan | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | PIR “breakline” 20 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 8,9 – 9,1 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,9 – 4,2 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 256,5 – 283,5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60 – 260 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | PT Kimia Farma |
| 7. | Kadar | % | 90,0 – 110,0 | FI V Tahun 2014 (Hal. 1031) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL; HCl 0,01 N Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 40 menit |  | Tidak kurang dari 75 (Q=70 + 5) | FI V Tahun 2014 (Hal. 1031) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-008 | 00 | 06 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-008 | 01 | 22 FEB 2021 | - Perubahan syarat disolusi - Penghapusan jumlah sampel pertinggal dan jumlah sampel uji stabilitas - Penambahan penerima distribusi | - Menyesuaikan dengan hasil optimasi proses - Menyesuaikan dengan format dokumen terbaru |
| S-QC-03-008 | 02 | 19 SEP 2022 | - Perubahan templet - Perubahan penerima distribusi - Perubahan pemerian muka atas semula PIR 20 menjadi PIR ”breakline” 20 | - Menyesuaikan SAP - Menyesuaikan pemerian punches |
| S-QC-03-008 | 03 |  | - Perubahan templet - Perubahan referensi parameter Waktu Hancur - Penambahan Parameter Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi Dokumen | - Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119) <1251> (Waktu Hancur) - Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> (Uji Batas Mikroba) - Review 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP