- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Magnesium Stearate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:	-	Magnesium Octadecanoate

- Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid

- Stearic Acid Magnesium Salt

- Octadecanoic Acid Magnesium Salt

- Dibasic Magnesium Stearate

- Magnesium Distearat

Rumus molekul	: C36H70MgO4

Bobot molekul	: 591,257 gram/mol

Kode material	: 32000073, 32000174

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk sangat halus | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Warna |  | Putih | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Sifat lain |  | Ringan dan licin saat disentuh | USP 48 NF 43 (2025) |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Tidak larut | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | USP 48 NF 43 (2025) |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Terbentuk endapan kristal putih yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Waktu retensi puncak Asam Stearat dan Asam Palmitat pada larutan uji sesuai dengan larutan uji kesesuaian sistem, seperti yang diperoleh pada Uji Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat | USP 48 NF 43 (2025) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 4,00 – 5,00 | USP 48 NF 43 (2025) |
| 5. | Klorida | ml | Tidak lebih dari 1,4 ml Asam Klorida 0,02 N (0,1 %) | USP 48 NF 43 (2025) |
| 6. | Sulfat |  | Tidak lebih dari 3,0 ml Asam Sulfat 0,02 M (1,0 %) | USP 48 NF 43 (2025) |
| 7. | Logam Berat |  |  |  |
|  | Kadmium | ppm | Tidak lebih dari 3 | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Nikel | ppm | Tidak lebih dari 5 | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | USP 48 NF 43 (2025) |
| 8. | Keasaman atau Kebasaan | ml | Tidak lebih dari 0,05 ml Asam Klorida 0,1 N atau Natrium Hidroksida 0,1 N | USP 48 NF 43 (2025) |
| 9. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 6,0 | USP 48 NF 43 (2025) |
| 10. | Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat |  |  |  |
|  | Puncak Stearat | % | Tidak kurang dari 40 | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Jumlah puncak Stearat dan Palmitat (dari total puncak area Asam lemak) | % | Tidak kurang dari 90 | USP 48 NF 43 (2025) |
| 11. | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 5 x 102 (500) | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | USP 48 NF 43 (2025) |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | USP 48 NF 43 (2025) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-071 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-071 | 01 | 15 MAR 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan dan parameter pemeriksaan | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| S-QC-01-071 | 02 | 15 MAR 2022 | Perubahan parameter pengujian; Perubahan penerima dokumen | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44 NF 39) |
| S-QC-01-071 | 03 | 04 MAY 2023 | Perubahan referensi; Penambahan parameter identifikasi B, Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat dan Asam Palimitat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| S-QC-01-071 | 04 |  | Perubahan referensi, menghilangkan bahasa inggris dan perubahan pada uji batas mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-071 | 05 |  | - Perubahan Referensi - Penambahan Uji Batas dan Identifikasi Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |