- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Folic Acid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Folic Acid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 180 – 181;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang Pengaduk | 11. | Membrane filter 0,20 µm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Cawan pijar | 12. | #### pH meter |  |
| - 3 | Desikator | 13. | Pipet Seukuran |  |
| - 4 | #### Furnace | 14. | Pipet Tetes |  |
| - 5 | #### Gelas Kimia | 15. | Pipet Ukur |  |
| - 6 | #### Gelas Ukur | 16. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 7 | #### HPLC | 17. | #### Syringe Filter 0,2 μm |  |
|  | #### Karl Fisher | 18. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Kolom C18 (L1); 4.0 mm x 25 cm; 5 m | 19. | #### Timbangan Analitik |  |
|  | #### Labu Ukur | 20. | #### Ultrasonicbath |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 9. | Eter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonium Hidroksida | 10. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| - 3 | Asam Fosfat | 11. | Kloroform |  |
|  | Asam Klorida | 12. | Metanol |  |
|  | Asam Sulfat | 13. | Natrium Hidroksida |  |
|  | Aseton | 14. | Natrium Karbonat |
|  | Baku Kerja Folic Acid | 15. | Reference Standard Methyl Paraben |
|  | Etanol | 16. | Tetrabutil Amonium Hidroksida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Natrium Hidroksida 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkali Karbonat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Natrium Karbonat 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida 3 N Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 3 N panas dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Sulfat 2 N Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Sulfat 2 N panas dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur cokelat 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Natrium Hidroksida 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkann ke dalam labu ukur cokelat 10 ml.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur cokelat 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml larutan Natrium Hidroksida 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur cokelat 10 ml.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200-400 nm dengan Natrium Hidroksida 0,1 N sebagai blanko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku.

- Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti larutan baku dengan perbandingan serapan maksimum pada panjang gelombang 256 dan 365 nm adalah antara 2,80 dan 3,00.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fisher.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

    - Larutan Asam Fosfat 3 N

- Pipet 6,75 ml Asam Fosfat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Timbang saksama 2 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Larutkan dengan 650 ml Air Murni.

- Tambahkan 15 ml Tetrabutil Amonium Hidroksida 0,5 M dalam Metanol P.

- Tambahkan 7 ml Asam Fosfat 3 N.

- Tambahkan 270 ml Metanol P.

- Atur pH hingga 5,0 ± 0,1 dengan Asam Fosfat 3 N atau Amonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama 10 menit.

    - Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Methyl Paraben, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 1 ml Metanol P.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

    - Larutan Stok Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10%.

- Tambahkan ± 15 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Larutan Baku

- Pipet 4 ml larutan Stok Baku, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan Baku Internal.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,2 mg/ml; Metil Paraben :  0,01 mg/ml)

    - Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10%.

- Tambahkan ± 15 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 (C18); 4.0 mm x 25 cm; 5 m

Suhu Kolom		: 25°C

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir			: 1,2 ml/menit

Volume Injeksi		: 10 µl

    - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3,6 antara puncak Metil Paraben dan Folic Acid |

    - Perhitungan :

Cr = LtiLt × B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Lti | = | Luas area total semua puncak kecuali puncak Folic Acid pada Larutan uji |
| Lt | = | Luas area total semua puncak pada Larutan uji |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Larutan Asam Fosfat 3 N

- Pipet 6,75 ml Asam Fosfat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Timbang saksama 2 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Larutkan dengan 650 ml Air Murni.

- Tambahkan 15 ml Tetrabutil Amonium Hidroksida 0,5 M dalam Metanol P.

- Tambahkan 7 ml Asam Fosfat 3 N.

- Tambahkan 270 ml Metanol P.

- Atur pH hingga 5,0 ± 0,1 dengan Asam Fosfat 3 N atau Amonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 50 mg Reference Standard Metil Paraben, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Metanol P.

- Tambahkan ± 15 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 2,0 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10%.

- Tambahkan ± 15 ml larutan Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 4 ml larutan Stok Baku, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan Baku Internal.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,08 mg/ml; Metil Paraben : 0,16 mg/ml)

- Larutan Stok Uji

- Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10%.

- Tambahkan ± 15 ml larutan Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 4 ml larutan Stok Uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan Baku Internal.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,08 mg/ml; Metil Paraben : 0,16 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 (C18); 4,0 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25°C

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir			: 1,2 ml/menit

Volume Injeksi		: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3,6 antara puncak Metil Paraben dan Folic Acid |

    - Perhitungan :

C =  RuRst× WsWst× Wut Wu ×  B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Folic Acid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Rasio antara luas area puncak Folic Acid dengan luas area puncak Metil Paraben dalam larutan uji |
| Rst | = | Rasio antara luas area puncak Folic Acid dengan luas area puncak Metil Paraben dalam larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-001 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-001 | 01 | 16 OCT 2023 | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan kelarutan dan identifikasi; Penambahan cemaran organik dan uji batas mikroba | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru FI VI |
| I-QC-01-001 | 02 | 06 DEC 2024 | Perubahan Sistem Kromatografi pada parameter cemaran organik dan penambahan alat | Review Dokumen |
| I-QC-01-001 | 03 |  | Perubahan alat dan bahan Perubahan instruksi kerja Perubahan daftar distribusi dokumen Perubahan template | Mengikuti Perubahan Di Lapang |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA