- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Indian Pharmacopeia Tahun 2018

  - PT. Kimia Farma

  - Per BPOM No.24 Tahun 2023

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |  |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |  |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | pH Meter |  |
| 6. | Spatula | 18. | Disolusi Tester |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |  |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |  |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Vial |  |
| 10. | Gelas Kimia |  |  |  |
| 11. 12. | Pompa vakum Kolom HPLC |  |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baku kerja Citicoline Sodium | 5. | Asam Asetat Glasial P |
| 2. | Citicoline Sodium Tablet 500 mg | 6. | Metanol Pro HPLC |
| 3. | Tetrabutil Ammonium Hidrogen Sulfat P | 7. | Akuades |
| 4. | Trietilamin P | 8. | Asam Klorida P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar pH 6,0

- Timbang 1,697 g Tetrabutil Ammonium Hidrogen Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Tambahkan 2 mL Trietilamin P, homogenkan.

- Atur pH hingga 6,0 ± 0,1 menggunakan Asam Asetat Glasial P, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 30 mL Metanol Pro HPLC dan 970 mL larutan Dapar pH 6,0.

- Masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Citicoline Sodium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Atlantis ODS-4; 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm.

Detektor		: UV 270 nm.

Laju Alir 		: 0,8 mL/ menit.

Volume Injeksi		: 5 μL.

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar pH 6,0    
   (30:970).

Pelarut			: Fase Gerak.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,45 mg baku kerja Citicoline Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Fase Gerak sebanyak 10 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, homogenkan.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05225 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Citicoline Sodium Tablet 500 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 140,00 mg (setara dengan 104,5 mg citicoline sodium), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Fase Gerak sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, homogenkan.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,05225 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × Ws Dosis ×WrWu × FuFs × (100-Kadar air Ws)100× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Citicoline yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%). |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji. |
| Ls | = | Luas area larutan baku. |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg). |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg). |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 500 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar |
| B% | = | Kadar Baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

    - Cara Kerja Gabungan Sampel :

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

- Media Disolusi (Larutan HCl 0,1 N)

- Pipet 8,3 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 11,59 mg baku kerja Citicoline Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL Media Disolusi, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,05795 mg/mL)

- Larutan Dapar pH 6,0

- Timbang 1,697 g Tetrabutil Ammonium Hidrogen Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Tambahkan Akuades hingga tepat 1000 mL, homogenkan.

- Tambahkan 2 mL Trietilamin P, homogenkan.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 6,0 ± 0,1 menggunakan Asam Asetat Glasial P, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 30 mL Metanol Pro HPLC dan 970 mL larutan Dapar pH 6,0.

- Masukkan ke dalam fasa gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Fasa Gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Citicoline  Sodium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: Atlantis ODS-4; 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 280 nm

Laju Alir 		: 0,8 mL/ menit

Volume Injeksi		: 5 μL

Fase gerak	: Campuran Metanol Pro HPLC : Larutan Dapar pH 6,0 (30:970)

Pelarut			: Media Disolusi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2. | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3. | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan menggunakan media disolusi hingga tanda batas.

- Homogenkan dan saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,0556 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang

tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 | 6 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% |
| S2 | 6 | Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% |
| S3 | 12 | Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws×FWt×D  ×FuFsx B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Citicoline yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%). |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji. |
| Ls | : | Luas Area larutan baku. |
| Ws | : | Bobot baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wt | : | Bobot teoritis (700 mg) |
| F | : | Faktor koreksi (0,9588) |
| D | : | Kekuatan (500700mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (9000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (200) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat          :

Sesuai dengan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg (S-QC-03-113).

7.11.2  Cara Kerja   :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-113 | 00 | 08 AUG 2022 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-113 | 01 |  | - Penambahan pada Poin Penanggung Jawab - Perubahan Daftar Distribusi Dokumen - Perubahan Poin Referensi dari per BPOM No. 17 Tahun 2019 ke PerBPOM No. 24 Tahun 2023 | - Menyesuaikan dengan kompendia terbaru - Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP