- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Calcium Lactate Tablet 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Calcium Lactate Tablet 500 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | CALC | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12,50 – 13,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 541,50 – 598,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 65,00 – 125,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 805) |
| 7 | Kadar | % | 94,00 – 106,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 805) |
| 8 | Keragaman Bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 - 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 500 mL; Akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit Pooled sampel |  | Tidak kurang dari 85 (Q=75) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 805 - 806) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-028 | 00 | 09 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-028 | 01 | 11 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-03-028 | 02 | 12 MAY 2022 | - Perubahan Referensi parameter Identifikasi, Kadar, Keragaman Bobot dan Disolusi - Perubahan daftar distribusi dokumen. | Menyesuaikan dengan Kompendia Terbaru (FI VI Tahun 2020) |
| S-QC-03-028 | 03 |  | - Perubahan template terbaru - Perubahan daftar distribusi dokumen. | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP