- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -   FD&C Red No. 3 Powder

- Erythrosine B

Rumus molekul	: C20H6I4Na2O5

Bobot molekul	: 879,9 g/mol

Kode material	: 32000101

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah kecoklatan | PT Kimia Farma |
|  | Bau |  | Tidak berbau | PT Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  | Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada Panjang gelombang 527±2 nm | PT Kimia Farma |
| 3 | Bahan Tidak Larut Air | % | Tidak lebih dari 0,20 | PT Kimia Farma |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 15,0 | PT Kimia Farma |
| 5 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | PT Kimia Farma |
|  | Arsenik (As) | ppm | Tidak lebih dari 5,0 | PT Kimia Farma |
| 6 | Total warna | % | Tidak lebih dari 75 | PT Kimia Farma |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-188 | 00 | 09 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-188 | 01 |  | - Perubahan kriteria Penerimaan - Perubahan Referensi - Perubahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA