- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Antasida Doen Suspensi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Antasida Doen Suspensi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal.90)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen III FI VI Tahun 2025 (Hal. 295 – 298)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Batang pengaduk | 9 | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Erlenmeyer | 10 | Tabung reaksi |
| 3 | Gelas kimia | 11 | Termometer |
| 4 | Kertas saring | 12 | Timbangan analitik |
| 5 | pH meter | 13 | Wadah titrasi |
| 6 | GC | 14 | Spektrofotometer atau Kalorimeter |
| 7 | Labu Ukur | 15 | Pipet Volume |
| 8 | Mikropipet |  |  |

  - Bahan

| 1 | Akuades | 8 | Kalsium Karbonat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alkohol | 9 | Larutan buffer Asam asetat – Ammonium asetat |
| 3 | Ammonium Hidroksida 6 N | 10 | Larutan Dinatrium edetat (EDTA) 0,05 M |
| 4 | Asam Klorida 10% | 11 | Larutan Zinc sulfat 0,05 M |
| 5 | Asam Klorida 3 N | 12 | Metil Merah |
| 6 7 | Indikator Biru Hidroksinaftol Indikator Ditizon | 13 14 | Natrium Hidroksida 1 N Metanol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis)

Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

  - Timbang 5 gr Sampel Antasida Doen Suspensi 60 mL.

  - Tambahkan 10 mL Asam Klorida 3 N dan tetes larutan Metil Merah.

  - Panaskan hingga mendidih.

  - Tambahkan larutan Ammonium Hidroksida 6 N hingga warna larutan tepat berubah menjadi kuning.

  - Teruskan pendidihan selama 2 menit dan saring.

  - Sisihkan filtrat untuk penetapan Magnesium.

  - Tambahkan larutan Ammonium Klorida dan larutan Ammonium Karbonat, TS

Persyaratan: Tidak terbentuk endapan, bila ditambahkan larutan Dinatrium Hidrogen Fosfat tebentuk endapan putih yang tidak larut dengan penambahan larutan Ammonium Hidroksida 6 N.

      - Cuci endapan yang diperoleh dengan larutan hangat Ammonium Klorida (1 dalam 50).

      - Larutkan endapan tersebut dengan Asam Klorida, dan lakukan identifikasi untuk Aluminium sebagai berikut:

- Bagi 2 larutan diatas

- Setengah bagian larutan pertama tambahkan tetes demi tetes larutan Ammonium Hidroksida 6 N.

Persyaratan:		Terbentuk endapan gel putih yang tidak larut dengan penambahan larutan Ammonium Hidroksida 6 N berlebihan.

- Setengah bagian larutan berikutnya tambahkan tetes demi tetes larutan Natrium Hidroksida 1 N.

Persyaratan: 	Terbentuk endapan gel putih yang larut dengan penambahan larutan Natrium Hidroksida 1 N berlebihan.

  - Volume Terpindahkan (n=10 botol)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Berat jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Kapasitas Penetralan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

- Takar 5 mL Suspensi, masukkan ke dalam 250 mL gelas Kimia.

- Tambahkan air hingga jumlah volume lebih kurang 70 mL

- Campur menggunakan magnetic stirer selama 1 menit

- Prosedur

- Pipet 30 mL Asam Klorida 1,0 N ke dalam larutan uji sambil diaduk terus menggunakan pengaduk magnetik.

- Setelah penambahan asam, aduk selama 15 menit tepat dan segera titrasi

- Titrasi kelebihan Asam Klorida dengan Natrium Hidroksida 0,5 N dalam waktu tidak lebih dari 5 menit sampai dicapai pH 3,5 yang stabil (selama 10 – 15 detik )

- Hitung jumLah mEq asam yang digunakan dengan rumus :

Total mEq = (30 x NHCl ) – ( V NaOH x N NaOH )

Keterangan :

NHCL  =  Normalitas dari Asam Klorida

NNaOH =  Normalitas dari Natrium Hidroksida

VNaOH = Volume dari Natrium Hidroksida yang digunakan sebagai titrasi

    - Perhitungan :

Kapasitas mengikat asam dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kapasitas Mengikat Asam= Vbl-VuN x5025x 1000Wu x 0,1

Keterangan :

| Vbl | = | Volume larutan Natrium Hidroksida 0,1 N yang terpakai untuk titrasi blanko (mL) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume larutan Natrium Hidroksida 0,1 N yang terpakai untuk titrasi zat uji |
| N | = | Normalitas larutan Natrium Hidroksida |
| Wu | = | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| 50/25 | = | Faktor Pengenceran |

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

- Larutan Standar

- Ukur 1,0 mL HCl 0,02 N.

- Tambahkan 30 mL akudes aduk sampai homogen.

- Tambahkan 1 mL HNO3 aduk sampai homogen.

- Tambahkan 1 mL AgNO3 aduk sampai homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 50 mL aduk sampai homogen.

- Larutan Uji

- Timbang sampel 5 g suspensi, tambahkan ±1 mL HNO3 sampai pH netral.

- Tambahkan Akuades hingga 100 mL kemudian saring.

- Ambil 10 mL Filtrat, Tambahkan 30 mL akuades aduk sampai homogen.

- Tambahkan 1 mL HNO3 aduk sampai homogen.

- Tambahkan 1 mL AgNO3 aduk sampai homogen.

- Tambahkan akuades hingga 50 mL.

- Diamkan 10 menit dan Amati.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja:

- Larutan Standar

- Ukur 0,4 mL H2SO4 0,02 N.

- Tambahkan 30 mL Akuades aduk sampai homogen.

- Tambahkan 1 mL HCl 3 N aduk sampai homogen.

- Tambahkan 3 mL BaCl2 aduk sampai homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 50 mL aduk sampai homogen.

- Larutan Uji

- Timbang sampel 5 g suspensi, tambahkan 5 mL HCl 3N panaskan kemudian dinginkan.

- Tambahkan Akuades hingga 250 mL kemudian saring.

- Ambil 20 mL Filtrat, Tambahkan 30 mL Akuades.

- Tambahkan 1 mL HCl aduk sampai homogen.

- Tambahkan 3 mL BaCl2 aduk sampai homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 50 mL.

- Diamkan 10 menit dan Amati.

  - Arsen

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

- Larutan Persediaan Arsen Trioksida

- Timbang saksama 132,0 mg Arsen Trioksida P, yang sebelumnya dikeringkan pada 105oC selama 1 jam.

- Masukkan kedalam labu terukur 1000 mL dan larutkan ke dalam 5 mL larutan Natrium Hidroksida P (1 dalam 5).

- Netralkan larutan dengan Asam Sulfat 2 N, tambahkan kembali 10 mL Asam Sulfat 2 N kemudian tambahkan air yang baru didihkan.

- Dinginkan sampai tanda, campur.

- Larutan baku arsen

- Pipet 10 mL larutan persediaan Arsen Trioksida ke dalam labu terukur 1000 mL.

- Tambahkan 10 mL Asam Sulfat 2 N.

- Tambahkan air yang baru dididihkan, kemudian dinginkan sampai batas dan campur.

- Setiap mL larutan baku Arsen mengandung setara dengan 1 µg Arsen (As).

- Simpan larutan ke dalam wadah kaca dan gunakan dalam waktu 3 hari.

- Larutan baku

- Pipet 5,0 mL larutan baku Arsen ke dalam labu generator.

- Encerkan dengan Akuades sampai 35 mL.

- Larutan uji

- Pindahkan ke dalam labu generator 0,3 gram.

- Encerkan dengan Akuades hingga 35 mL.

- Prosedur

- Perlakukan sama larutan baku dan larutan uji.

- Tambahkan 20 mL Asam Sulfat 7N, 2 mL Kalium Iodida, 0,5 mL Timah(II)Klorida P dan 1 mL Isopropanol kemudian campur.

- Diamkan pada suhu kamar selama 30 menit.

- Tambahkan tabung slaber dengan 2 gumpalan kapas yang sudah dicelupkan ke dalam larutan Timbal (II) Asetat P.

- Hilangkan kelebihan larutan dengan diperas dan keringkan dengan vakum pada suhu kamar.

- Buat jarak 2 mm diantara kedua gumpalan.

- Lumas kedua sambungan dasar bola gelas dan soket penyambung dengan pelumas yang diperuntukkan dengan pelarut organik, dan sambung unit pembersih ke dalam tabung penyerap.

- Pindahkan 3,0 mL Perak Dietilditiokarbamat ke dalam tabung penyerap.

- Tambahkan 3,0 g Seng granul (20 mesh) ke dalam campuran di dalam labu.

- Segera sambung unit pembersih dan biarkan pelepasan hidrogen dan pengembangan warna terjadi pada suhu ruang selama 45 menit.

- Putar labu secara perlahan 10 menit.

- Lepaskan tabung penyerap dari generator dan unit pembersih.

- Pindahkan larutan absorpsi ke dalam sel absorpsi 1 cm.

- Warna merah yang di hasilkan oleh larutan uji tidak lebih intensif dari yang dihasilkan oleh larutan baku.

- Ukur absorpsi pada panjang gelombang serapan maksimum antara 535 – 540 nm menggunakan spektofotometer atau kolorimeter dengan Perak Dietilditiokarbamat sebagai blanko.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja:

- Larutan persediaan Timbal (II) Nitrat

- Larutkan 159,8 mg Timbal (II) Nitrat dalam 100 mL air yang telah ditambah 1 mL Asam Nitrat.

- Kemudian encerkan dengan air hingga 1000 mL.

- Buat dan simpan larutan ini dalam wadah kaca yang bebas dari garam-garam timbal yang larut.

- Larutan baku timbal

- Buat larutan segar dengan mengencerkan 10,0 mL larutan persediaan Timbal (II) Nitrat dengan Akuades hingga 100 mL.

- Tiap mL larutan baku timbal setara dengan 10 µg timbal.

- Larutan yang dibuat dari 100 µl larutan baku timbal dalam 1 gram zat uji setara dengan 1 bagian timbal per sejuta.

- Dapar asetat pH 3,5

- Larutkan 25,0 gram Amonium Asetat dalam 25 mL air.

- Tambahkan  38,0 mL Asam Klorida 6 N.

- Jika perlu atur pH hingga 3,5 dengan penambahan Ammonium Hidroksida 6 N atau Asam Klorida 6 N.

- Encerkan dengan air hingga 100 mL, campur.

- Larutan baku

- Pipet 2 mL larutan baku timbal (20 µg Pb) ke dalam tabung pembanding warna 50 mL, dan encerkan dengan Akuades hingga 25 mL.

- Atur pH 3,0 dan 4,0 dengan penambahan Asam Asetat 1 N atau Ammonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan air hingga 40 mL, campur.

- Larutan uji

- Timbang sampel setara dengan 240 mg Aluminium Hidroksida dalam 10 mL Asam Klorida 3 N dengan pemanasan.

- Saring bila perlu dan encerkan dengan air hingga 25 mL.

- Ke dalam tabung pembanding warna 50 mL masukkan 25 mL larutan uji

- Larutan pembanding

- Masukkan 25 mL larutan yang dibuat sama seperti larutan uji ke dalam tabung pembanding warna 50 mL, dan tambahkan 2,0 mL larutan baku timbal.

- Atur pH antara 3,0 dan 4,0 dengan penambahan Asam Asetat 1 N atau Ammonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan Akuades hingga 40 mL, campur.

- Prosedur

- Ke dalam tiap tabung dari 3 tabung yang masing-masing berisi larutan baku, larutan uji, dan larutan pembanding tambahkan 2 mL Dapar Asetat pH 3,5.

- Tambahkan 1,2 mL Tiosetamida, encerkan dengan air hingga 50 mL, campur, diamkan selama 2 menit.

- Amati permukaan dari atas pada dasar putih.

- Warna terjadi pada larutan uji tidak lebih gelap dari warna yang terjadi pada larutan baku.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019/00)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl encer (10%)

- Pipet 54 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan NaOH 1 N

- Timbang 2 g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL Akuades, lakukan ultrasonikasi sampai larut.

- Tambahkan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Indikator Eriochrom Black T

- Timbang 200 mg Eriochrom Black T dan 2 gram Hidroxylamine HCl.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL. Tambahkan 10 mL Metanol, kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol, kocok hingga homogen.

- Larutan Indikator Dithizone

- Timbang 100 mg indikator Dithizone.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Tambahkan 10 mL Alkohol 96%, kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Alkohol 96%, kocok hingga homogen.

- Larutan Buffer Ammonium-Ammonium Klorida

- Timbang 67,5 g Ammonium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

- Tambahkan 570 mL Ammonium Hidroksida.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Titran Dinatrium Edetat 0,05 M

- Timbang seksama 18,6 gram Dinatrium Edetat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades dan kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, kocok hingga homogen.

- Pembakuan Larutan Titran Dinatrium Edetat 0,05 M

- Timbang dengan seksama Kalsium Karbonat sebanyak 200 mg yang sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 2 jam pada suhu 110 OC dan di dinginkan dalam desikator.

- Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL akuades. Goyang hingga terbentuk bubur.

- Tambahkan 2 mL HCl encer (HCl 10%). Goyangkan untuk melarutkan Kalsium Karbonat.

- Bilas dinding erlenmeyer dengan akuades + 100 mL.

- Tambahkan 30 mL larutan Dinatrium Edetat 0,05 M.

- Tambahkan 15 mL NaOH 1 N yang sudah bebas CO2 dengan dipanaskan.

- Tambahkan 300 mg indikator Biru Hidroksinaftol.

- Lanjutkan titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat 0,05 M sampai mencapai titik akhir berwarna biru.

- Larutan Buffer Asam Asetat-Ammonium Asetat

- Timbang 77,1 g Ammonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

- Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

- Timbang seksama 14,4 gram Zink Sulfat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan akuades dan kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan akuades, kocok hingga homogen.

- Pembakuan Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

- Pipet 10 mL larutan EDTA ke dalam erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan Buffer Asam Asetat-Ammonium Asetat.

- Tambahkan 40 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Lanjutkan titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M sampai terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah jambu muda.

- Aluminum Hidroksida

- Larutan Blanko dengan EDTA

- Masukkan ±10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10% dalam erlenmeyer 250 mL, homogenkan.

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan.

- Tambahkan 10 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Buffer Asam Asetat- Ammonium Asetat.

- Panaskan sampai hampir mendidih selama ± 5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 40 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Larutan Sampel

- Timbang 600 mg sampel.

- Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan ±10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10%, homogenkan.

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan

- Tambahkan 10 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Buffer Asam Asetat- Ammonium Asetat.

- Panaskan sampai hampir mendidih selama ±5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 40 mL Alkohol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Perhitungan Kadar

Kadar mg Aluminum Hidroksida per 5 mL suspensi dihitung dengan rumus :

Al(OH)3=(Vb-Vu) × M ZnSO₄ ×3,9 × 5 × BJ   Wu ×0,05 ×Dosis

Keterangan :

Vu 		: Volume peniter larutan uji (mL)

Vb	: Volume peniter larutan blanko dengan EDTA (mL)

M ZnSO4	: Normalitas peniter (EDTA)

Wu		: Berat zat uji yang ditimbang (g)

BJ		: Berat jenis zat uji (g/mL)

Dosis	: Kandungan Al(OH)3 yang telah dikonversi terhadap  
                      kandungan zat aktif Al2O3

- Perhitungan Dosis Al(OH)3

%Al(OH)3=156102 x Kadar Al₂O₃ pada bahan aktif

Dosis=500 x %Al(OH)3100

- Magnesium Hidroksida

- Prosedur

- Timbang 570 mg sampel.

- Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan ±10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10%, homogenkan..

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan.

- Tambahkan 10 mL Triethanolamine, kocok.

- Dinginkan dengan menggunakan es (suhu 3-4 OC).

- Tambahkan 10 mL larutan Buffer Ammonium-Ammonium Klorida dan 3 tetes larutan indikator Eriochrom Black T.

- Titrasi larutan menggunakan larutan titran Dinatrium Edetat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru.

- Perhitungan Kadar

Kadar mg Magnesium Hidroksida per 5 mL suspensi dihitung dengan rumus : 	
MgOH2= Vu ×M edta ×2,916 ×5 ×BJ Wu ×0,05 ×  Dosis

Keterangan :

Vu 		: Volume peniter larutan uji (mL)

M EDTA	: Normalitas peniter (EDTA)

Wu		: Berat zat uji yang ditimbang (g)

BJ		: Berat jenis zat uji (g/mL)

Dosis	: Kandungan Mg(OH)2 yang telah dikonversi terhadap  
                      kandungan zat aktif MgO

- Perhitungan Dosis Mg(OH)2

%Mg(OH)2=5840 x Kadar MgO pada bahan aktif

Dosis=500 x %Mg(OH)₂100

  - Uji  Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Antasida Doen Suspensi 60 mL (S-QC-03-019)

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan Internal Stok standar Etilen Glikol 1000 ppm.

- Timbang seksama 100 mg Reference Standard Etilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Larutkan dengan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Etilen Glikol : 1 mg/mL atau 1000 ppm)

  - Pembuatan Larutan Stok Standar Dietilen Glikol 1000 ppm

- Timbang seksama 100 mg Reference Standard Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Larutkan dengan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Dietilen Glikol : 1 mg/mL atau 1000 ppm)

  - Pembakuan Larutan Standar Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 50 µL larutan Stok Standar Etilen Glikol 1000 ppm dan 100 µL larutan Stok Dietilen Glikol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

- Larutkan dan encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan menggunakan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat ke dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Etilen Glikol : 10 µg/mL atau 10 ppm dan Konsentrasi Dietilen Glikol : 20 µg/mL atau 20 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan Stok Standar Etilen Glikol 1000 ppm (x) dan larutan Stok Standar Dietilen Glikol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

| Etilen Glikol |  | Dietilen Glikol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (µg per mL) | Larutan Baku Persediaan Etilen Glikol (µL) | Kadar Larutan baku (µg per mL) | Larutan Baku Persediaan Dietilen Glikol (µL) |
| 5 | 25 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | 12 | 60 |
| 8 | 40 | 16 | 80 |
| 10 | 50 | 20 | 100 |
| 12 | 60 | 24 | 120 |
| 14 | 70 | 28 | 140 |
| 15 | 75 | 30 | 150 |

- Larutkan dan encerkan dengan Metanol hingga tanda batas,

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat ke dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 0,5 gram Sampel Antasida Doen Suspensi 60 mL, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Larutkan degan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan menggunakan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat ke dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis.

  - Kondisi Uji Kesesuain Sistem

| Instrumen | : | GC-MS |
| --- | --- | --- |
| Kolom | : | Fase Diam Polietilen Glikol (G16) 30m x 0,25 mm ; 0,25 µm |
| Volume Injeksi | : | 1,0 µL |
| Mode Injeksi | : | Split, dengan split ratio 10:1 |
| Suhu Injeksi | : | 250°C |
| Gas pembawa | : | Helium MS Grade |
| Column Flow | : | 0.65 mL/menit |
| Temperature Control | : | Gradient |

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (oC) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Run Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3+7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5.5+3 |
|  |  |  |  | 20 |

Note : Untuk run time sampel disetting menjadi 60 menit agar pembacaan ion EG dan DEG maksimal.

MS temperature :

- Ion source : Electron Impact ionization, 230°C

- Interface : 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.20 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 - 400 |
| 8.20 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 16.00 | Scan | 0.3 | 29 - 400 |
| 11.01 – 16.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2.000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Etilen Glikol dan Dietilen Glikol r ≥ 30.0 |

  - Perhitungan

- Perhitungan Cemaran Etilen Glikol atau Dietilen Glikol dalam (µg/mL)

X= (y-b)a

Keterangan :

| X | : | Konsentrasi Larutan Etilen Glikol atau Dietilen Glikol (µg/mL) |
| --- | --- | --- |
| y | : | Respon puncak Etilen Glikol Dietilen Glikol pada larutan uji |
| b | : | Intercept kurva kalibrasi deret standar |
| a | : | Slope kurva kalibrasri deret standar |

- Perhitungan Cemaran Etilen Glikol atau Dietilen Glikol dalam (%)

Cu= x ×V×FaW×106 X B%

Keterangan :

| Cu | : | Cemaran Etilen Glikol atau Dietilen Glikol (%) |
| --- | --- | --- |
| X | : | Kadar Etilen Glikol atau Dietilen Glikol pada larutan uji (µg/mL) |
| V | : | Volume labu ukur awal yang digunakan pada larutan uji (mL) |
| F | : | Faktor pengenceran pada larutan uji (jika ada) |
| W | : | Bobot sampel yang ditimbang (g) |
| 106 | : | Faktor konversi µg menjadi g |
| B% | : | Kadar Reference Standar Etilen Glikol atau Dietilen Glikol (%) |

- Daftar Lampiran4

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-022 | 00 | 23 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-022 | 01 | 01 NOV 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi; Penghapusan Larutan HCL 1 N & Larutan H2O2 10% pada kadar & Pengemasan penyimpanan; Perubahan perhitungan kadar alumunium hidroksida & magnesium hidroksida; Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan pustaka acuan sesuai kompendia terbaru yaitu FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-022 | 02 |  | - Penambahan poin Penanggungjawab - Penambahan Parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Perubahan Daftar Distribusi Dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) dan Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295 – 298) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP