- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 5. | Gelas Kimia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Penjepit Cawan | 6. | Furnace |  |
| 3. | Cawan Pijar | 7. | Gelas Ukur |  |
| 4. | Desikator | 8. | Sarung Tangan Anti Panas |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |  |
| --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 (S-QC-01-347).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 (S-QC-01-347).

    - Cara Kerja:

- Timbang 2,5 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Saring dispersi melewati saringan mesh 100.

- Amati tidak terdapat sisa pada saringan.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 (S-QC-01-347).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 2 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry Clear 03K19299 (S-QC-01-347).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-347 | 00 |  | - | Dokumen baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA