- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Xanthan Gum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Xanthan Gum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 11. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 12. | Pipet Seukuran |
| 3. | Cawan Pijar | 13. | Pipet Tetes |
| 4. | Desikator | 14. | Pipet Ukur |
| 5. | Furnace | 15. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 6. | Gelas Kimia | 16. | Tabung Nessler |
| 7. | Gelas Ukur | 17. | Timbangan Analitik |
| 8. | Inductively Coupled Plasma | 18. | Ultrasonicbath |
| 9. | Labu Ukur | 19. | Viscometer Spindle |
| 10. | Magnetic Stirrer |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 3. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat | 4. | Kalium Klorida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air Murni Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni panas ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni Dingin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dingin ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuain Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Arsen		: 188,890 nm

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuain Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Batas Isopropil Alkohol (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

  - Asam Piruvat (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2,5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |

  - Kadar Abu

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 650 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 3 g zat uji ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan dalam Furnace pada suhu 650 ± 50°C hingga arang bebas karbon.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KAb=Wb-WoWa-Wo×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

| KAb | = | Kadar Abu (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama masing-masing 3 g zat uji dan 3 g Kalium Klorida, campurkan.

- Tambahkan 250 ml Air Murni ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Masukkan campuran zat uji ke dalam gelas kimia secara perlahan sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 800 rpm.

- Tambahkan 44 ml Air Murni melalui dinding gelas kimia.

- Setelah 10 menit dari penambahan campuran zat uji, hentikan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan lanjutkan pengadukan menggunakan batang pengaduk untuk mengaduk semua zat yang belum larut sempurna dan merata.

- Setelah semuanya larut sempurna dan merata, aduk kembali menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 800 rpm selama total 2 jam.

- Atur suhu menjadi 24 ± 1°C dan gunakan pengadukan manual sebagai bantuan jika terbentuk lapisan (yang tidak dilakukan selama lebih dari 30 detik pengadukan manual).

- Segera lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dengan ketentuan sebagai berikut :

Suhu			: 24 ± 1°C

Spindle			: L-3

Kecepatan Putar	: 60 rpm

  - Kadar (Kadar Alginat) (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

  - Uji Batas dan Identifikasi Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen.

  - Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | ###### Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-147 | 00 | 02 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-147 | 01 | 07 FEB 2024 | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pemerian, kelarutan, sisa pemijaran, logam berat, kemurnian kromatografi, dan kadar - Penambahan parameter Kadar (Kadar Alginat), Arsen, Timbal, Batas Isopropil Alkohol, dan Asam Piruvat | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-147 | 02 |  | - Perubahan alat dan bahan - Perubahan instruksi kerja - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengikuti perubahan di lapang |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA