- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Magnesium Stearate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Magnesium Stearate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 48 NF 43 (2025)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Labu Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 13. | Magnetic Stirrer |
| 3. | Buret | 14. | Syringe Filter 0,45 µm |
| 4. | Cawan Pijar | 15. | Oven |
| 5. | Corong Pisah | 16. | Pipet Seukuran |
| 6. | Desikator | 17. | Pipet Tetes |
| 7. | Furnace | 18. | Pipet Ukur |
| 8. | Gelas Kimia | 19. | Tabung Nessler |
| 9. | Gelas Ukur | 20. | Tabung Reaksi |
| 10. | Inductively Coupled Plasma | 21. | Timbangan Analitik |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 22. | Waterbath |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Hidroksida | 12. | Eter |
| 3. | Amonium Karbonat | 13. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| 4. | Amonium Klorida | 14. | Indikator Bromtimol Biru |
| 5. | Asam Klorida | 15. | Indikator Eriochrome T |
| 6. | Asam Nitrat | 16. | Natrium Fosfat Dibasa |
| 7. | Asam Sulfat | 17. | Natrium Hidroksida |
| 8. | Barium Klorida | 18. | Perak Nitrat |
| 9. | Butil Alkohol | 19. | Zink Sulfat |
| 10. | EDTA |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

      - Uji Identifikasi A

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml Eter P, 20 ml Asam Nitrat 2 N, dan 20 ml Air Murni.

- Panaskan di atas waterbath pada suhu 105°C selama 30 menit.

- Dinginkan, lalu masukkan kedalam corong pisah.

- Kocok perlahan dan biarkan lapisan terpisah.

- Pisahkan lapisan air ke dalam labu Erlenmeyer lain.

- Ekstraksi kembali lapisan Eter dengan dua kali penambahan Air Murni masing - masing 4 ml.

- Kocok perlahan dan biarkan lapisan terpisah.

- Pisahkan lapisan air dan gabungkan dengan lapisan air yang pertama.

- Masukkan ke dalam corong pisah yang lain.

- Cuci lapisan air dengan menambahkan 15 ml Eter Bebas Peroksida, kocok perlahan dan biarkan lapisan terpisah.

- Pisahkan lapisan air, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 1 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Amonium Klorida P ke dalam larutan.

- Netralkan dengan Amonium Karbonat LP, samar-samar akan terbentuk endapan.

- Setelah penambahan Natrium Fosfat Dibasa LP, akan terbentuk endapan kristal putih yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N.

      - Uji Identifikasi B

Waktu retensi puncak Asam Stearat dan Asam Palmitat pada larutan uji sesuai dengan larutan uji kesesuaian sistem, seperti yang diperoleh pada Uji Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar Amonium Klorida

- Timbang saksama 5,4 g Amonium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 20 ml Amonium Hidroksida P.

- Encerkan dengan 80 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pemeriksaan

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml campuran larutan Butil Alkohol : Alkohol Dehidrat (1:1), 5 ml Amonium Hidroksida P, 3 ml larutan Dapar Amonium Klorida, 30 ml larutan EDTA 0,1 M LV, dan 2 tetes Indikator Eriochrome Black T.

- Panaskan pada suhu 45 – 50 °C hingga larutan jernih, dinginkan.

- Masukkan larutan Zink Sulfat 0,1 M LV ke dalam buret 50 ml.

- Titrasi kelebihan EDTA dengan larutan Zink Sulfat 0,1 M LV hingga titik akhir bewarna ungu.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml EDTA 0,1 M LV setara dengan 2,431 mg Magnesium

    - Perhitungan:

C = Vb -Vu × M0,1× 2,431Wu ×100%(100% -SP) × 100%

Keterangan:

| C | = | Kadar Magnesium yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Zink Sulfat 0,1 M LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Zink Sulfat 0,1 M LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| M | = | Konsentrasi Zink Sulfat yang digunakan (M) |
| 2,431 | = | Kesetaraan 1 ml EDTA 0,1 M LV dengan Magnesium |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

Pipet 1,4 ml larutan Asam Klorida 0,02 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

Pipet 10 ml Larutan A yang diperoleh dari pemeriksaan parameter Uji Identifikasi A, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 – 40 ml.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N dan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

Pipet 3 ml larutan Asam Sulfat 0,02 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

Pipet 6 ml Larutan A yang diperoleh dari pemeriksaan parameter Uji Identifikasi A, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 – 40 ml.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Klorida 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Kadmium (Cd), Nikel (Ni), dan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Induk 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Cd, Ni, Pb : 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

  - Pipet sejumlah Larutan Induk 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan  ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5,0 | 100 |
| 1,000 | 10,0 | 100 |

  - Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama masing-masing 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 475° – 500° selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan 3 tetes Asam Nitrat P.

- Pijarkan kembali cawan pijar pada suhu 475° – 500° selama 30 menit .

- Larutkan residu dalam 1 ml campuran larutan Asam Nitrat P dan Air Murni (1:1).

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5%  hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow				: 1 L/min

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 20 ml Air Murni bebas karbondioksida, didihkan di atas waterbath selama 1 menit.

- Kocok terus-menerus, dinginkan, kemudian saring.

- Pipet 10 ml filtrat, lalu tambahkan 0,05 ml Indikator Bromtimol Biru LP.

- Jika larutan berwarna kuning, titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga berwarna biru.

- Jika larutan berwarna biru, titrasi dengan larutan Asam Klorida 0,1 N LV hingga berwarna kuning.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

  - Uji Batas dan Identifikasi Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas dan Identifikasi Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-015 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-015 | 01 | 15 MAR 2022 | - Perubahan templet; Poin 5; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-015 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| I-QC-01-015 | 03 | 04 MAY 2023 | - Penambahan parameter identifikasi B, Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat dan Asam Palimitat - Penambahan alat dan bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-015 | 04 | 02 FEB 2024 | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-015 | 05 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Cara Kerja Kelarutan, Identifikasi, Kadar dan Logan Berat - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA