- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Dried Echinaceae Juice Concentrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Dried Echinaceae Juice Concentrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| # Sinonim | # : |  |
| --- | --- | --- |
| # Rumus Molekul | # : | # - |
| # Bobot Molekul | # : | # - |
| # Kode Material | # : | # 31000376 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
| Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  | Harga Rf pada bercak larutan uji sesuai dengan larutan baku | PT. Kimia Farma |
| 3 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5,0 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Distribusi Ukuran Partikel |  |  |  |
|  | Lolos Mesh No. 100 | % | Tidak kurang dari 80 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 10 | PerBPOM No. 32 Tahun 2019 |
| 6 | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | Cfu/g | Tidak lebih dari 50000 | PT. Kimia Farma |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 500 | PT. Kimia Farma |
|  | Enterobacteriaceae | Cfu/g | Tidak lebih dari 100 | PT. Kimia Farma |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-267 | 00 | 23 Juni 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-267 | 01 |  | - Perubahan kriteria penerimaan - Perubahan referensi | Mengikuti Perubahan Di Lapang |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA