- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi  yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 sesuai dengan intruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol Timbang | 11. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desikator | 12. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
|  | Gelas kimia | 13. | Timbangan analitik |  |
|  | Gelas ukur | 14. | Ultrasonik bath |  |
|  | Kaca masir | 15. | Syringe Filter |  |
|  | Labu ukur | 16. | Inductively Coupled Plasma |  |
|  | Oven | 17. | Batang Pengaduk |  |
|  | Pipet tetes | 18. | Sarung Tangan Antipanas |  |
|  | Pipet ukur | 19. | Penjepit Cawan |  |
|  | Pipet volume |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |  |  |
| - 4 | Asam nitrat P |  |  |  |
|  | Kertas Whatman No. 42 |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

# Tambahkan ± 150 ml Air Murni, ultrasonik sampai larut.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrofotometer UV – Vis pada Panjang gelombang 500 – 700 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

- Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada Panjang gelombang 527±2 nm.

  - Bahan Tidak Larut Air

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 2 gram zat uji (Wo), masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml..

- Tambahkan 200 ml Air Murni panas, dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya (Wa).

- Cuci endapan dengan Air Murni panas sampai filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135˚C selama 3 jam.

- Dinginkan dan timbang botol konstan (Wb).

- Hitung bahan tidak larut air dengan rumus:

BTL=(Wb-Wa)W0×100%

Keterangan :

BTL	      : Bahan tidak larut air (%)

Wa		: Berat kaca masir kosong (gram)

Wb		: Berat kaca masir + bahan tidak larut (gram)

W0		: Berat zat uji (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2 oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo)

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2 oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan 	:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,2000 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan Asam Nitrat 2,5%

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP-OES

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | % Error | % error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120% |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Warna

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 150 ml Air Murni, ultrasonik sampai larut.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas volume.

- Kocok homogen.

- Pengukuran

Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada Panjang gelombang 527 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

    - Perhitungan :

TW=Au110×250W×1003×100%

Ketengaran :

TW	= Total Warna

AU		= Serapan Larutan Uji

110	= Absorptivitas zat (L/g cm)

W		= Berat zat uji (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pewarna Edicol Erythrosine CI. 45430 (S-QC-01-188)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-180 | 00 | 09 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-180 | 01 |  | - Perubahan Tujuan - Perubahan Penanggung jawab - Perubahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan intruksi kerja | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA