- Tujuan

Memberikan pedoman kerja yang aman dan sesuai prosedur untuk proses pemindahan bahan bakar jenis solar dari mobil tangki ke tangki penyimpanan (storage tank).

- Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan unloading solar di area Plant Banjaran, termasuk pemeriksaan awal, pengisian, dan penanganan keadaan darurat.

- Penanggungjawab

  - Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Manager Teknik Pemeliharaan bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik

  - Asisten Manager Utility bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik

  - Supervisor Boiler & Steam bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik.

  - Pelaksana Boiler yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan kepada supervisor.

- Definisi

- Solar adalah bahan bakar jenis HSD (High Speed Diesel) untuk kebutuhan mesin/boiler.

- Mobile Tank adalah truk tangki pembawa solar.

- Storage Tank adalah tangki permanen di lokasi proyek sebagai tempat penyimpanan solar.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - ISO 9001 :2015

  - ISO 14001 :2015

  - ISO 45001 : 2018

- Alat dan Bahan

  - Selang transfer solar

  - Pompa transfer

  - Kunci Pengaman  (LOTO)

  - Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

  - Rambu Peringatan

  - Spill Kit

  - Alat pelindung diri (APD)

    - Helm

    - Sarung Tangan

    - Sepatu safety

    - Kacamata

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

- Pastikan petugas unloading sudah menggunakan APD lengkap.

- Tempatkan safety cone dan rambu peringatan sesuai dengan kegiatan.

- Cek dokumen pengiriman/Delivery Order (DO) solar dari vendor

- Periksa volume solar yang akan ditransfer secara visual dan pengukuran.

- Pastikan ruang kosong storage tank masih tersedia.

  - Pemeriksaan Peralatan

- Pastikan selang dalam kondisi baik dan terhubung rapat.

- Atur ulang angka Resettable Counter pada Flowmeter menjadi “0”

- Periksa ketersediaan APAR di lokasi unloading.

- Matikan semua sumber api atau listrik di area sekitar.

  - Proses Unloading

- Periksa segel pada inlet dan outlet armada pengangkut solar.

- Aktifkan pompa transfer (jika manual gravitasi tidak cukup).

- Pantau tekanan dan aliran solar selama transfer berlangsung.

- Pastikan tidak ada kebocoran atau tumpahan.

  - Setelah Unloading

    - Tutup semua valve setelah selesai dan kunci menggunakan LOTO.

    - Lepas selang, rapihkan dan kembalikan ke posisi semula.

    - Catat volume solar yang di transfer pada log book.

    - Bersihkan area kerja.

    - Laporkan jika ada anomali atau terjadi tumpahan kepada atasan langsung.

    - Segera pesankan solar ketika persediaan solar tersisa 8000 liter.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-261-01/00 | Logbook Persediaan Solar |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-261 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SBPA |  |  |