- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Spray Dried Mannitol untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Spray Dried Mannitol yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Manitol - Manitolum - D-Manitol |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C6H14O6 |
| Bobot Molekul | : | 182,17 g/mol |
| Kode Material | : | 32000741 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur atau granul mengalir bebas | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Warna |  | Putih | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 – 118 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 – 118 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Dalam Larutan Alkali |  | Larut | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Dalam Piridin |  | Sukar larut | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Dalam Alkohol |  | Sangat sukar larut | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 4. | Jarak Lebur | °C | 165 – 170 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 – 118 |
| 5. | Kejernihan Larutan |  | Jernih dan tidak berwarna | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 – 118 |
| 6. | Konduktivitas | µS/cm | Tidak lebih dari 20 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 – 118 |
| 7. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 8. | Gula pereduksi |  | Tidak lebih dari 3,2 ml Kalium Permanganat 0,02 M (0,1%) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 9. | Nikel | ppm | Tidak lebih dari 1 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 10. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Sorbitol | % | Tidak lebih dari 2,0 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Total Isomalt dan Maltitol | % | Tidak lebih dari 2,0 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 2,0 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 11. | Kadar, dihitung terhadap zat kering | % | 97,0 – 102,0 | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
| 12. | Distribusi Ukuran Partikel |  |  |  |
|  | Tertahan Mesh No. 45 | % | Tidak lebih dari 10 | PT. Kimia Farma |
|  | Tertahan Mesh No. 100 | % | Tidak lebih dari 45 | PT. Kimia Farma |
|  | Tertahan Mesh No. 200 | % | Tidak kurang dari 90 | PT. Kimia Farma |
| 13. | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Eschericiae coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 116 - 118 |
|  | Salmonella |  | Negatif | Roquette Freres, France |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-341 | 0 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli  : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |