- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Allopurinol untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Allopurinol yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim 			 	: - Zyloprim

- Alopurinol

Rumus molekul 			: C5H4N4O

Bobot molekul			: 136,112 gram/mol

Kode Material			: 31000128

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk halus | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Warna |  | Putih hingga hampir putih | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Bau |  | Lemah | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Dalam Etanol |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Dalam Larutan Kalium Hidroksida |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Dalam Larutan Natrium Hidroksida |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Dalam Kloroform |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| 3 | Identifikasi (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum Serapan Infra Merah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| 5 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis A Allopurinol | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Senyawa Sejenis C Allopurinol | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Senyawa Sejenis B Allopurinol | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Senyawa Sejenis D Allopurinol | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Senyawa Sejenis E Allopurinol | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Etil-(E/Z)-3-(2-karbetoksi-2-sianoetenil)amino-1H-pirazol-4-karboksilat | % | Tidak lebih dari 0,2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Cemaran Lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| 6 | Kadar | % | 98,0 – 102,0 | FI VI (2020), Hal. 83-86 |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-005 | 00 | 20 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-005 | 01 | 23 MAY 2025 | Perubahan referensi; Penambahan kode material; Penambahan parameter Uji Batas Mikroba; Perubahan pada kriteria penerimaan identifikasi | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |
| S-QC-01-005 | 02 |  | Penambahan parameter Cemaran Organik | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA