- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pantoprazole Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pantoprazole Sodium sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 151-153;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 12.17. | #### Kolom L1 15 cm x 3,9 mm; 4 µm |  |
| 3. | HPLC | 18.13. | Kolom L1 12,5 cm x 4 mm; 5 µm |  |
| 4. | IR Spectroscopy | 14. | Ultrasonic bath |  |
| 5. | Gelas kimia | 15. | Syringe filter |  |
| 6. | #### Hotplate | 16. | #### Membrane filter |  |
| 7. | #### Gelas ukur | 17. | #### pH meter |  |
| 8. | #### Pipet ukur | 18. | #### Karl Fischer |  |
| 9. | #### Penangas es | 19. | Labu ukur |  |
| 10. | Batang pengaduk |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Kalium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol | 12. | Kaloum Karbonat |
| 3. | Etanol anhidrat | 13. | Dibasic Ammonium Phosphate |
| 4. | Heksana | 14. | Asam Fosfat |
| 5. | Diklorometana | 15. | Asetonitril |
| 6. | RS Pantoprazole Sodium | 16. | Ammonium Hidroksida |
| 7. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 17. | Natrium Hidroksida |
| 8. | Potassium Piroantimonat | 18. | RS Pantoprazole Related Compound C |
| 9. | RS Pantoprazole Related Compound A | 19. | RS Pantoprazole Related Compound D&F |
| 10. | RS Pantoprazole Related Compound B | 20. | RS Pantoprazole Related Compound E |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium SI-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol Anhidrat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Ethanol Anhidrat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksana dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Diklorometana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Diklorometana dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Pantoprazole Sodium dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

- Identifikasi C (Identifikasi Sodium)

- Larutan Potassium Pyroantimonate

- Timbang 2 g Potassium Piroantimonat, masukkan ke wadah gelas tertutup 500 ml.

- Larutkan dengan 85 ml air panas, dinginkan dengan cepat dan tambahkan 10 ml larutan KOH 15%.

- Simpan larutan selama 24 jam, saring dan encerkan hinggal volume 100 ml.

- Pengujian

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air Murni dan 2 ml larutan K2CO3 15%, panaskan hingga mendidih; tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan Potassium Pyroantimonate lalu panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan larutan dalam penangas es dan jika perlu goreskan batang pengaduk ke dinding-dinding tabung reaksi; endapan terbentuk.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

        - Larutan buffer

- Timbang 1,32 g Dibasic Ammonium Phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air murni, atur pH larutan menjadi 7,5 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Larutan A

- Campurkan 150 ml Asetonitril dan 850 ml larutan buffer, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan B

- Campurkan 700 ml Asetonitril dan 300 ml Metanol, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Larutkan 25 ml Ammonium Hidroksida dengan 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang seksama 20 mg RS Pantoprazole Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 10 ml campuran Air Murni : Asetonitril (1 : 1), sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,06 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 10 ml campuran Air Murni : Asetonitril (1 : 1), sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,06 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom			: L1 15 cm x 3,9 mm; 4 µm

Suhu Kolom		: 30°C

Suhu Sampler		: 4°C

Laju Alir		: 1,0 ml/min

Detektor		: UV λ 285 nm

Volume Injeksi		: 20 µl

Fase Gerak		: Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 86 | 14 |
| 10 | 86 | 14 |
| 35 | 42 | 58 |
| 40 | 86 | 14 |
| 50 | 86 | 14 |

- Uji Kesesuaian Sistem

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 20 | 1 | 50 menit |
| 2. | Larutan standar | 20 | 5 | 50 menit |
| 3. | Larutan sampel 1 | 20 | 1 | 50 menit |
| 4. | Larutan sampel 2 | 20 | 1 | 50 menit |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Pantoprazole Sodium pada 5 kali penginjekan larutan standar < 0,73% |

    - Perhitungan:

C=LuLs×WsWu×100%(100%-KA)×B%

Keterangan:

C		= Kadar Pantoprazole Sodium yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Pantoprazole Sodium (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

        - Larutan A

- Timbang 1,74 g Dibasic Ammonium Phosphate, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air murni, atur pH larutan menjadi 7,0 ± 0,05 dengan penambahan Asam Fosfat 33%.

- Larutan B

Gunakan Asetonitril

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril : Larutan NaOH 0,001 N (1 : 1)

- Larutan Stock Related Compound A (Larutan A)

- Timbang seksama 2,6 mg RS Pantoprazole Related Compound A ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Stock Related Compound B (Larutan B)

- Timbang seksama 2,6 mg RS Pantoprazole Related Compound B ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Stock Related Compound C (Larutan C)

- Timbang seksama 2,6 mg RS Pantoprazole Related Compound C ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Stock Related Compound E (Larutan E)

- Timbang seksama 2,0 mg RS Pantoprazole Related Compound E ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Stock Related Compound D&F (Larutan D)

- Timbang seksama 2,6 mg RS Pantoprazole Related Compound D&F Mixture ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 23 mg standar Pantoprazole Sodium ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan larutan berikut:

| Nama Larutan | Volume Pemipetan |
| --- | --- |
| Larutan stok related compound A | 250 µl |
| Larutan stok related compound B | 250 µl |
| Larutan stok related compound C | 250 µl |
| Larutan stok related compound E | 650 µl |
| Larutan stok related compound D&F | 250 µl |

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Standar

- Timbang seksama 15 mg RS Pantoprazole Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,03 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 23 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,46 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom			: L1 12,5 cm x 4 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 40°C

Laju alir		: 1,0 ml/min

Detektor		: UV λ 290 & 305 nm (atau gunakan detector PDA)

Volume Injeksi		: 20 µl

Fasa Gerak		: Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 40 | 20 | 80 |
| 45 | 80 | 20 |
| 60 | 80 | 20 |

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence sebagai berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 20 | 1 | 60 menit |
| 2. | Larutan kesesuaian sistem | 20 | 1 | 60 menit |
| 3. | Larutan standar | 20 | 6 | 60 menit |
| 4. | Larutan sampel* | 20 | 1 | 60 menit |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Pantoprazole pada 6 kali penginjekan larutan standar < 5,0% |
| Tailing factor | Tailing factor dari 6 kali penginjekan larutan standar bernilai < 2.0 |
| Resolusi | Nilai resolusi Pantoprazole RC E – RC D&F > 1,5 pada larutan uji kesesuaian sistem |

    - Perhitungan :

Cr=Li×0,03×100Ls×0,46×RRF

Keterangan:

Cr	= Kadar cemaran organic (%)

Li		= Luas area puncak cemaran pada larutan uji

Lk	= Rata rata luas area puncak Pantoprazole Na dalam larutan standar

RRF	= Nilai relative response factor dari impurity

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Relative Response Factor (RRF) | Syarat (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Related compound C* | 0,6 | 3,3 | ≤ 0,10 |
| Related compound A | 0,9 | 1,0 | ≤ 0,20 |
| Pantoprazole | 1,0 | - | - |
| Related compound F | 1,2 | 1,0 | ≤ 0,20 |
| Related compound E | 1,3 | 1,0 | ≤ 0,10 |
| Related compound B | 1,5 | 1,0 | ≤ 0,15 |
| Impurity lain | - | 1,0 | ≤ 0,10 |
| Total impurities | - | - | ≤ 0,5 |

*Puncak related compound C dibaca di 305 nm, impurity lainnya dibaca di 290 nm

Keterangan: Abaikan puncak yang bernilai di bawah 0,05% maka dilaporkan dengan BDL “(Below Disregard Limit)”

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-344).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-344 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA