- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Methocel A15 LV dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Methocel A15 LV sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1148 – 1150;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 12. | Labu Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 13. | Magnetic Stirrer |
| 3. | Cawan Pijar | 14. | Oven |
| 4. | Desikator | 15. | Pipet Seukuran |
| 5. | Furnace | 16. | Pipet Tetes |
| 6. | Gelas Kimia | 17. | Pipet Ukur |
| 7. | Gelas Ukur | 18. | Tabung Nessler |
| 8. | Hotplate | 19. | Timbangan Analitik |
| 9. | Inductively Coupled Plasma | 20. | Viskometer |
| 10. | Kaca Arloji | 21. | Waterbath |
| 11. | Labu Erlenmeyer |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Etanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 7. | Eter |  |
| 3. | Asam Klorida | 8. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |  |
| 4. | Asam Nitrat | 9. | Kloroform |  |
| 5. | Asam Sulfat | 10. | Natrium Hidroksida |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Asetat Glasial

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Asam Asetat Glasial ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Etanol : Kloroform (1:1)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml campuran Etanol : Kloroform ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A

- Tambahkan dengan perlahan-lahan 1 g di atas permukaan 100 ml Air murni dalam gelas kimia dan biarkan terdispersi.

- Ketuk permukaan gelas kimia untuk menjamin zat sudah terdispersi.

- Biarkan hingga zat menjadi jernih dan berlendir (lebih kurang 5 jam).

- Gerakkan gelas kimia untuk membasahi zat tersisa, dan aduk dengan batang pengaduk hingga larut sempurna.

- Campuran tetap stabil jika ditambahkan 100 ml Natrium Hidroksida 1 N atau 100 ml Asam Hidroklorida 1 N.

- Uji Identifikasi B

Panaskan beberapa ml larutan yang diperoleh pada uji Identifikasi A : Larutan menjadi keruh dan berbentuk kepingan endapan yang larut kembali jika larutan dingin.

- Uji Identifikasi C

Tuangkan beberapa ml larutan yang diperoleh pada uji Identifikasi A di atas lempeng kaca dan biarkan airnya menguap : Terbentuk lapisan tipis.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methochel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 2 g zat uji ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 98 g Air murni yang telah dipanaskan pada suhu 80°C hingga 90°C. Aduk dengan magnetic stirrer selama 10 menit.

- Letakkan tabung pada tangas es, lanjutkan pengadukan, dan biarkan tetap dalam tangas es selama 40 menit, hingga terjadi hidrasi dan larut dengan sempurna (jika perlu sesuaikan berat larutan hingga 100 g).

- Sentrifus larutan untuk menghilangkan udara.

- Atur suhu larutan hingga 20 ± 0,1°C.

- Masukkan sejumlah larutan ke dalam tabung pengisi dan pindahkan ke tabung kapiler dengan pengisapan perlahan, dan hati-hati untuk mencegah terbentuknya gelembung udara dalam cairan dengan menutup lubang tabung pengisi.

- Atur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas.

- Buka lubang udara dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan tekanan atmosfer.

- Catat waktu dalam detik, yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler.

    - Perhitungan :

v = 0,03574 × ρ × t

Keterangan :

| v | = | Kekentalan Metilselulosa (cPs) |
| --- | --- | --- |
| 0,03574 | = | Konstanta viskometer |
| ρ | = | Berat jenis larutan uji pada suhu 20°C (g/ml) |
| t | = | Waktu yang diperlukan larutan uji mengalir (detik) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methochel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo×100 %

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methochel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Arsen (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 35,71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air Murni.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,05 | 100 |
| 0,150 | 0,15 | 100 |
| 0,250 | 0,25 | 100 |
| 0,500 | 0,50 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat P dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga sampel larut, aduk sesekali.

- Selama proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Tambahkan Air Murni selama proses destruksi sedikit demi sedikit jika diperlukan.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,45 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Panjang Gelombang Arsen		: 188.890 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kessesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV (S-QC-01-201)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-199 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-199 | 01 | 17 MAR 2023 | Penghilangan Bahasa inggris; Perubahan templet dokumen; Referensi; Alat dan Bahan; Parameter Kelarutan dalam Erer; Daftar distribusi; Penambahan parameter kadar | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-199 | 02 |  | Perubahan referensi; Penambahan alat dan bahan; Perubahan pada logam berat dan kadar; Penambahan uji batas mikroba | Review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA