- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Opadry II 85G63122 Orange untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G63122 Orange yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: OPADRY II COMPLETE FILM COATING SYSTEM 85G63122 ORANGE

Rumus molekul	: -

Bobot molekul	: -

Kode Material		: 32000881

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | R&D PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Orange | R&D PT. Kimia Farma |
| 2 | Sisa Pemijaran | % | 40,28 – 50,28 | R&D PT. Kimia Farma |
| 3 | # Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | # Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 295 - 298 |
|  | # Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Suplemen III FI VI (2024), Hal. 295 - 298 |
| 4 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-356 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |