- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin B1 tablet 100 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,90 – 8,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 190,00 – 210,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 120,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI V 2014 (Hal. 1267) |
| 8 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit Pooled Sampel | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1711) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-020 | 00 | 11 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-020 | 01 | 20 MAY 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan referensi disolusi - Penghilangan parameter uji batas mikroba dan logam berat - Perubahan referensi disolusi dan keragaman bobot | Menyesuaikan dengan monografi dan NDE tentang suplemen kesehatan dan kompendia terbaru |
| S-QC-03-020 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen - Perubahan referensi Disolusi dan Keragaman Bobot | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP