- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pengoperasian, Pemakaian dan Pembersihan Cold Storage agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pemakaian dan pembersihan cold storage di Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan  instruksi kerja ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa  instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Penyimpanan & Supervisor Gudang Bahan Baku bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Operator bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan dan membersihkan Cold Storage sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

  - Cold Storage adalah tempat yang berfungsi untuk penyimpan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap suhu panas (Termolabil).

- Referensi

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2020

  - ISO 9001 (Managemen Sistem Mutu)

  - ISO 45001 (Keselamatan Kesehatan Kerja)

  - ISO 14001 (Lingkungan)

  - Sistem Jaminan Halal

  - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

  - Operating Manual of Cold Storage.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Vacuum Cleaner.

    - Kain Bebas Serat.

  - Bahan

    - Bahan Baku.

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian  Alat

    - Cara Pengoperasian

    - Naikan tuas MCB 3 Phase (F1) untuk menyalakan indicator lampus RST.

    - Naikan tuas MCB 1 Phase (F2) untuk menyalakan Fan Evaporator.

    - Naikan tuas MCB 1 Phase (F3) untuk menyalakan lampu ruangan Cold Storage.

    - Naikan tuas MCB 1 Phase (F4 ) untuk menyalakan temperature control unit.

    - Nyalakan selector switch dengan cara putar ON ke arah kanan.

    - Cara Pemakaian

      - Lihat suhu yang ditunjukkan oleh Cold Storage (2-8 oC).

      - Apabila suhu tidak berada di rentang yang dipersyaratkan hubungi pihak Maintenance.

      - Buka pintu Cold Storage.

      - Masukkan bahan baku yang akan disimpan dalam Cold Storage.

      - Simpan bahan baku di atas palet di dalam Cold Storage.

      - Tutup Kembali pintu Cold Storage segera setelah bahan baku dimasukkan.

      - Dilakukan pengecekan setiap 15 menit sekali pada BAS.

  - Pembersihan

    - Buka pintu Cold Storage.

    - Bersihkan bagian dalam Cold Storage (lantai, dinding, tirai, palet dan pintu bagian dalam) dengan kain bebas serat yang dibasahi dengan air.

    - Bersihkan bagian luar Cold Storage (pintu bagian luar) dengan kain bebas serat yang dibasahi dengan air.

    - Keringkan menggunakan kain bebas serat.

    - Tutup kembali pintu Cold Storage.

    - Bersihkan Cold Storage setiap satu bulan sekali.

    - Isi Logbook Pembersihan Cold Storage (F-I-WR-02-001-01).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-WR-02-001-01/00 | Logbook Pembersihan Cold Storage |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-WR-02-001 | 00 | 6 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-WR-02-001 | 01 | 18 JUN 2020 | - Perubahan Nama Dokumen - Point 2. - Point 3. - Point Persiapan 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3 dihapuskan - Cara Pengoperasian Operating - Point Pembersihan Kategori I 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.2.4 dihapuskan - Point Pembersihan Kategori I - Penghapusan Point 7.3 | Melengkapi isi Instruksi Kerja |
| I-WR-02-001 | 02 | 21 JUN 2022 | - Penambahan formulir pembersihan - Penambahan pada point pembersihan |  |
| I-WR-02-001 | 03 |  | - Perubahan Pada Point 5.1 & 7.2. - Perubahan Format | Menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMS

- SGBB - SPS