- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Diethylcarbamazine Citrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan tata cara pemeriksaan bahan baku Diethylcarbamazine Citrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Diethylcarbamazine Citrate sesuai dengan Instruksi Kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia V, Tahun 2014 halaman 312 - 313;

  - Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 Halaman 398 – 399;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Tabung Nessler | 13. | Hot Plate |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kertas Saring | 14. | ICP |
| 3. | Cawan pijar | 15. | Pipet ukur |
| 4. | Corong pisah | 16. | Syringe Filter 0,20 µm |
| 5. | Desikator | 17. | Sentrifuge |
| 6. | Gelas kimia | 18. | Spektrofotometer IR |
| 7. | Gelas ukur | 19. | Furnace |
| 8. | HPLC | 20. | Timbangan analitik |
| 9. | Karl Fisher | 21. | Ultrasonic bath |
| 10. | Labu ukur | 22. | Erlenmeyer bersumbat |
| 11. | Kolom 4,6 x 150 mm; ODS-3; C-18; 5µm | 23. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 12. | Penjepit Cawan |  |  |

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 11 | Kalsium Klorida P 5,5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asam Asetat P | 12 | Asam Sulfat P |
| 3 | Asam klorida 0,01 N | 13 | Kalium dihidrogen fosfat |
| 4 | Raksa (II) sulfat LP | 14 | Karbon disulfida |
| 5 | Kalium permanganat P 1% | 15 | Kloroform |
| 6 | Asam nitrat P | 16 | Piridin |
| 7 | Aseton | 17 | Metanol Pro HPLC |
| 8 | Baku Diethycarbamazine citrate | 18 | Natrium hidroksida 1 N |
| 9 | Etanol | 19 | Garam sitrat |
| 10 | Eter | 20 | ICP Multi-element Standar Solution IV |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni kurang lebih dalam tabung nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 0,01 g zat uji dengan 100 ml lebih aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,01 g zat uji dengan 100 ml lebih Klorofom dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,01 g zat uji dengan 100 ml lebih Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Uji Identifikasi Basa Nitrogen Organik)

- Larutkan 50 mg zat  uji dalam 25 ml asam klorida 0,01 N.

- Pindahkan larutan ke dalam corong pisah, saring larutan jika diperlukan, lalu bilas penyaring dan sisa zat dengan sedikit air murni beberapa kali.

- Dalam corong pisah kedua larutkan 50 mg standar dalam 25 ml asam klorida 0,01 N.

- Tambahkan 2 ml natrium hidroksida 1 N ke masing-masing larutan.

- Tambahkan 4 ml karbon disulfide, lalu kocok selama 2 menit.

- Jika diperlukan, lakukan sentrifugasi hingga lapisan bawah tampak jernih.

- Saring melalui penyaring kering, kemudian kumpulkan filtrat dalam erlenmeyer bersumbat.

- Segera ukur serapan inframerah dari masing – masing filtrat pada panjang gelombang antara 7 µm - 15 µm.

- Gunakan karbon disulfida sebagai blangko.

- Spektrum serapan inframerah Larutan uji menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Larutan baku.

- Identifikasi B (Uji Identifikasi Umum Sitrat)

- Uji Identifikasi Umum A

- Larutkan atau suspensikan beberapa mg garam sitrat dalam 1 mL air.

- Tambahkan larutan tersebut ke dalam 15 mL piridin P.

- Kocok hingga tercampur dengan baik.

- Tambahkan 5 mL anhidrida asetat P ke dalam campuran.

- Kocok kembali hingga merata.

- Amati perubahan warna, jika uji berhasil, campuran akan berubah menjadi merah muda.

- Uji Identifikasi Umum B

- Siapkan larutan netral sesuai yang tertera dalam monografi.

- Tambahkan larutan kalsium klorida P 5,5% ke dalam larutan tersebut.

- Amati perubahan, seharusnya tidak terbentuk endapan.

- Panaskan larutan hingga mendidih.

- Amati kembali, jika uji berhasil, akan terbentuk endapan putih.

- Tambahkan asam asetat P, endapan putih tersebut harus larut.

- Uj Identifikasi Umum C

- Siapkan larutan zat sesuai yang tertera dalam monografi.

- Tambahkan raksa(II) sulfat LP ke dalam larutan.

- Jika diperlukan, saring larutan untuk menghilangkan kotoran atau partikel yang tidak larut.

- Tambahkan beberapa tetes larutan kalium permanganat P 1% ke dalam larutan.

- Amati perubahan, jika uji berhasil, warna larutan akan hilang dan terbentuk endapan putih.

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu  dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan kemballi hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC  selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Selisih penimbangan Wa dan Wb  tidak lebih dari 0,5 mg.

    - Perhitungan

SPn = Wb  -WoWa - Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036.

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,2 g sampel padatan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan asam nitrat 2,5%

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP – OES

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 10,00 gram Kalium Dihidrogen Fosfat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml

- Tanda bataskan Air Murni hingga tanda, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan dengan mengambil 800 ml Larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol reagen 1 Liter.

- Tambahkan 200 ml Metanol pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Sonikasi selama 15 menit, larutan siap digunakan.

- Saring mengunakan saringan membran 0,2 µm.

- Pelarut

- Timbang 31,24 gram Kalium Dihidrogen Fosfat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 6x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: 4,6 x 150 mm; ODS-3; C-18; 5 µm

Detektor	: UV 220 nm

Flow rate	: 1,0 ml/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Fosfat dan Metanol pro HPLC (800:200)

Pelarut		: 31,24 gram KH2PO4 dalam 1000 ml Air Murni

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Standar

- Timbang 12,50 mg baku kerja Diethylcarbamazine Citrate, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 80 ml Pelarut,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 12,50 mg sampel, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 80 ml pelarut,  sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0,20 μm.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,05 mg/ml)

- Pengukuran

Masing-masing larutan diukur menggunakan metode HPLC.

- Perhitungan

C = LuLs x Cs Cu x 100(100 - KA) x B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Diethylcarbamazine Citrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi larutan standar (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi larutan uji (mg/ml) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diethylcarbamazine Citrate (S-QC-01-036).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-135 | 00 | 17 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-135 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja - Identifikasi; kadar air; sisa pemijaran; logam berat; kadar - Penambahan Uji batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA