- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sodium Carbonate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sodium Carbonate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: -   Carbonic Acid

- Disodium salt

- Disodium Cardonate

Rumus molekul	: Na2CO3

Bobot molekul	: 105,99 g/mol

Kode Material	: 32000227

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk kristal atau granul | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih atau tidak berwarna | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Mendidih |  | Sangat mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Uji Sodium) |  | Terbentuk endapan putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi B (Uji Karbonat) |  | Terbentuk endapan putih | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Kadar (terhadap zat anhidrat) | % | 99,5 – 100,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-351 | 00 | - | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |