- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Diazepam untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Diazepam yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - 7-Kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on - Ansiolisina - Valium |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | C16H13ClN2O |
| Bobot Molekul | : | 284,74 g/mol |
| Kode Material | : | 31000045 |

| No. | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
|  | Warna |  | Hampir putih sampai kuning | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
|  | Bau |  | Praktis tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
|  | Dalam Etanol |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
|  | Uji Identifikasi B (Metode KLT) |  | Harga Rf bercak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku. | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 4 | Jarak Lebur | °C | 131 – 135 | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | FI VI (2020), Hal. 389-390 |

| No. | Parameter Pemeriksaan | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 95,0 – 105,0 | FI VI (2020), Hal. 389-390 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-019 | 00 | 14 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-019 | 01 |  | - Perubahan Template - Perubahan Spesifikasi Bahan Referensi; Identifikasi; Kadar; dan Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |