- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Calcium Stearate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Calcium Stearate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: Octadecanoic Acid calcium Salt

Rumus molekul		: C36H70CaO4

Bobot molekul		: 607 g/mol

Kode material		: 32001301

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih hingga putih kekuningan | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Alkohol |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Uji Calcium) |  | Terbentuk lapisan lemak di atas permukaan larutan | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi B (Asam Stearat dan Palmitat) |  | Waktu retensi puncak utama larutan Uji sesuai dengan waktu retensi larutan Standar | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 4,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Kadar Kalsium (terhadap zat kering) | % | 6,4 – 7,4 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Kadar Asam Stearat dan Palmitat |  |  |  |
|  | Kadar Asam Stearat | % | Tidak kurang dari 40,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Jumlah Asam Stearat dan Palmitat | % | Tidak kurang dari 90,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-358 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |