- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pantoprazole Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pantoprazole Sodium yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: - 5-(Difluoromethoxy)-2-[[3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]

sulfinyl]benzimidazole

- Sodium salt

- Sesquihydrate

Rumus molekul		: C16H14F2N3NaO4S . 1,5H2O

Bobot molekul		: 432,37 g/mol

Kode material		: 31000448

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Warna |  | Putih atau hampir putih | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni |  | Mudah larut | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Dalam Metanol |  | Mudah larut | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Dalam Etanol Anhidrat |  | Mudah larut | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Dalam Heksana |  | Praktis tidak larut | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Dalam Diklorometana |  | Praktis tidak larut | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Identifikasi B (Metoda HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Identifikasi C (Identifikasi Natrium) |  | Muncul endapan pada tabung reaksi | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 4 | Kadar Air | % | 4,5 – 8,0 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 5 | Kadar (terhadap zat kering) | % | 98,0 – 102,0 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 6 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Related compound C | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Related compound A | % | Tidak lebih dari 0,20 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Related compound D & F | % | Tidak lebih dari 0,20 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Related compound E | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Related compound B | % | Tidak lebih dari 0,15 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,50 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 151-153 |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-344 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |