- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Moxifloxacin HCl dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Moxifloxacin HCl sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 41 (2018)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 12. | Botol fase gerak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | IR Spectroscopy | 13. | #### Syringe filter |  |
| 3. | HPLC | 14.17. | Membrane filter |  |
| 4. | Gelas kimia | 18.15. | Stirrer |  |
| 5. | Tabung reaksi | 16. | Ultrasonic bath |  |
| 6. | #### Sentrifuge | 17. | #### Labu ukur |  |
| 7. | #### pH Meter | 18. | #### Kolom L11 25 cm x 4,0 mm; 5 µm |  |
| 8. | #### Pipet ukur | 19. | #### Polarimeter |  |
| 9. | #### Karl Fischer | 20. | Batang pengaduk |  |
| 10. | Cawan pijar | 21. | #### Spatula |  |
| 11. | Furnace | 22. | #### Desikator |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 10. | Kertas Indikator pH Universal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 11. | Asam Nitrat |  |
| 3. | Aseton | 12. | Asam Klorida |  |
| 4. | RS Moxifloxacin HCl | 13. | Barium Klorida |  |
| 5. | RS Moxifloxacin RC A | 14. | Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate |  |
| 6. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 15. | Monobasic Potassium Phosphate |  |
| 7. | Ammonium Hidroksida | 16. | Asam Fosfat |  |
| 8. | Metanol | 17. | Asetonitril |  |
| 9. | Asam Sulfat |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Moxifloxacin HCl dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

- Identifikasi C (Identifikasi Klorida)

- Larutan Ammonium Hidroksida 6 N

- Timbang 5,55 g Ammonium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 30 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 0,5 ml Methanol, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 1,5 ml Air Murni dan 1 ml Ammonium Hidroksida 6 N, kemudian sentrifugasi.

- Amati pemerian larutan; terbentuk endapan.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Timbang 200 mg g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pantoprazole Sodium (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,25 ml H2SO4 0,02 N; masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 600 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HCl 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

        - Larutan buffer

- Timbang masing masing 500 mg Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate dan 1000 mg Monobasic Potassium Phosphate, masukkan ke dalam botol fasa gerak.

- Larutkan dengan Air murni. Tambahkan 2,0 ml Asam Fosfat dan larutkan hingga volume 1000 ml.

- Stirrer selama 10 menit hingga larut dan homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 280 ml Metanol dan 720 ml Larutan Buffer, masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Stirrer selama 10 menit hingga larut.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Pelarut

- Larutkan 10 mg Sodium Sulfat dengan 500 ml Larutan Buffer.

- Stirrer hingga homogen.

- Larutan Stock Moxifloxacin RC A

- Timbang seksama 2 mg RS Moxifloxacin RC A, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan 10 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Simpan larutan ini dalam refrigator untuk Analisa dikemudian hari

(Konsentrasi Larutan Stock Moxifloxacin RC A: 100 µg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 5 mg RS Moxifloxacin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 0,5 ml larutan stok Moxifloxacin RC A.

- Larutkan dengan 30 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Moxiflaxacin HCl: 0,1 mg/ml dan Moxifloxacin RC A: 1 µg/ml)

- Larutan Standar

- Timbang seksama 10 mg RS Moxifloxacin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan 5 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Standar: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan 10 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom			: L11 25 cm x 4,0 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 45°C

Laju Alir		: 0,9 ml/min

Detektor		: UV λ 293 nm

Volume Injeksi		: 25 µl

Fase Gerak		: Methanol : Buffer (28 : 72)

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 25 | 1 | 2x RT Moxifloxacin |
| 2. | Larutan Uji Kesesuaian Sistem | 25 | 1 |  |
| 3. | Larutan Standar | 25 | 5 |  |
| 4. | Larutan Sampel 1 | 25 | 1 |  |
| 5. | Larutan Sampel 2 | 25 | 1 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi Moxifloxacin dan Moxifloxacin RC A > 1,5 |
| %RSD | %RSD puncak Moxifloxacin pada 5 kali penginjekan larutan standar < 0,73% |
| Tailing factor | Tailing factor dari 5 kali penginjekan larutan standar < 2,0 |

    - Perhitungan:

C=LuLs×CsCu×100%(100%-KA)×B%

Keterangan:

C	= Kadar Moxifloxacin HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Cs	= Konsentrasi standar Moxifloxacin HCl (mg/ml)

Cu	= Konsentrasi larutan uji (mg/ml)

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Moxifloxacin HCl (%)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 10 ml campuran Air : Asetonitril (1 : 1), sonikasi hingga larut.

- Tambahkan campuran Air : Asetonitril hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 20oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

∝=100×aL×C×(100-KA)

Keterangan:

α	= Rotasi Optik/Jenis/Spesifik terhadap panjang gelombang (deg)

a	= Rotasi optic yang teramati dikurangi blanko

L	= Panjang tabung dalam desimeter

C	= Konsentrasi dari zat dalam % b/v

KA	= Kadar air (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

        - Larutan Buffer

- Timbang 500 mg Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate dan 1000 mg Monobasic Potassium Phosphate, masukkan ke dalam botol fasa gerak.

- Tambahkan 2,0 ml Asam Fosfat dan larutkan hingga 1000 ml dengan Air murni.

- Stirrer selama 10 menit hingga larut dan homogen.

  - Fase Gerak

- Campurkan 280 ml Metanol dan 720 ml Larutan Buffer, masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Stirrer selama 10 menit hingga larut.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

  - Pelarut

- Larutkan 10 mg Sodium Sulfat dengan 500 ml Larutan Buffer, aduk hingga homogen.

  - Larutan Stock Moxifloxacin RC A

- Timbang seksama 2 mg RS Moxifloxacin RC A, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan 10 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Simpan larutan ini dalam refrigator untuk Analisa dikemudian hari

(Konsentrasi Larutan Stock Moxifloxacin RC A: 100 µg/ml)

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 5 mg RS Moxifloxacin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 0,5 ml larutan stok Moxifloxacin RC A.

- Larutkan dengan 30 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Moxiflaxacin HCl: 0,1 mg/ml dan Moxifloxacin RC A: 1 µg/ml)

  - Larutan Standar Impurity

- Timbang seksama 5 mg RS Pantoprazole Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 0,5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Standar : 2 µg/ml)

  - Larutan Sensitivitas

- Pipet 0,5 ml Larutan Standar, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Sensitivitas: 0,05 µg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Uji: 100 µg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Metode		: HPLC

Kolom			: L11 25 cm x 4,0 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 45°C

Laju Alir		: 0,9 ml/min

Detektor		: UV λ 293 nm

Volume Injeksi		: 25 µl

Fase Gerak		: Methanol : Buffer (28 : 72)

- Prosedur

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No | Nama Larutan | Volume Injeksi (µl) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 25 | 1 | 2x RT Moxifloxacin (50 menit) |
| 2. | Larutan Uji Kesesuaian Sistem | 25 | 1 |  |
| 3. | Larutan Standar Impurity | 25 | 5 |  |
| 4. | Larutan Sensitivitas | 25 | 1 |  |
| 5. | Larutan Sampel | 25 | 1 |  |

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi Moxifloxacin dan Moxifloxacin RC A > 1,5 |
| %RSD | %RSD puncak Moxifloxacin pada 5 kali penginjekan larutan standar impurity < 2,0% |
| Tailing factor | Tailing factor dari 5 kalo penginjekan larutan standar < 2,0 |
| s/n ratio | Nilai s/n puncak Moxifloxacin pada larutan sensitivitas > 10 |

    - Perhitungan :

Cr=Li×CsLk×Cu×RRF×100%

Keterangan:

Cr	= Kadar cemaran organic (%)

Li	= Luas area puncak cemaran pada larutan uji

Lk	= Rata rata luas area puncak Moxifloxacin HCl dalam larutan standar

Cs	= Konsentrasi larutan standar (µg/ml)

Cu	= Konsentrasi larutan uji (µg/ml)

RRF	= Nilai relative response factor dari impurity

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Relative Response Factor (RRF) | Syarat (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Related compound A | 1,15 | 1,0 | ≤ 0,1 |
| Related compound B | 1,32 | 0,71 | ≤ 0,1 |
| Related compound C | 1,48 | 1,0 | ≤ 0,1 |
| Related compound D | 1,71 | 1,0 | ≤ 0,1 |
| Related compound E | 1,83 | 0,29 | ≤ 0,1 |
| Cemaran lain | - | 1,0 | ≤ 0,1 |
| Total cemaran | - | - | ≤ 0,5 |

Keterangan: Abaikan puncak yang bernilai di bawah 0,05% maka dilaporkan dengan BDL “(Below Disregard Limit)”

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Moxifloxacin HCl (S-QC-01-354).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-354 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA