- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Clonidine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Clonidine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal. 258-262;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol timbang | 14. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Cawan pijar | 15. | #### pH meter |  |
| - 3 | Desikator | 16. | Sarung tangan anti panas |  |
| - 4 | #### Gelas kimia | 17. | Sentrifugasi |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 18. | Spatula |  |
| - 6 | #### Furnace | 19. | Spektrofotometer IR |  |
| - 7 | #### HPLC | 20. | #### Timbangan analitik |  |
| - 8 | #### Labu ukur | 21. | HPLC |  |
|  | #### Ultrasonic bath | 22. | Kolom C18 (L1); 3,9 mm x 30 cm; 10 µm |  |
|  | #### Membrane filter | 23. | Botol pereaksi |  |
|  | #### Tabung reaksi | 24. | Syringe filter |  |
|  | #### Batang pengaduk | 25. | Magnetic strirrer |  |
|  | #### Penjepit cawan | 26. | Pipet ukur |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 8. | RS Clonidine Hydrochloride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonia LP | 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |  |
| - 3 | Amonium Hidroksida | 10. | Asam fosfat |  |
| - 4 | Asam Nitrat | 11. | Etanol |  |
| - 5 | Asam Sulfat | 12. | Perak nitrat |  |
|  | Trietilamine | 13. | Acetonitrile |  |
|  | Senyawa Sejenis A Clonidine | 14. | 2,6 Dichloroaniline |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Clonidine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (HPLC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar.

- Identifikasi C (Uji Klorida)

- Uji Identifikasi A Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan beberapa tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi B Klorida

Pada uji Amin klorida (termasuk alkaloida), klorida tidak menunjukkan reaksi terhadap uji A.

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan, endapan segera larut.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP =Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP 		= Susut Pengeringan (%)

Wa 	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb 	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo 	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Larutan A

    - Tambahkan 1 ml Trietilamine P dalam 1000 ml Air Murni.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

    - Campurkan Larutan A dan Acetonitrile dengan perbandingan (32 : 68), masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

    - Aduk hingga homogen.

    - Atur pH fase gerak hingga 6,9 menggunakan asam fosfat.

    - Saring dengan saringan membrane 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan Baku Persediaan

- Timbang 3 mg Clonidine HCl, Senyawa Sejenis A Clonidine, dan 2,6 Dichloroaniline masukkan ke dalam labu ukur 50 ml yang berbeda.

- Tambahkan ¾ Acetonitrile.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Acetonitrile hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Clonidine HCl; SSA Clonidine; 2,6 Dichloroaniline : 0,06 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet masing masing 1 ml larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Clonidine HCl; SSA Clonidine; dan 2.6 Dichloroaniline : 0,6 µg/ml)

- Larutan Sensivitas

- Pipet 1 mL larutan baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Clonidine HCl; SSA Clonidine; dan 2,6 Dichloroaniline : 0,06 µg/ml)

- Larutan Uji Persediaan

- Timbang seksama 150 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 60 ml larutan fase gerak.

- Sonikasi selama 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji Persediaan : 1,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 1 ml larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Uji : 150 µg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 3,9 mm x 30 cm; 10 µm

Suhu kolom		: 25 oC (Suhu ruang)

Panjang gelombang	: UV 220 nm

Flowrate		: 2,0 ml/menit

Volume injeksi		: 50 µl

Fase Gerak		: Larutan A : Acetonitrile P (32 : 68)

- Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) masing-masing untuk Clonidine HCl, SSA Clonidine, dan 2.6 Dichloroaniline ≤ 5.0% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) masing-masing untuk Clonidine HCl, SSA Clonidine, dan 2.6 Dichloroaniline ≤ 5.0% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi (R) SSA Clonidine dan 2.6 Dichloroaniline ≥ 2.0 |

- Waktu Retensi Relatif (RRT)

| Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) |
| --- | --- |
| Clonidine HCl | 1,0 |
| Senyawa Sejenis A Clonidine | 2,5 |
| 2.6 Dichloroaniline | 3,3 |

    - Perhitungan :

Cr = LuLs×CsCu× B%

Keterangan:

Cr	= Kadar cemaran yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area cemaran pada Larutan Uji

Ls	= Luas area cemaran pada Larutan Baku

Cs	= Konsentrasi Clonidine Hydrochloride pada Larutan Baku

Cu	= Konsentrasi Clonidine Hydrochloride pada Larutan Uji

B%	= Kadar Baku Kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

- Larutan A

    - Tambahkan 1 ml Trietilamine P dalam 1000 ml Air Murni.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

    - Campurkan Larutan A dan Acetonitrile dengan perbandingan (32 : 68), masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

    - Aduk hingga homogen.

    - Atur pH fase gerak hingga 6,9 menggunakan asam fosfat.

    - Saring dengan saringan membrane 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang seksama 2,5 mg baku kerja Clonidine HCl, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ¾ larutan fase gerak.

    - Sonikasi hingga larut selama ± 15 menit.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Tambahkan larutan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku : 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang seksama 2,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ¾ larutan fase gerak.

    - Sonikasi hingga larut selama ± 15 menit.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Tambahkan larutan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,05 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: C18 (L1); 3,9 mm x 30 cm; 10 µm

Suhu kolom		: 25 oC (Suhu ruang)

Detektor		: UV 220 nm

Flowrate		: 2,0 ml/menit

Volume injeksi		: 50 µl

Fase Gerak		: Larutan A : Acetonitrile P (32 : 68)

- Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0% |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C= Lu Ls×WsWu ×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

C	= Kadar Clonidine HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Clonidine HCl (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan standar spesifikasi Clonidine Hydrochloride (S-QC-01-158).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-153 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-153 | 01 | 21 NOV 2024 | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Perubahan format; Penambahan kelarutan dan uji batas mikroba; Perubahan kelarutan, susut pengeringan dan sisa pemijaran | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-153 | 02 | 06 OCT 2025 | Perubahan alat dan bahan, Perubahan Instruksi kerja;kadar | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |
| I-QC-01-153 | 03 |  | - Perubahan Template - Perubahan Alat dan bahan - Penambahan Cemaran Organik - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA