- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcium Stearate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcium Stearate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Tabung Nessler | 11. | Buret |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas kimia | 12.17. | #### Labu Erlenmeyer |  |
| 3. | Timbangan analitik | 18.13. | Gas Chromatography |  |
| 4. | Gelas ukur | 14. | DB-WAX UI (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) G16 |  |
| 5. | Botol timbang | 15. | Pipet ukur |  |
| 6. | #### Oven | 16. | #### Labu ukur |  |
| 7. | #### Desikator | 17. | #### Alat refluks |  |
| 8. | #### Kaca arloji | 18. | #### Corong pisah |  |
| 9. | #### Magnetic stirrer | 19. | Spatula |  |
| 10. | Hotplate | 20. | #### Batang pengaduk |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Hydroxy naphthol blue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 10. | Natrium Klorida |  |
| 3. | Eter | 11. | Boron trifluoride methanol |  |
| 4. | Asam Klorida | 12. | n-heptane |  |
| 5. | Asam Sulfat | 13. | Natrium Sulfat Anhidrat |  |
| 6. | Kertas Indikator pH | 14. | RS Asam Palmitate |  |
| 7. | Edetate Disodium | 15. | RS Asam Stearate |  |
| 8. | Natrium Hidroksida | 16. | Kertas saring |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Uji Kalsium)

- Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan campuran 25 ml Air Murni dan 5 ml Asam Hidroklorida.

- Amati pemerian larutan.

- Sampel dikatakan memenuhi pengujian jika terbentuk lapisan minyak yang mengambang diatas cairan.

- Identifikasi B (Asam Stearat dan Palmitat): Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi larutan Standar, seperti yang diperoleh dalam Uji Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo× 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar Kalsium

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1,2 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Sulfat 1 N, tutup gelas kimia dengan kaca arloji.

- Panaskan larutan selama 3 jam pada suhu 130oC hingga diperoleh lapisan bening asam lemak yang terpisah, bila perlu lakukan pemanasan dengan pengadukan stirrer.

- Tambahkan Air Murni untuk menjaga volume tetap sama.

- Dinginkan dan saring kemudian bilas kertas saring dengan Air Murni, pH filtrat harus diantara 4 atau 5 ketika di cek menggunakan Indikator Universal atau pH Meter.

- Netralkan filtrat dengan NaOH 1 N hingga pH 7 ± 0,3.

- Stirrer filtrat sambil tambahkan 30 ml Disodium EDTA 0,05 M (dari buret) dan 15 ml NaOH 1 N serta 100 mg hydroxy naphthol blue.

- Lakukan titrasi dengan Disodium EDTA 0,05 M hingga larutan berubah warna dari ungu menjadi biru.

Setiap ml 0,05 M Edetate Disodium setara dengan 2,003 mg Ca.

    - Perhitungan :

C=(Vu-Vb)×M×2,003Wu×0,05×100(100-SP)×100%

Keterangan:

C		= Kadar Kalsium (%)

Vu	= Volume EDTA 0,05 M untuk titrasi zat uji (ml)

Vb	= Volume EDTA 0,05 M untuk titrasi blanko (ml)

M		= Konsentrasi EDTA

W	u	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

2,003	= Kesetaraan Dinatrium Edetat

SP	= Susut Pengeringan (%)

  - Kadar Asam Stearat dan Asam Palmitat (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Calsium Stearate (S-QC-01-358).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-358 | 00 |  | - | Dokumen baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA