- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Antasida Doen Suspensi 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Produk Antasida Doen Suspensi 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Suspensi | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Lemon Peppermint | PT. Kimia Farma |
| 2. | Identifikasi |  |
|  | Aluminium Hidroksida |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
|  | Magnesium Hidroksida |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 3. | Volume Terpindahkan | mL | 60,0 – 62,0 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Berat Jenis | g/mL | 1,160 – 1,200 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekentalan | Cps | 100 - 1000 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Kapasitas Penetralan Asam | mEq | Tidak kurang dari 9,7230 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 7. | pH |  | 7,3 – 8,5 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 8. | Klorida | % | Tidak lebih dari 0,14 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 9. | Sulfat | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 10. | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 10 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 11. | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 83 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 12. | Kadar |  |  |  |
|  | Aluminium Hidroksida | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
|  | Magnesium Hidroksida | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 13. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 100 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |
| 14. | Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295-298) |
|  | Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295-298) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-019 | 00 | 23 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-019 | 01 | 01 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin b - Penghapusan kemasan dan komposisi per 5 mL - Perubahan referensi pada spesifikasi produk - Penghapusan Salmonella sp, staphylococcus aureus dan psedomonas aeruginosa pada uji batas mikroba - Penghapusan pengemasan, jumlah sampel dan waktu kedaluarsa | Menyesuaikan pustaka acuan sesuai kompendia terbaru yaitu FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-019 | 02 | 15 SEP 2025 | - Perubahan templet dokumen - Penghapusan parameter Angka Lempeng total kapang dan khamir pada uji batas mikroba - Penambahan Parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) dan Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295 – 298) |
| S-QC-03-019 | 03 |  | - Perubahan syarat penerimaan dan referensi Kapasitas penetralan asam - Perubahan pada referensi identifikasi dan kadar | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 90) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP