- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Fruktosa (HFS 55%) untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Fruktosa (HFS 55%) yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:   -  Advantose FS 95                            -   D-arabino-2-hexulose

| - D-fructopyranose - Fruit Sugar - Laevulose - Fructosum - Levulose | - D-Fructose - Krystar - Fructamyl - Fructofim - Nevulose |
| --- | --- |

Rumus molekul	: C6H12O6

Bobot molekul	: 180,16 g/mol

Kode Material	: 32000873

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan kental | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Tidak berwarna | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Tidak berbau | PT. Kimia Farma |
| 2 | pH |  | 3,5 – 4,5 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Sulfat |  | Intensitas kekeruhan Larutan Uji tidak lebih dari Larutan Baku | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kadar Abu | % | Tidak lebih dari 0,05 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Amilum |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
| 6 | Berat Jenis (25°C) |  | 1,37000 – 1,39805 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 0,25 | PT. Kimia Farma |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 0,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Arsen (As) | ppm | Tidak lebih dari 1,0 | PT. Kimia Farma |
|  | Raksa (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 0,03 | PT. Kimia Farma |

| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria Penerimaan |  | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Angka Lempeng Total |  | Cfu/g |  | Tidak Lebih dari 500 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Angka Kapang & Khamir |  | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 50 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Coliform |  | Cfu/g |  | Tidak Lebih dari 20 |  | PT. Kimia Farma |  |
|  |  | Escherichia Coli |  | Cfu/g |  | Tidak Lebih dari 3 |  | PT. Kimia Farma |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-266 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-266 | 01 |  | Template dokumen; Penambahan pengujian indeks bias; Perubahan Spesifikasi Bahan Perubahan Daftar Distribusi Dokumen | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |