- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Carbonate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Carbonate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Tabung Nessler | 8. | Pipet tetes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 9. | Oven |
| 3. | Gelas Ukur | 10. | Botol Timbang |
| 4. | Batang Pengaduk | 11. | Desikator |
| 5. | Timbangan Analitik | 12. | Labu Erlenmeyer |
| 6. | Spatula | 13. | Buret |
| 7. | Ice bath | 14. | Waterbath |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 5. | Asam Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kalium Karbinat | 6. | Metil Merah |
| 3. | Kalium Piroantimonat | 7. | Asam Sulfat |
| 4. | Kalium Hidroksida |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dalam kurang dari 1 ml Air Murni mendidih dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

      - Identifikasi A (Uji Sodium)

- Larutan Kalium Karbonat 15%

- Timbang 1,5 g Kalium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 10 ml.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 10 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml

- Tambahkan 85 ml Air Murni panas, aduk hingga larut.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 10 ml Larutan Kalium Hidoksida (3 g dalam 20 ml), aduk hingga homogen

- Biarkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 100 ml, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml Larutan Kalium Karbonat 15%

- Panaskan hingga mendidih; tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Larutan Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan dalam tangan es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk; terbentuk endapan putih.

      - Identifikasi B (Uji Karbonat)

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 2 m Air, kocok hingga larut.

- Tambahkan beberapa tetes HCl pekat; terbentuk gelembung gas.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Kalsium Hidroksida 3%; terbentuk endapan putih.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP = Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 500 mg zat uji yang sudah dikeringkan selama 4 jam pada suhu 105 ± 2oC, masukkan ke dalam Labu Erlenmeyer.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 3 tetes indikator Metil Merah hingga warna larutan menjadi kuning.

- Titrasi dengan Asam Sulfat 1 N sampai titik akhir berwarna merah pucat yang stabil.

- Panaskan hingga mendidih 3 menit dan bila larutan berwarna kuning kembali lanjutkan titrasi hingga didapat warna merah pucat yang stabil.

- Lakukan titrasi blanko.

Tiap ml Asam Sulfat 1 N setara dengan 52,99 mg Na2CO3

    - Perhitungan:

C = (Vb-Vu)×N×52,99Wu×100%

Keterangan:

C	= 	Kadar Sodium Carbonate (%)

Vu 	= 	Volume Asam Sulfat 1 N yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

Vb 	= 	Volume Asam Sulfat 1 N yang diperlukan untuk titrasi blanko (ml)

N 	= 	Konsentrasi Asam Sulfat yang digunakan (Normalitas)

Wu 	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

52,99	= 	Kesetaraan 1 ml Asam Sulfat 1 N dengan Na2CO3 (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Carbonate (S-QC-01-351).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-351 | 00 | - | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA