- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Diethylcarbamazine Citrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Diethylcarbamazine Citrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: - N, N-diethyl-4-methyl-1-piperazine carboxamide

- Hetrazan

- Carbilazine

Rumus molekul 	: C10H21N3O.C6H8O7

Bobot molekul	: 391,42 g/mol

Kode Material 	: 31000158

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | Bau |  | Tidak berbau atau agak berbau | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | Sifat lain |  | Agak higroskopis, melebur pada suhu ± 136˚C disertai peruraian | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | Dalam etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | Dalam Aseton |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020) hal. 398 – 399 |
|  | Dalam Kloroform |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020) hal. 398 – 399 |
|  | Dalam Eter |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | - Identifikasi A (Uji Basa Nitrogen Organik) |  | Spektrum serapan inframerah Larutan uji menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Larutan baku. | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
|  | - Identifikasi B (Uji Identifikasi Umum) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi Umum A |  | Campuran berubah menjadi merah muda | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| - Uji Identifikasi Umum B |  | Terbentuk endapan putih yang larut dalam asam asetat P | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| - Uji Identifikasi Umum C |  | Warna larutan hilang dan terbentuk endapan putih | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | FI VI (2020) hal. 398 - 399 |
| 7 | Kadar | % | 98,00 – 102,00 | FI V (2014) hal. 312 – 313 |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-136 | 00 | 17 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-136 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Kode Material - Perubahan Referensi - Panambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML

  - SOVMA