- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Favipiravir 200 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Favipiravir 200 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI V (2014)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 10 | Sunfire C18, 5 µm, 4,6 x 250 mm |
| 2 | Kuas | 11 | Pipet seukuran 5 mL |
| 3 | Hardness Tester | 12 | Pipet ukur 1, 2, 5 mL |
| 4 | Friability Tester | 13 | Labu ukur 50, 1000 mL |
| 5 | Mortir dan stemper | 14 | Gelas kimia 50, 1000 mL |
| 6 | Spatula | 15 | Gelas ukur 10, 50, 100 mL |
| 7 | Disintegration Tester | 16 | Kertas saring kuantitatif |
| 8 | Ultrasonic bath | 17 | Dissolution Tester |
| 9 | HPLC | 18 | pH meter |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baku Kerja Favipiravir | 6 | Natrium Hidroksida |
| 2 | Sampel | 7 | Asam Asetat Glasial |
| 3 | Asam Fosfat | 8 | Triethylammonium fosfat |
| 4 | Natrium dihidrogen fosfat | 9 | Asetonitril Pro HPLC |
| 5 | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Keregasan (FI V Tahun 2014)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Identifikasi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Buffer pH 2,6

- Ambil 450 mL Akuades, masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Tambahkan 1 mL Triethylammonium (Triethylamine), homogenkan.

- Atur pH hingga 2,6 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P, homogenkan.

- Larutan siap untuk digunakan.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 550 Asetonitril Pro HPLC dengan 450 mL larutan buffer pH 2,6.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk dianalisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10,00 mg baku kerja Favipiravir, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak 50 mL, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Favipiravir Tablet 200 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sampel sebanyak 265,00 mg untuk tablet inti dan tablet salut sebanyak 275,60 mg (setara dengan 200 mg Favipiravir), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak 50 mL, sonikasi 30 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: Sunfire-C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm packing L1

- Detektor		: UV 360 nm

- Flow rate		: 1,0 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Suhu kolom		: 30 °C

- Fase gerak		: Acetonitrile:Buffer Triethylammonium Fosfat pH 2,6 (55:45)

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | RSD ≤ 2,0% |
| 2 | Waktur retensi | RSD ≤ 2,0% |
| 3 | Angka lempeng teoritis | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor | Tf ≤ 2.0 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 1,5 |
| 6 | Faktor kapasitas | K’ ≥ 2,0 |

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis × WrWu× FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Favipiravir yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji (mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel |
| Fs | = | Pengenceran standar |
| B% | = | % kadar baku kerja |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 200 mg |

  - Keragaman Bobot (FI V Tahun 2014)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

- Ambil 20 tablet dari sampel ruahan

- Timbang 20 tablet satu persatu

- Ambil 10 data dari hasil timbangan

- Hitung keragaman bobot dengan perhitungan :

Bobot IndividualBobot Rata-rata × B%

Keterangan:

B%	= Kadar dari massa cetak (%)

  - Disolusi (Dokumen pengembangan Produk R&D PT. Kimia Farma P22/KF-N0-GE-2017/1)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

- Kondisi disolusi

- Media disolusi	: 900 mL buffer asetat pH 4,5

- Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

- Putaran		: 50 rpm

- Waktu		: 45 menit

- Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

- Syarat		: Tidak kurang dari 80% (Q=75%)

- Pembuatan Larutan buffer asetat pH 4,5

    - Timbang seksama 2,99 g natrium asetat (C6H8O7), masukkan ke dalam gelas kimia bertanda 1000 mL.

    - Tambahkan 300 mL purified water, kocok hingga larut.

    - Tambahkan 1,69 g asam asetat glasial yang telah dilarutkan dalam 300 mL purified water

    - Tambahkan 50 mL purified water, kocok hingga homogen..

    - Cek pH, adjust pH sampai 4,5.

    - Tambahkan purified water sampai tanda batas, homogenkan.

- Pembuatan fasa gerak

    - Campurkan 550 Asetonitril Pro HPLC dengan 450 mL larutan buffer pH 2,6.

    - Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

    - Saring dengan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap untuk dianalisis.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 22,22 mg baku kerja Favipiravir, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan medium disolusi 50 mL, ultrasonik bath hingga larut.

- Tambahkan medium disolusi hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan baku : 0,2222 mg/ml).

- Larutan Uji

- Setelah alat dijalankan selama 45 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi 25 mL.

- Tampung masing-masing larutan dalam vial, dinginkan.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa. (Konsentrasi larutan uji : 0,2222 mg/ml).

- Pengukuran menggunakan HPLC

Larutan baku pembanding dan larutan sampel masing-masing diukur dengan metode HPLC, sesuai kondisi:

Kolom		     : Sunfire ODS-C18, 4.6 x 250 mm, 5 µm packing L1

Detektor		     : UV 360 nm

Flow rate		     : 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	     : 10 µl

Suhu kolom		     : 30 °C

Fase gerak		     : Acetonitrile : Buffer Triethylammonium Fosfat pH 2,6 (55:45)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis  × 900100 × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Favipiravir yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Dosis | = | 200 (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji (mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel |
| Fs | = | Pengenceran standar |
| B% | = | % kadar baku kerja |
| 900 | = | Faktor pengenceran larutan uji |
| 100 | = | Faktor pengenceran larutan baku |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Favipiravir Tablet 200 mg (S-QC-03-058).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-058 | 00 | 10 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-058 | 01 | 29 SEP 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan cara kerja penetapan kadar - Perubahan cara kerja disolusi - Penerima distribusi dokumen | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-058 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab dan referensi - Perubahan daftar distribusi dokumen - Penambahan penimbangan tablet salut pada poin kadar - Penambahan parameter uji batas mikroba - Penambahan referensi pada setiap parameter | Review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP