- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Vitamin B1 Tablet 100 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Vitamin B1 tablet 100 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1711)

- Alat dan Bahn

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 8 | HPLC |
| 2 | Jangka sorong | 9 | Disolusi Tester |
| 3 | Hardness Tester | 10 | Vaccum |
| 4 | Friability Tester | 11 | Ultrasonic bath |
| 5 | Mortir dan stemper | 12 | ICP |
| 6 | Spatula | 13 | Membran 0,20 µm |
| 7 | Pipet ukur 1 ml | 14 | Labu ukur 10 ml, 20 ml, 50 ml, 1000 ml |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baku Kerja Thiamini HCl |  |  |
| 2 | Asam asetat glasial |  |  |
| 3 | Metanol pro HPLC |  |  |
| 4 | Natrium-1-Heksanasulfonat |  |  |
| 5 | Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg (S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (FI V Tahun 2014 (Hal. 1267))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Timbang 1,414 gram Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Masukkan 730 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan 270 mL Metanol pro HPLC.

- Kemudian tambahkan 10 mL Asam Asetat Glasial.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 3,9 x 300 mm; L1; μBondapak; 10 µm

Detektor	: UV 280 nm

Laju Alir	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: 1,414 g Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 730 mL akuades, 270 mL Metanol pro HPLC, dan 10 mL Asam Asetat Glasial

Pelarut		: Akuades

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan baku

- Timbang 10,00 mg baku kerja Thiamini HCl, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,1 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen

- Timbang 200.00 mg setara dengan 100 mg Thiamini HCl.

- Masukkan ke dalam labu volumetrik 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Akuades, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Sentrifuga dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 mL beningan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk di analisis (Konsentrasi Larutan Uji : 0,1 mg/ml)

- Perhitungan

Cu = LuLs × WsDosis×WrWu×FuFs × B%

Keterangan:

| Cu | = | Kadar Thiamini HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Bobot zat baku yang di timbang (mg) |
| Dosis | = | 100 mg |
| Wr | = | Bobot rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Bobot zat uji yang di timbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (100) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028))

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg (S-QC-03-020).

    - Cara Kerja

- Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

- Perhitungan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi (Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1711))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B1 tablet 100 mg(S-QC-03-020).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: 900 ml air; pooled sampel

Alat disolusi	: tipe 2 (dayung)

Alat tipe 1		: 50 rpm

Waktu		: 45 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 85 % (Q= 75%)

  - Larutan Baku

- Timbang 11,11 mg baku kerja Thiamini HCl, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL akuades dan sonikasi 10 menit.

- Tambahkan dengan akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,1111 mg/ml).

  - Larutan Uji

- Setelah 45 menit alat dijalankan, pipet 10 mL larutan dari masing-masing labu disolusi dan campurkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan uji : 0,1111 mg/ml).

  - Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

  - Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada HPLC diatas

  - Perhitungan

Cu = LuLs×CsCr× B%

Keterangan:

| Cu | : | Kadar zat uji yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area uji |
| Ls | : | Luas area baku kerja |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (Mg Zat Baku100) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| B% | : | % baku pembanding |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-023 | 00 | 11 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-023 | 01 | 20 MAY 2022 | - Perubahan format dokumen - Penghapusan pemeriksaan logam berat dan mikrobiologi - Perubahan perhitungan kadar dan disolusi - Perubahan jumlah UKS - Penambahan konsentrasi pada larutan baku dan larutan uji - Perubahan cara penimbangan sampel | Menyesuaikan dengan monografi, NDE dan Review Dokumen |
| I-QC-03-023 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin penanggung jawab dan daftar distribusi dokumen - Penambahan besaran faktor pengenceran - Penambahan referensi pada setiap parameter | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- AMPO

- SVPP

- SOVMA

- SPB

- AMPR

- SPMP