- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Methocel A15 LV untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Methocel A15 LV digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Methosel A15 Premium LV - Cellulose Methyl Ether - Metilselulosa |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | - |
| Bobot molekul | : |  |
| Kode material | : | 32001094 |

| No. | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk berserat atau granul | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Karakteristik lain |  | Suspensi dalam air bereaksi netral terhadap lakmus; mengembang dalam air dan membentuk suspense yang jernih hingga opelesen, kental, koloidal | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Dalam Kloroform |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Dalam Asam Asetat Glasial |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Dalam Campuran Larutan Etanol : Klororform (1:1) |  | Larut | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| No. | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| 3. | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Campuran tetap stabil jika ditambahkan 100 ml Natrium Hidroksida 1 N atau 100 ml Asam Hidroklorida 1 N | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Larutan menjadi keruh dan berbentuk kepingan endapan yang larut kembali jika larutan dingin | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
|  | Uji Identifikasi C |  | Terbentuk lapisan tipis | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 4. | Kekentalan | Cps | 12,0 – 18,0 | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 5. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5,0 | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 6. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 1,5 | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 7. | Logam Berat |  |  |  |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3 | USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10 | USP 47 NF 42 (2024) |
| 8. | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 27,5 – 31,5 | FI VI (2020) Hal. 1148-1150 |
| 9. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-201 | 00 | 27 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-201 | 01 | 17 MAR 2023 | - Penambahan sinonim Metilselulosa - Perubahan referensi semula USP 40 (2017) menjadi FI VI (2020) Hal. 1148-1150 - Perubahan bentuk, kelarutan, kekentalan dan identifikasi - Penambahan karakteristik lain, arsen, kadar | Review Dokumen |
| S-QC-01-201 | 02 |  | - Perubahan referensi logam berat - Penambahan uji batas mikroba | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |