- Tujuan

Menetapkan standar dalam melakukan validasi yang menjadi acuan dalam melakukan tahapan-tahapan teknis validasi proses di PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Ruang Lingkup

- Seluruh produk yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran, yaitu:

- Tablet dan tablet salut

- Kapsul

- Serbuk Oral

- Cairan (Sirup, Suspensi dan Tincture)

- Penanggungjawab

- Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan Instruksi Kerja ini, memastikan protokol validasi proses sesuai untuk menilai kehandalan proses, dan mengkaji laporan dan justifikasi hasil.

- Manager Produksi bertanggung jawab memastikan Instruksi Kerja ini berjalan selaras dengan kegiatan proses produksi

- Asisten Manager Pemastian Operasional bertanggung jawab mengkaji Instruksi Kerja ini, memastikan protokol validasi proses sesuai untuk menilai kehandalan proses, dan mengkaji laporan dan justifikasi hasil.

- Asisten Manager Produksi bertanggung jawab menyediakan peralatan terkait dapat digunakan dengan baik, menyediakan personel terlatih selama proses produksi, dan memastikan proses produksi sesuai dengan Catatan Pengolahan Batch dan Catatan Pengemasan Batch yang digunakan pada saat validasi proses.

- Asisten Manajer Pengawasan Mutu bertanggung jawab menyediakan personel terlatih untuk pengujian sampel berdasarkan instruksi kerja pemeriksaan dan mengkaji hasil dan laporan pengujian untuk selanjutnya diserahkan kepada tim validasi.

- Supervisor Validasi Proses dan Pembersihan bertanggung jawab menyiapkan dan merevisi Instruksi Kerja ini, mengkoordinasikan aktivitas validasi, mengawasi pelaksanaan, dan menyiapkan protokol dan laporan.

- Pelaksana Process Validation bertanggung jawab melaksanakan validasi proses dan mengumpulkan dan mengkaji analisis data.

- Definisi

- Validasi Proses merupakan aktivitas pemastian proses produksi yang terdokumentasi agar senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan. Validasi proses dilaksanakan untuk produksi skala pilot, skala produksi, dan pengemasan, setelah parameter proses dioptimasi.

- Pelaksanaan Validasi Proses dapat dilakukan sesuai dengan tipe validasi berikut :

- Validasi Proses Prospektif, jenis validasi proses yang dilaksanakan pada saat proses pembuatan dan diselesaikan sebelum dilakukan distribusi komersial.

- Validasi Proses Konkuren, jenis validasi proses yang dapat diterapkan jika data dari replikasi produksi yang sudah dibuat tidak tersedia karena keterbatasan jumlah bets, termasuk pada bets yang jarang diproduksi atau bets yang diproduksi dengan proses yang tervalidasi yang telah dimodifikasi. Bets dapat diluluskan dan distribusi komersil sebelum penyelasaian validasi atau dengan data pengujian yang disertai pemantauan dalam proses distribusinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rasio manfaat-risiko yang besar bagi pasien serta dijustifikasi dan disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Pendekatan Validasi Proses dapat dilakukan sesuai dengan kategori berikut :

- Validasi Proses Tradisional, dilakukan terhadap sejumlah bets yang sengaja diproduksi untuk keperluan validasi. Pendekatan validasi tradisional dilakukan minimal 3 batch produk atau disesuaikan dengan hasil kajian resiko. Validasi proses tradisional dilakukan pada produk baru dan produk yang mengalami perubahan yang mempengaruhi Critical Qualiy Attribute.

- Verifikasi Proses Kontinu dilakukan untuk produk baru yang dikembangkan berdasarkan pendekatan Quality by Design (QbD) atau selama proses pengembangan dilakukan pendekatan secara ilmiah. Verifikasi ini adapat dilakukan sebagai alternatif untuk validasi proses tradisional. Verifikasi dilakukan dengan pendekatan statistik multivariant terhadap CQA dan CPP dari produk, bahan baku, dan faktor kendali lainnya. Jumlah bets produk yang diverifikasi disesuaikan dengan hasil kajian risiko. Pembahasan lengkap mengenai Verifikasi Proses Kontinu dapat mengacu pada Instruksi Kerja Verifikasi Proses Kontinu (PQS-04-038).

- Validasi Pendekatan Hibrida, pendekatan ini dapat dilakukan selama verifikasi proses on-going meskipun produk tersebut pada awalnya divalidasi dengan menggunakan pendekatan tradisional. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan setelah didapatkan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data riwayat bets. Pendekatan dapat dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan validasi proses tradisional dengan verifikasi proses kontinu.

- Referensi

- Badan POM CPOB dan CPOTB.

- Pharmaceutical Inspection Convention Scheme (PIC/S). Guide to Good Manufacturing Practice for Medical Products, Annexes PE 009-13, 1 January 2017.

- Pharmaceutical Inspection Convention Scheme (PIC/S). Guide to Good Manufacturing Practice for Herbal Medical Products, Annexes PE 009-14, 1 July 2018.

- FDA. Guidance for Industry, Process Validation: General; Principles and Practices.

- Rencana Induk Validasi.

- Instruksi Kerja

  - Rencana Validasi Proses

    - Sebelum pelaksanaan validasi, pemahaman proses diperlukan untuk mendesain protokol untuk menentukan kontrol proses. Hal ini dapat dicapai melalui trial proses, tinjauan data pengembangan, dan analisis data historis.

    - Analisis proses dapat dilakukan untuk mengidentifikasi titik kritis yang sesuai dengan pemahaman proses yang cukup. Proses ini didapatkan dari data pengembangan (jika ada) atau dari penetapan lebih lanjut.

    - Tujuan validasi proses adalah untuk mendapatkan dan mengevaluasi data dari tahapan desain proses hingga produksi komersial, yang menunjukkan bukti ilmiah bahwa proses dapat menghasilkan kualitas produk yang konsisten.

  - Instruksi Kerja Validasi  Proses

    - Tentukan produk yang akan divalidasi berdasarkan prioritas yang tercantum dalam jadwal.

    - Pastikan data dan dokumen yang dibutuhkan telah tersedia, di antaranya :

- Prosedur Pengolahan Induk atau Prosedur Pengemasan Induk

- Seluruh bahan baku dan bahan kemasan yang telah lulus pengujian Quality Control

- Seluruh alat dan fasilitas yang dibutuhkan telah terkualifikasi

- Seluruh alat ukur dan fasilitas terkait yang dibutuhkan telah terkalibrasi

- Seluruh metode analisis yang dibutuhkan telah tervalidasi

- Seluruh prosedur dan instruksi kerja yang dibutuhkan telah disahkan

- Seluruh operator terlatih sesuai prosedur

- Optimasi proses telah dilaksanakan

    - Siapkan protokol yang mencakup seluruh aspek yang relevan untuk produk tertentu dengan template mengacu pada F-I-QS-04-010-01 Contoh Template Protokol Validasi Proses dan F-I-QS-04-010-02 Contoh Template Lampiran Protokol. Pelaksanaan validasi proses dapat dieksekusi setelah protokol disahkan.

    - Pelaksanaan validasi proses secara umum dilakukan sebagai berikut :

- Lakukan validasi proses sesuai dengan protokol validasi proses yang telat dibuat. Beri penanda validasi yang terdiri dari label validasi proses pada PPI & PGI batch validasi sesuai template pada dokumen F-PQS-04-005-06 serta berikan cap validasi proses pada halaman muka PPI dan PGI.

- Untuk titik kritis yang memerlukan pengambilan sampel untuk pengujian, lakukan pengambilan sampel sesuai dengan jumlah, posisi, dan waktu pengambilan sesuai protokol proses. Pengambilan sampel pertama pada proses pencetakan dilakukan setelah proses setting up mesin selesai.

- Berikan penandaan sampel sesuai template pada dokumen F-I-QS-04-010-07. Kirim sampel untuk dilakukan pengujian oleh bagian Quality Control, sampel yang dikirim ke bagian Quality Control diantaranya kadar, disolusi, keseragaman kandungan, keragaman bobot, identifikasi, waktu hancur, dan mikrobiologi. Penyelesaian proses pengujian untuk seluruh tipe sampel sebaiknya dilakukan sebelum proses produksi selanjutnya dimulai.

- Pastikan bahwa segala variasi terhadap CPB & CKB terdokumentasi selama validasi proses.

- Analisis seluruh sampel dan rangkum data-data yang dihasilkan. Gunakan metode statistik yang sesuai untuk membuat keputusan. Prosedur analisa menggunakan metode statistik dapat mengacu pada Kriteria Penerimaan Validasi Proses Melalui Pendekatan Statistik (F-I-QS-04-010-05).

- Buat laporan dan lakukan pengesahan. Pastikan bahwa laporan mencakup aspek khusus yang berhubungan dengan proses dan penyimpangan yang terjadi selama validasi. Terhadap laporan yang dilengkapi dengan catatan penyimpangan, evaluasi dan tindak lanjut penyimpangan perlu disampaikan. Terhadap adanya penyimpangan selama validasi proses ditangani sesuai Prosedur Penanganan Penyimpangan dengan no dokumen PQS-03-003.  Kesimpulan status validasi proses sebaiknya dibuat dari laporan tersebut. Perubahan terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya hendaknya dikaji dan disahkan oleh Manajer Quality Assurance.

- Pastikan seluruh tindakan pencegahan dan perbaikan telah direncanakan dan persyaratan verifikasi berkelanjutan juga telah direncanakan. Pastikan bahwa metode pengumpulan data sesuai, sehingga hasil verifikasi tersebut dapat digunakan dalam pengkajian mutu produk.

    - Pelaksanaan validasi proses terhadap variasi bahan tambah alternatif dilakukan sebagai berikut :

- Periksa hasil kajian risiko bahan tambah alternatif yang tertera pada lampiran Intruksi Kerja Penanganan Bahan Baku Alternatif (I-QS-00-012)

- Tentukan jumlah bets validasi sesuai dengan tabel berikut :

|  |  | Profil resiko diluar parameter proses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tinggi | Medium | Rendah |
| Profil resiko berdasarkan proses | Tinggi | Bahan tidak diterima | 3 bets | 2 bets |
|  | Medium | 3 bets | 3 bets | 2 bets |
|  | Rendah | 3 bets | 2 bets | Tidak perlu divalidasi |

- Lakukan validasi proses sesuai tahapan pelaksanaan validasi proses secara umum

  - Isi Protokol Validasi Proses

    - Halaman Muka

Berisi informasi tentang nama produk, kekuatan sediaan, jenis sediaan, besar bets, asal origin bahan aktif, dan keterangan validasi variasi (bahan tambah alternatif ataupun variasi mesin) serta mencantumkan logo serta tulisan PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

    - Tujuan

Tentukan tujuan studi.

    - Ruang Lingkup

Tentukan ruang lingkup studi, seperti nomor batch, produk, tipe mesin (jika terdapat lebih dari 1 tipe mesin yang digunakan), sumber origin bahan aktif, dll.

    - Metode Validasi

Detail dari tipe validasi (prospektif atau konkuren) dan jumlah bets yang dibutuhkan.

    - Penanggungjawab

Tentukan peran dan tanggung jawab terhadap aktivitas validasi.

    - Referensi

Tentukan acuan terhadap dokumen yang mendukung studi validasi, seperti spesifikasi/informasi produk, penilaian risiko, prosedur tetap, catatan bets, dll.

    - Deskripsi Produk

Tentukan informasi produk, seperti nama produk, bentuk sediaan, bentuk kemasan, kandungan zat aktif, origin zat aktif, ukuran bets, jumlah bets validasi, waktu kadaluarsa, Nomor Izin Edar, lokasi produksi, dan spesifikasi.

    - Daftar Bahan

Daftar seluruh bahan yang digunakan, termasuk informasi kode material, jumlah, dan produsen.

    - Daftar Bahan Kemasan

Daftar seluruh bahan kemasan yang digunakan, termasuk informasi kode material, jumlah, dan produsen.

    - Daftar Alat, Mesin, dan Sistem Penunjang Kritis

Seluruh alat dan sistem pendukung yang kritis dan status kualifikasinya.

    - Bagan Alur Proses

Rangkuman alur proses dan titik kritis pada setiap tahapan.

    - Parameter Proses Kritis

Identifikasi seluruh parameter kritis untuk setiap tahapan proses.

Parameter kritis mengacu pada dokumen sebagai berikut :

- Risk Assessment Sediaan Tablet (TS/005/VIII/2018)

- Risk Assessment Sediaan Serbuk (TS/008/VIII/2018)

- Risk Assessment Sediaan Sirup (TS/006/VIII/2018)

    - Kualifikasi Personel

Dokumen pelatihan untuk seluruh prosedur yang dibutuhkan untuk setiap personel.

    - Rencana Pengujian dan Rencana Pengambilan Sampel

Detail studi validasi dengan prosedur yang jelas, rencana pengambilan sampel, dan kriteria penerimaan. Rencana pengambilan sampel seharusnya termasuk apa, kapan, bagaimana, dan siapa yang membutuhkan sampel tersebut. Rencana pengambilan sampel sebaiknya mengidentifikasi pengambilan sampel yang diharapkan untuk monitor rutin (kontrol dalam-proses) serta sampel tambahan yang diambil untuk tujuan studi validasi.

Jumlah sampel yang diambil berdasarkan Acceptable Quality Limit (AQL) mengacu pada :

- Sampel antara dan ruahan : Daftar Jumlah Sampel dan Syarat Pemeriksaan AQL (F-PQS-02-011-06)

- Sampel hasil kemas : Formulir Pemeriksaan Pengemasan Akhir Produk Jadi (F-PQS-02-010-08)

Lokasi dan atau waktu pengambilan sampel harus tersebar secara merata minimal pada tiga bagian yang berbeda pada mesin produksi untuk melihat terdapat variasi atau tidak.

    - Kriteria Penerimaan

Tentukan Kriteria Penerimaan dari Validasi Proses yang dilakukan. Penentuan Kriteria penerimaan berdasarkan kepada spesifikasi produk dan kesesuaian parameter proses, adapun nilai kapabilitas proses yang bersangkutan berdasarkan nilai Cpk dan/atau Ppk sebagai analisa awal atau langkah preventif untuk keberhasilan produk pada batch berikutnya.

Detail kriteria penerimaan sesuai dengan tabel berikut ini :

| Kriteria Penerimaan | Keterangan |
| --- | --- |
| Valid | Jika parameter proses dan hasil pengujian sampel validasi memenuhi syarat |
| Dapat Diterima | Jika terdapat spesifikasi fisik yang tidak memenuhi AQL namun sudah dilakukan investigasi oleh bagian penyimpangan; terdapat ketidaksesuaian proses parameter namun memberikan hasil pengujian sampel yang memenuhi syarat. Jika ditemukan spesifikasi minor dan major pada proses pengemasan yang tidak memenuhi syarat |
| Tidak Valid | Jika terdapat spesifikasi yang tidak memenuhi syarat (Kadar, Disolusi, Keseragaman Kandungan atau Keragaman Bobot produk ruahan, Identifikasi, dan Mikrobiologi) |

Untuk kriteria penerimaan terhadap analisa statistik dijelaskan dalam Lampiran Kriteria Penerimaan Validasi Proses Melalui Pendekatan Statistik (F-I-QS-04-010-05).

  - Isi Laporan Validasi Proses

    - Halaman Muka

Berisi informasi tentang nama produk, kekuatan sediaan, jenis sediaan, besar batch, dan asal origin bahan aktif, keterangan validasi variasi (bahan tambah alternatif ataupun variasi mesin). Jika diperlukan pembuatan laporan dengan jumlah bets validasi kurang dari tiga, maka laporan dapat dibuat dengan memberikan penanda pada judul dokumen, yaitu Laporan Interim.

    - Tujuan

Tentukan tujuan dari dokumen.

    - Pembahasan Hasil

Deskripsikan dan buat pembahasan hasil, termasuk analisis statistik yang sesuai. Buat pembahasan tentang kekurangan yang terjadi selama studi.

    - Evaluasi

Lakukan evaluasi terhadap validasi proses yang telah dilakukan berdasarkan parameter kritis dan parameter pengujian yang telah ditentukan sebagai dasar dalam menyimpulkan proses validasi yang telah dilakukan.

    - Kesimpulan

Deskripsikan status validasi proses dari hasil studi.

    - Revalidasi

Validasi ulang dilakukan berdasarkan monitoring selama siklus hidup produk tersebut.

    - Lampiran

Lampirkan data mentah, laporan pengujian, dll yang dibutuhkan untuk mendukung  kesimpulan laporan.

  - Kontrol Perubahan dan Revalidasi

    - Studi validasi proses perlu dilakukan dalam kondisi berikut :

- Produk baru

- Produk yang telah diproduksi dengan kinerja tinggi tetapi belum divalidasi

- Perubahan proses produksi dan formula

- Perubahan peralatan proses yang mempengaruhi perubahan desain dan parameter kritis/operasional

- Perubahan produsen bahan aktif dan/atau bahan tambahan.

- Perubahan ukuran batch, lebih besar atau lebih kecil.

- Bandingkan dengan besar bets yang teregritrasi yang mengacu pada dokumen manual mutu

- Perubahan parameter uji

    - Saat perubahan atau penyimpangan proses terjadi, proses sebaiknya dikaji dan dievaluasi, lalu dilakukan revalidasi di mana perubahan atau penyimpangan tersebut terjadi. Revalidasi harus dilakukan pada perubahan yang mempunyai dampak signifikan pada mutu produk jadi.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QS-04-010-01/00 | Template Protokol Validasi Proses |  |
| 2 | F-I-QS-04-010-02/00 | Template Lampiran Protokol Validasi Proses |  |
| 3 | F-I-QS-04-010-03/00 | Template Laporan Validasi Proses |  |
| 4 | F-I-QS-04-010-04/00 | Template Lampiran Laporan Validasi Proses |  |
| 5 | F-I-QS-04-010-05/00 | Kriteria Penerimaan Validasi Proses Melalui Pendekatan Statistik |  |
| 6 | F-I-QS-04-010-06/00 | Label Bets Validasi |  |
| 7 | F-I-QS-04-010-07/00 | Label Sampel Validasi |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QS-04-010 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| I-QS-00-012 | Instruksi Kerja Penanganan Bahan Baku Alternatif |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanganan Penyimpangan |
| F-PQS-02-011-06 | Daftar Jumlah Sample dan Syarat Pemeriksaan AQL |
| F-PQS-02-010-04 | Formulir Pemeriksaan Pengemasan Akhir Produk Jadi |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| - AMPO | 6. AMPR | 11. AMP3 | 16. SPPK | 17. SPC | 22. SKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SVPP | 7. SPKP | 12. AMPF | 17. STTM | 18. STL2 | 23. SDPP |
| - AMPT | 8. SCCR | 13. AMDPP | 18. SGTL1 | 19. SPPSH | 24. AMS |
| - SOBP | 9. AMP1 | 14. AMPM | 19. SCTL1 | 20. SPPCH | 25. SPS |
| - SOK | 10. AMP2 | 15. SPPP | 20. SSSP | 21. SKP | 26. SPB |