- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 (Hal. 704 – 405 ; 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 704 – 705)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 11 | HPLC |
| 2 | Jangka sorong | 12 | Labu ukur |
| 3 | Hardness Sampleer | 13 | Botol reagen 1000 mL |
| 4 | Friability Sampleer | 14 | Membran filter 0,20 μm |
| 5 | Mortin dan stemper | 15 | Sentrifuga |
| 6 | Spatula | 16 | Disolusi Sampleer |
| 7 | Gelas Ukur | 17 | Disintegration |
| 8 | Syringe | 18 | Ultrasonic Bath |
| 9 | Pipet Volume | 19 | Labu Disolusi |
| 10 | Spektrofometer UV-Vis |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1 | Natrium Fosfat Monobasa | 4 | HCl 0,1 N |
| 2 | Akuades | 5 | Asetonitril Pro HPLC |
| 3 | Asam Fosfat 10% | 6 | Baku Kerja Hydrochlorothiazide |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi B

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M

    - Timbang 12,4191 g Natrium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

    - Larutkan dengan Akuades 900 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

    - Campurkan 900 mL larutan dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M dengan 100 mL Asetonitril pro HPLC.

    - Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat 10%, homogenkan.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Hydrochlorothiazide replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: Cortecs; C-18; 4,6 x 50 mm; 2,7 µm

Detektor	: UV 254 nm

Flow rate	: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan Dapar Natrium Fosfat Monobasa 0,1 M : Asetonitril pro HPLC (90:10)

Pengencer	: Fase Gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,5 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 25,00 mg baku kerja Hydrochlorothiazide masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±30 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,125 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet hydrochlorothiazide tablet 25 mg. hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen. (Setara dengan 25 mg Hydrochlorothiazide).

- Timbang 135,00 mg sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL fase gerak, sonikasi selama 5 menit.

- Tambahkan 10 mL Asetonitril pro HPLC, sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,125 mg/ml).

- Perhitungan

Cu= LuLs× Ws Dosis × WrWu× FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Hydrochlorothiazide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (200) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Baku kerja |
| Dosis | = | 25 mg |

  - Keragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Hydrochlorothiazide.

- Larutan Baku

- Timbang 25,00 mg baku kerja Hydrochlorothiazide masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±30 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,125 mg/ml)

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL fase gerak, sonikasi selama 5 menit.

- Tambahkan 10 mL Asetonitril pro HPLC, sonikasi selama 5 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 5 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Lakukan sebanyak 10 kali

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,125 mg/ml)

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis× FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Hydrochlorothiazide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 25 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (200) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (200) |
| B% | = | % Kadar baku kerja |

    - Perhitungan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096)

    - Cara Kerja :

| Media | : | HCl 0,1 N ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 60 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 65% (Q=60%) |

- Medium Disolusi

Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,33 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 272 nm |
| Blanko | : | Asam Klorida (HCl) 0,1 N |

- Larutan Baku

- Timbang 6,944 mg baku kerja Hydrochlorothiazide.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan HCl 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan menggunakan HCl 0,1 N hingga tanda batas.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan menggunakan HCl 0,1 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,006944 mg/ ml).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Ambil 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 0,006944 mg/ml).

- Toleransi

- Dalam waktu 60 menit harus larut tidak kurang dari 60% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Hydrochlorothiazide yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | konsentrasi larutan baku ( mg zat baku100×110) |
| Cr (mg/ml) | : | konsentrasi larutan uji (Dosis900×520) |
| Dosis | : | 25 mg |
| B% | : | % kadar baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg (S-QC-03-096).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikoba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-097 | 00 | 06 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-097 | 01 | 12 SEP 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pustaka - Perubahan perhitungan dan preparasi sampel kadar, keseragaman kandungan dan disolusi. - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen |
| I-QC-03-097 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin penanggung jawab - Penambahan redaksi identifikasi B pada poin identifikasi - Penambahan uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 dan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP