- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Moxifloxacin HCl untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Moxifloxacin HCl yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: 7-[(4aS,7aS)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6

fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylicacid    hydrochloride. [186826-86-8]

Rumus molekul		: C21H24FN3O4.HCl

Bobot molekul		: 473,89 g/mol

Kode material		: 31001370

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 41 (2018) |
|  | Warna |  | Kuning hingga kuning pucat | USP 41 (2018) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Agak Sukar larut | USP 41 (2018) dan RnD PT Kimia Farma |
|  | Dalam Alkohol |  | Sukar larut | USP 41 (2018) dan RnD PT Kimia Farma |
|  | Dalam Aseton |  | Praktis Tidak Larut | USP 41 (2018) dan RnD PT Kimia Farma |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 41 (2018) |
|  | Identifikasi B (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti diperoleh pada Penetapan kadar. | USP 41 (2018) |
|  | Identifikasi C (Uji Identifikasi Klorida) |  | Terbentuk endapan | USP 41 (2018) |
| 4 | pH |  | 3,9 – 4,6 | USP 41 (2018) |
| 5 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 4,5 | USP 41 (2018) |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
| 7 | Sulfat | % | Tidak lebih dari 0,04 | USP 41 (2018) |
| 8 | Kadar (terhadap zat anhidrat) | % | 98,0 – 102,0 | USP 41 (2018) |
| 9 | Rotasi Optik | deg | (-125,0) – (-138,0) | USP 41 (2018) |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa sejenis A | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Senyawa sejenis B | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Senyawa sejenis C | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Senyawa sejenis D | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Senyawa sejenis E | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 41 (2018) |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 41 (2018) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | USP 41 (2018) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 41 (2018) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-354 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |