- Tujuan

Instruksi Kerja ini dibuat untuk pedoman tata cara penanganan bahan baku dan bahan kemas di gudang dilakukan dengan baik dan benar sesuai Instruksi Kerja.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja tetap untuk penanganan bahan baku dan bahan kemas pada Bagian Penyimpanan di PT. Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

- Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui Instruksi Kerja tetap ini.

- Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa Instruksi Kerja ini.

- Asisten Manager Penyimpanan bertanggung jawab memeriksa, dan memastikan Instruksi Kerja tetap ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

- Supervisor Gudang Bahan Baku dan Supervisor Gudang Bahan Kemas bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa secara berkala, dan memastikan Instruksi Kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

- Pelaksana Penyimpanan bertanggung jawab melaksanakan penanganan bahan baku dan bahan kemas sesuai dengan Instruksi Kerja.

- Definisi

  - Bahan baku adalah semua bahan yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengelolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan/ jadi.

  - Eksipien (bahan tambahan) adalah suatu bahan, bukan berupa zat aktif yang telah dievaluasi dengan benar keamanannya dan termasuk dalam sistem penghantaran obat (drug delivery system) untuk :

    - Membantu dalam memproses sistem penghantar obat selama pembuatan obat tersebut.

    - Melindungi, mendukung atau meningkatkan stabilitas obat, ketersediaan hayati (bioavaibility), atau akseptibilitas pasien.

    - Membantu identifikasi produk.

    - Meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektifitas obat selama penyimpanan atau penggunaan.

  - Psikotropika memiliki potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan terhadap obat jenis tertentu.

  - Prekursor farmasi adalah zat atau hana pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat.

  - Obat-obat tertentu (OOT) adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin dan Haloperidol.

  - Bahan kemas adalah tiap bahan, termasuk bahan kemas cetak, yang digunakan dalam proses pengemasan produk jadi, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Bahan pengemas terdiri dari bahan pengemas primer (bersentuhan langsung dengan produk) dan sekunder.

  - Yang dimaksud material pada Instruksi Kerja ini adalah bahan baku dan bahan kemas.

  - Goods receipt adalah proses penerimaan material sebagai tindaklanjut atas realisasi pengiriman material dari vendor berdasarkan purchase order yang telah disampaikan/dikirimkan.

  - Surat Jalan (SJ) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak angkutan untuk mengirim barang sesuai dengan surat penyerahan barang yang dikeluarkan oleh pemasok.

  - Surat Penyerahan Barang (SPB) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemasok yang memuat informasi No. PO, nama barang, jumlah barang yang dikirimkan.

  - Purchase order (PO) merupakan suatu dokumen resmi (formal) dari organisasi pembelian/ pengadaan yang berisi permintaan atau instruksi kepada suatu vendor/supplier untuk memasok material atau jasa dalam jumlah tertentu pada suatu waktu tertentu.

  - SAP (System Analysis and Program Development), bisa juga singkatan dari System, Applications and products in data Processing.

  - First in First Out (FIFO).

  - First Expired First Out (FEFO).

  - Bukti terima barang sementara (BTBS).

  - Label status bahan baku/ kemas merupakan label yang menyatakan status mutu dari suatu bahan baku/ kemas.

  - Label “KARANTINA” (warna kuning) menyatakan bahwa suatu bahan sedang dalam proses pemeriksaan oleh pengawasan mutu dan belum boleh digunakan.

  - Label “DILULUSKAN” (warna hijau) menyatakan bahwa suatu bahan baku/ kemas dapat digunakan untuk proses.

  - Label “DITOLAK” (warna merah) menyatakan bahwa suatu bahan baku/ kemas yang tidak dapat digunakan untuk proses lanjut.

  - Good Receipt Slip adalah bukti penerimaan barang.

  - Administrasi persediaan gudang (APG)/Warehouse Inventory Administrastion (APG).

  - Warehouse Management System (WMS) adalah system yang mengelola dan mengontrol setiap proses pergudangan.

  - Prosedur Sistem Mutu (PSM).

  - Penimbangan Sentral (PS).

  - Reservation adalah permintaan material ke Gudang.

  - Reservation slip adalah formulir yang digunakan untuk permintaan material ke gudang.

  - Goods Transfer Sloc to Sloc adalah memindahkan material dari satu gudang ke gudang lain dalam satu plant yang sama.

  - Storage Location (SLOC) merupakan unit penyimpanan yang memungkinkan perbedaan lokasi satu material dalam satu plant. Storage location mengidentifikasikan posisi material disimpan (gudang).

  - Goods Issue Process Order adalah proses pengeluaran material berdasarkan referensi proses order.

  - Goods Issue Slip adalah formulir pengeluaran material dari penimbangan sentral/ penandaan bahan kemas ke produksi.

  - Quality Inspection (QI) Stock adalah stock material yang sedang menunggu hasil pemeriksaan QC.

  - Unrestricted-Used (UU) stock adalah stock material yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

  - Bloked stock adalah stock material yang tidak boleh digunakan untuk proses selanjutnya.

  - BAS adalah Building Automation Sistem yang merupakan system pengontrolan AHU di seluruh area.

  - Storage Bin (S Bin) adalah unit slot penyimpanan terkecil.

  - Storage Type (S Type) adalah unit lokasi penyimpanan yang sesuai dengan area/ruang penyimpanan dan dapat terdiri dari satu atau beberapa Sbin.

  - Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dari penyarian bahan baku obat bahan alam (simplisia) menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian dipekatkan hingga diperoleh sediaan dalam bentuk kering, kental, atau cair.

  - Simplisia adalah bahan alamiah yang belum diolah dan digunakan sebagai obat yang merujuk pada bahan baku yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, belum berupa zat kimia murni, dan belum mengalami pemrosesan lebih lanjut seperti pengeringan, penggilingan, atau ekstraksi.

- Referensi

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Tahun 2020

  - ISO 9001 (Management Sistem Mutu)

  - ISO 45001 (Keselamatan Kesehatan Kerja)

  - ISO 14001 (Lingkungan)

  - Sistem Jaminan Halal

  - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - PENERIMAAN MATERIAL SEBAGAI BARANG TITIPAN SEMENTARA

    - Periksa surat jalan/surat penyerahan barang dari pemasok/jasa angkutan, kemudian cocokkan dengan PO di SAP meliputi :

- Nama material

- Jumlah material

- Nama pemasok

- No Batch pemasok

- Pabrik pembuat

- Negara Pembuat

    - Lakukan pemeriksaan origin, bandingkan origin yang tertera dalam kemasan bahan baku dengan “Daftar Produsen Bahan Baku Plant Banjaran” yang sudah disetujui dengan edisi yang terbaru.

    - Untuk bahan baku halal, lakukan pemeriksaan di logo halal pada kemasan barang tersebut (bila ada) dan bandingkan dengan daftar bahan baku halal yang telah di setujui dengan edisi terbaru.

    - Lakukan pengecekan jasa angkutan bahan baku/kemas menggunakan lampiran Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Bahan Baku/Kemas (F-I-WR-00-025-18).

    - Lakukan pengecekkan fisik material yang datang menggunakan formulir pemeriksaan fisik barang No. (F-I-WR-00-025-04).

    - Pastikan bahwa pemasok menyertakan Certificate of Analysis (CoA). Jika tidak ada, koordinasikan dengan bagian Pengadaan untuk segera mengajukan permintaan CoA kepada pemasok tersebut.

    - Informasikan ke Supervisor GBB/GBK bahwa material yang diterima telah sesuai dengan surat jalan/ surat penyerahan barang.

    - Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan langkah-langkah berikut :

      - Jika surat jalan/ surat penyerahan tidak sesuai dengan PO (Purchase Order), maka lakukan kordinasi dengan sub. Bagian pengadaan oleh Supervisor Warehouse untuk mendapat keputusan.

      - Jika nama/ sinonim material tidak sesuai dengan surat jalan/ surat penyerahan barang, tolak material tersebut oleh Supervisor Warehouse.

      - Jika origin bahan baku tidak sesuai dengan “Daftar Produsen Bahan Baku Plant Banjaran”, penolakkan bahan baku tersebut oleh Supervisor, kemudian segera lakukan koordinasi dengan jajaran Supervisor Technical Support.

      - Jika jumlah material kurang dari jumlah yang tercantum dalam surat jalan/ surat penyerahan barang, tulis jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diterima, kemudian paraf dan Inisial nama.

      - Jika jumlah material melebihi jumlah yang tercantum dalam PO, lakukan Instruksi Kerja sebagai berikut:

- Alihkan kelebihannya ke PO berikutnya/ sisa PO dengan mengikuti alur FIFO dan FEFO.

- Lakukan pemecahan masalah ini sepengetahuan pemasok dengan mencatatkan pada surat jalan/ surat penyerahan barang kemudian ditandatangani oleh pemasok dan Supervisor Warehouse.

- Jika tidak ada lagi PO yang tersedia untuk pemasok tersebut, kembalikan kelebihannya kepada pemasok.

- Terima material hanya sejumlah material yang ada dalam PO atau sisa PO yang ada.

- Setiap kali ada penolakkan material, lakukan kordinasi dengan supervisor pengadaan.

      - Jika ada kemasan bahan baku/kemas dengan kondisi sebagai berikut :

- Kemasan tidak orisinil

- Kemasan rusak / hampir rusak

- Kemasan tidak berlabel/beretiket

- Label/etiket bukan dari pabrik/pembuat

- Segera catat ketidaksesuaian tersebut lebih rinci termasuk jumlah dan No. Batch/ Lotnya pada surat jalan/ surat penyerahan barang, kemudian buat berita acara bahan baku/ kemas yang tidak sesuai menggunakan formulir (F-I-WR-00-025-01).

- Jika bahan baku yang diterima tanggal kedaluwarsa kurang dari 1 tahun dan vitamin kurang 6 bulan, segera lakukan koordinasi dengan jajaran Supervisor Production Control. (Bahan baku yang diterima minimal 1 tahun terhadap tanggal kedaluwarsanya).

- Kirimkan Berita Acara ke bagian terkait sebagai laporan penerimaan Bahan Baku/Kemas yang tidak sesuai untuk ditindaklanjuti.

    - Turunkan material dari kendaraan angkutan. Pastikan badan angkutan bahan baku/kemas masuk semua ke area loading dock. Jika terjadi hujan, apabila badan angkutan tidak memungkinkan masuk semua ke area loading dock, hentikan bongkar sampai hujan reda.

    - Simpan di atas palet yang sudah disiapkan.

    - Simpan diruang karantina menggunakan alat supporting.

    - Timbang setiap kemasan bahan baku sebanyak 100% dari jumlah wadah untuk bahan baku berikut :

- Bahan baku simplisia untuk produksi Herbal

- Daun sirih

- Etanol 95%

- Psikotropika dan prekursor

- OOT

    - Catat hasil penimbangan sebagai berikut :

      - Untuk bahan baku simplisia, catat dalam formulir catatan penimbangan bahan baku pada waktu penerimaan barang dari pemasok (F-I-WR-00-025-05).

      - Untuk daun sirih segar catat dalam formulir catatan penimbangan bahan baku sirih no (F-I-WR-00-025-06).

      - Untuk bahan baku ethanol 95% catatan dalam formulir pengecekkan bahan baku etanol 95% di gudang No. (F-I-WR-00-025-10).

      - Untuk bahan baku psikotropika dan prekursor, catat dalam formulir pengecekkan bahan baku psikotropika dan prekursor di gudang pada lampiran Instruksi Kerja Penanganan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Psikotropika dan Prekursor no (I-PR-00-075)

      - Untuk bahan baku OOT, catat dalam formulir pengecekkan bahan baku psikotropika dan prekursor di gudang.

    - Simpan material di area karantina atau diprioritaskan area racking level 1 dan 2, disesuaikan dengan konfirmasi Storage Bin dari SAP WMS dan sifat/ karakteristik material tersebut sebagai berikut:

      - Untuk bahan baku Herbal, simpan di area karantina Gudang Simplisia untuk bahan baku simplisia dan Gudang Ekstrak/Simplisia Bersih untuk bahan baku Ekstrak

      - Untuk bahan baku psikotropika dan prekursor, simpan di ruang karantina Psikotropika & Prekursor yang dikunci. Kunci dipegang oleh Supervisor Warehouse / personil yang ditunjuk.

      - Untuk bahan baku yang bersifat mudah terbakar/flammable, simpan di area karantina Gudang Api. Daftar Material Mudah Terbakar sesuai formulir (F-I-WR-00-025-13).

      - Untuk leaflet dan etiket, simpan di ruang karantina yang dikunci. Kunci dipegang oleh Supervisor Warehouse.

      - Untuk empty kapsul, simpan barang di ruang penyimpanan empty kapsul.

      - Material Karantina di koridor Gudang hanya boleh disimpan dalam batas maksimal 14 hari kalender sejak kedatangan barang.

      - Beri label Karantina di area penyimpanan material bahan status Karantina (F-I-WR-00-025-24).

    - Simpan material pada suhu ruangan yang sesuai dengan Daftar Ketentuan Penyimpanan Bahan Baku Aktif pada lampiran no. F-I-WR-00-025-20, dan Ketentuan Penyimpanan Bahan Baku Penolong pada lampiran no. F-I-WR-00-025-21.

    - Untuk bahan baku Psikotropika dan Prekursor, tangani sesuai Instruksi Kerja Penanganan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Psikotropika dan Prekursor (I-PR-00-075). Daftar Bahan Baku Psikotropika dan Prekursor sesuai formulir (F-I-PR-00-075-04)

    - Untuk bahan baku OOT, tangani seperti penanganan bahan baku psikotropika dan prekursor.

    - Tanda tangani surat jalan/ surat penyerahan barang oleh Pelaksana Gudang.

    - Lakukan “entry” BTBS oleh admin yang telah memiliki otorisasi untuk mengakses akun Gudang Bahan Baku/Kemas pada komputer SAP sesuai dengan formulir F-PWR-03-003-01.

    - Cetak BTBS kemudian tanda tangani pada kolom “Received by” oleh petugas gudang dan pada kolom “Approve by“ oleh Supervisor Warehouse.

    - Tanda tangani BTBS pada kolom “Sender” oleh pengirim material/ pemasok.

    - Berdasarkan BTBS yang telah dibuat, cetak label “KARANTINA” (warna kuning) sesuai lampiran Instruksi Kerja pergudangan dengan jumlah sesuai sesuai wadah kemasan kedatangan Bahan Baku/Bahan Kemas.

    - Untuk bahan baku simplisia hasil panen, berdasarkan Memo yang diterima dari bagian Umum, lakukan entry GR without PO, kemudian pindahkan menjadi status QI melalui sistem SAP dan cetak label karantina.

    - Untuk bahan baku halal sesuai daftar halal, beri cap Halal pada BTBS dan Label “ Karantina”.

    - Tempelkan label “KARANTINA” pada wadah material pada posisi yang mudah dilihat sesuai dengan formular No. F-PWR-03-003-11

    - Setelah ditandatangani oleh Supervisor Gudang, distribusikan BTBS tersebut ke bagian terkait :

      - Lembar ke-1 (satu) untuk laboratorium Quality Control sebagai permohonan periksa.

      - Lembar ke-2 (dua) untuk arsip di bagian penyimpanan.

    - Pastikan petugas laboratorium menandatangani BTBS.

  - PENERIMAAN MATERIAL SETELAH DILULUSKAN (GOODS RECEIPT)

    - Jika Quality Control telah menempelkan label “DILULUSKAN” (warna hijau) sesuai formulir Instruksi Kerja pergudangan, pindahkan material dari area/ruang karantina ke area/ ruang diluluskan atau lepaskan jaring/ rantai kuning yang ada di sekitar material tersebut.

    - Cetak Goods receipt slip sesuai lampiran Prosedur Pergudangan (F-PWR-03-003-15) pada komputer SAP.

    - Bubuhkan paraf pada Goods Receipt Slip oleh Supervisor GBB/GBK, kemudian serahkan kepada Asman Penyimpanan untuk ditandatangani pada kolom “Approved By”.

    - Jika Goods Receipt Slip sudah ditandatangani oleh Asman Penyimpanan, didistribusikan kebagian Finance and Accounting.

    - Lakukan pengecekan lokasi bin stock sample, dan lakukan transaksi bin to bin transfer oleh admin gudang bahan baku/kemas untuk menyesuaikan lokasi bin pemotongan sample jika diperlukan.

    - Pindahkan bahan baku/bahan kemas yang telah diluluskan sesuai dengan lokasi dan jumlah perbin ke area bin release.

  - PENYIMPANAN MATERIAL

- Bersihkan area gudang untuk penyimpanan bahan baku/ kemas.

- Simpan material diatas palet, kemudian masukkan kedalam rak menggunakan Hand Pallet, Pallet Mover, Stacker atau Reach Truck.

- Atur penyimpanan palet dengan cara berikut :

      - Jarak palet dari dinding dan jarak palet dengan palet 15-30 cm untuk memudahkan petugas gudang membersihkan material dan ruangan gudang.

      - Jenis material/ No. Batch yang berbeda tidak boleh disimpan atau ditumpuk dalam 1 palet yang sama.

      - Jika dalam keadaan terpaksa sehingga menyimpan lebih dari 1 jenis material/ No. Batch yang berbeda dalam 1 palet, gunakan partisi sebagai pemisah.

      - Tidak diperkenankan menyimpan palet kosong/ berisi material di depan Hydrant, pintu keluar/masuk, pintu emergency dan koridor.

      - Jangan gunakan palet yang sudah rapuh/rusak.

      - Palet dan material harus ditempatkan dipermukaan yang datar untuk menghindari potensi tergelincir/jatuh.

      - Lakukan penyimpanan dengan penumpukan yang seimbang dan distribusikan berat secara merata di atas permukaan palet.

      - Tempatkan material dari yang paling berat hingga ringan. Material lebih lebih ringan dan kecil berada paling atas atau disamping material yang lebih berat.

      - Susun palet dan material dengan rapi dan aman.

      - Material diatas palet tidak boleh ditumpuk dalam jarak min. 30 cm dari ceiling, dan sprinkler heads.

      - Utamakan penyimpanan material diatas palet pada rak-rak yang tidak terhalang oleh balok/pilar bangunan. Racking yang berdekatan dengan balok/pilar menjadi prioritas terakhir untuk digunakan.

- Palet diletakkan didalam rak dengan cara menyusun atau menumpuk material berdasarkan

      - Kapasitas Rak

Terdapat 2 jenis kolom, yakni rak dengan kolom yang terdiri dari 2 bin dan 3 bin. Berikut kapasitas untuk masing-masing bin pada tiap levelnya

| Column Capacity for 2 bin (/bin) | Level |
| --- | --- |
| 1000 kg | 2-3 |
| 800 kg | 4-5 |

| Column Capacity for 3 bin(/bin) | Level |
| --- | --- |
| 600 kg | 1-7 |

      - Tonase dan dimensi yang sesuai dengan kapasitas rak untuk masing-masing bin pada tiap level. Daftar tonase dan dimensi bahan baku dilampirkan pada formulir (F-I-WR-00-025-15), dan untuk bahan kemas dilampirkan pada formulir (F-I-WR-00-025-16).

      - Bentuk kemasan

| Bentuk Kemasan | Posisi Level Rak |
| --- | --- |
| Drum | 1-2 |
| Vet/Jerigen | 1-4 |
| Zak/karung/Sack | 1-4 |
| Box/dus/koli | 1-7 |

Penyimpanan material pada level 1 dan 2 diutamakan untuk kemasan dalam bentuk drum. Sedangkan untuk kemasan Vet dapat diposisikan pada level 1 hingga 3, dengan catatan bahwa seluruh drum menempati level 1 dan 2 terlebih dahulu. Aturan tersebut juga berlaku untuk kemasan zak, karung, box dan dus. Daftar bentuk kemasan material dilampirkan pada formulir (F-I-WR-00-025-17).

- Simpan material di tempat yang sesuai dengan sifat/ karakteristiknya dengan suhu ruangan sesuai persyaratan dalam lampiran Daftar Ketentuan Penyimpanan Bahan Baku Aktif dan Bahan Baku Penolong (F-I-WR-00-025-20 dan 21)

- Lakukan pemantauan suhu ruangan pada pagi (pukul 08.00 WIB) dan siang (pukul 14.00), catat dalam formulir No.F-I-WR-00-025-23

- Khusus untuk bahan baku psikotropika, prekursor dan OOT simpan ditempat yang terkunci. Kunci dipegang oleh Supervisor GBB/ personil yang ditunjuk.

- Untuk leaflet dan etiket simpan di ruangan terkunci. Kunci dipegang oleh Supervisor GBK/ personil yang ditunjuk.

- Sediakan kartu stock/APG untuk mencatat mutasi Bahan Baku Psikotropik & Prekursor dan OOT, baik penambahan maupun pengurangan material sesuai dengan formulir No.

- Letakkan MSDS Bahan Mudah Terbakar pada ruang penyimpanan Flammable Warehouse/Gudang Api.

  - PENGELUARAN MATERIAL

    - Terima reservation slip dari penimbangan sentral/ penandaan bahan kemas.

    - Bubuhkan paraf dan catat waktu penerimaan pada reservation slip oleh petugas gudang.

    - Berdasarkan reservation slip atau reservation di SAP, lakukan transaksi “Transfer posting Sloc to Sloc” di SAP untuk merealisasikan reservasi tersebut. Kemudian lakukan transaksi pembuatan transfer order untuk melakukan picking.

    - Lakukan pengeluaran stock material di SAP dengan ketentuan berikut

      - Material yang dikeluarkan adalah material yang statusnya sudah diluluskan atau “Unrestricted Used”

      - Keluarkan dari stok yang jumlahnya disesuaikan dengan kemasan aslinya (Original packing) dan kelipatannya

      - Mengikuti azas FEFO dan FIFO

    - Cetak transfer Order Slip sesuai dengan Formulir No. F-PWR-03-003-22

    - Berdasarkan Transfer Order Slip, siapkan bahan baku/ kemas yang akan dikeluarkan.

    - Lakukan pengeluaran fisik material dari gudang dengan ketentuan berikut

      - Bahan baku/ kemas yang dikeluarkan yaitu yang sudah ditempel label “DILULUSKAN” dengan tanggal Next Inspection Date dan ED belum jatuh tempo.

      - Lakukan pengambilan barang sesuai dengan posisi Storage Bin dari Transfer Order (TO) Slip

      - Lakukan pengambilan material secara bertahap mulai dari susunan/ lapisan yang paling atas.

    - Untuk Bahan Baku Simplisia :

      - Serahkan simplisia berdasarkan Realisasi Reservasi.

      - Apabila ada sisa bahan simplisia, pindahkan ke plastik bersih dan beri label sisa penimbangan sesuai dengan form no F-PWR-03-009-02.

      - Tutup rapat plastik menggunakan cable ties/tali.

    - Lakukan pengecekan bahan baku/bahan kemas yang akan dikirim ke bagian penimbangan sentral /penandaan sesuai dengan Transfer Order Slip.

    - Didistribusikan Transfer  Order (TO) Slip ke bagian Penimbangan Sentral/Penandaan Bahan Kemas.

      - Lembar 1 dikirim ke penimbangan sentral/ penandaan bahan kemas.

      - Lembar 2 untuk arsip Warehouse.

  - PENGIRIMAN MATERIAL KE PENIMBANGAN SENTRAL/ PENANDAAN BAHAN KEMAS

    - Pastikan material yang akan dikirim sudah disiapkan dilengkapi dengan transfer order (TO).

    - Tanda tangani Transfer Order (TO) sesuai lampiran Instruksi Kerja Pergudangan No. F-PWR-03-003 oleh supervisor/ petugas gudang pada kolom “Yang Menyerahkan”.

    - Pastikan material yang akan dikirim ke penimbangan sentral/penandaan bahan kemas adalah material yang sudah ditempel label “DILULUSKAN” (warna hijau) dengan dan Next Inspection Date dan Expire Date belum jatuh tempo.

    - Kirimkan ke penimbangan sentral/penandaan bahan kemas menggunakan kendaraan roda 4/ forklift/ lori, jika terjadi hujan gunakan mobil box.

    - Lakukan pengaturan posisi bahan baku/kemas selama pengiriman dan sesuai dengan kapasitas forklift/ lori/ mobil box agar tidak terjatuh sehingga terhindar dari kerusakan bahan.

    - Lakukan pengiriman material oleh orang yang sudah terkualifikasi (sudah terlatih, berpengalaman, berpendidikan dalam pengoperasian forklift atau kendaraan alat angkat angkut).

    - Serahkan material ke penimbangan sentral/penandaan bahan kemas disertai dengan transfer order (TO) yang sudah ditandatangani.

    - Jika material telah diterima oleh Bagian tersebut, pastikan petugas penimbangan sentral/ Penandaan Bahan Kemas membubuhkan tanda tangan pada transfer order (TO).

  - PENGEMBALIAN (RETUR) MATERIAL KE PEMASOK

    - Setelah Quality Control menempelkan label “DITOLAK” (warna merah) pada material, masukan material tersebut ke ruangan ditolak yang terpisah dan terkunci. Kunci dipegang oleh supervisor/ personal yang ditunjuk.

    - Simpan diruangan ditolak tidak lebih dari 60 hari kerja (3 bulan) material tersebut ditempel label “DITOLAK”.

    - Pastikan bagian gudang menerima “Inspection Report” ditolak.

    - Lakukan transaksi pengembalian barang ke pemasok (Return to vendor) di SAP.

    - Cetak/ print bukti retur barang sesuai dengan Formulir No F-PWR-03-003-14

    - Tandatangani bukti retur barang pada kolom “Approved By” oleh Supervisor GBB/GBK.

    - Kembalikan material ditolak ke pemasok disertai dengan bukti retur barang.

    - Pemasok akan mengganti bahan baku/ kemas yang ditolak sejumlah bahan yang ditolak.

    - Tangani material penggantian dari pemasok sesuai Instruksi Kerja penerimaan bahan.

    - Informasikan ke supervisor Procurement perihal pengembalian barang yang ditolak ke pemasok.

  - PENANGANAN MATERIAL YANG RUSAK/ DESIGN LAMA

    - Pindahkan material yang rusak/ design lama ke area karantina.

    - Lakukan transaksi “Recurring Batch Inspection” secara manual, material tersebut secara sistem akan pindah dari UU stock ke status QI stock.

    - Cetak/ print transfer slip Unrestricted Used to Quality Inspection sesuai dengan Formulir No. F-PWR-03-003-15

    - Cetak/ print label “Karantina” (Warna Kuning) sesuai dengan Formulir No. F-PWR-03-003-11

    - Tempelkan label “KARANTINA” (warna kuning) pada bagian luar kemasan material.

    - Kirim Transfer Slip ke bagian Laboratorium QC sebagai permohonan periksa.

    - Setelah Quality Control menempelkan label “DITOLAK” (warna merah) pada setiap kemasan material tersebut, pisahkan material yang ditolak dari material yang diluluskan.

    - Masukkan keruangan “DITOLAK” yang terpisah dan terkunci. Kunci dipegang oleh Supervisor/ personal yang ditunjuk.

    - Pastikan bagian gudang menerima “Inspection Report” ditolak.

    - Pindahkan material yang ditolak ke gudang barang rusak.

    - Lakukan transaksi “Transfer Posting to Plant Rusak” di SAP setelah turun izin direksi untuk dimusnahkan, kirim material rusak/ design lama ke tim pemusnahan/K3 disertai dengan memo dan daftar bahan yang akan dimusnahkan.

  - PENANGANAN BAHAN BAKU KEDALUWARSA

    - Cetak/print transfer slip Unrestricted Used to Quality Inspection sesuai dengan formular No. F-PWR-03-003.

    - Kirim transfer Slip “Unrestricted Used to Quality Inspection” ke bagian Pengawasan Mutu sebagai pemberitahuan ada material yang sudah kedaluwarsa.

    - Pastikan bagian gudang menerima “Inspection Report” ditolak.

    - Pindahkan bahan baku yang kedaluwarsa ke gudang “reject”.

    - Lakukan transaksi “transfer posting to Plant Rusak” di SAP setelah turun ijin direksi untuk dimusnahkan, kirim bahan baku yang kedaluwarsa ke tim pemusnahan/K3 disertai dengan memo dan daftar bahan baku yang akan dimusnahkan.

  - PENANGANAN MATERIAL YANG JATUH TEMPO UJI ULANG (RECURRING BATCH INSPECTION)

    - Pindahkan material yang jatuh tempo uji ulang ke area karantina atau pasang rantai/ jaring warna kuning disekitar material tersebut.

    - Cetak/ print Transfer Slip Unrestricted Used to Quality Inspection sesuai Formulir No. F-PWR-03-003.

    - Cetak/ print label “KARANTINA” (warna kuning).

    - Tempelkan label “KARANTINA” (warna kuning) pada tiap wadah material.

    - Kirim transfer slip ke laboratorium QC sebagai permohonan periksa.

    - Setelah Quality Control menempelkan label “DILULUSKAN” (warna hijau), simpan kembali material diruangan/ area diluluskan.

    - Jika Quality Control menempelkan label “DITOLAK” (warna merah), tangani material sebagai berikut :

      - Pastikan bagian gudang menerima “Inspection Report” ditolak

      - Masukkan keruangan “DITOLAK” yang terpisah dan terkunci. Kunci dipegang oleh Supervisor/ personil yang ditunjuk

      - Simpan diruangan “DITOLAK” tidak lebih dari 60 hari (3 bulan) sejak ditempel label “DITOLAK”.

      - Pindahkan material yang ditolak ke gudang barang rusak.

      - Lakukan transaksi “transfer Posting to Plant Rusak” di SAP setelah turun ijin direksi untuk dimusnahkan, kirim bahan baku yang kedaluwarsa ke tim pemusnahan/K3 disertai dengan memo untuk dimusnahkan dan “Inspection Report ditolak”

  - MONITORING WAKTU KEDALUWARSA DAN UJI ULANG (RECURRING BATCH INSPECTION)

    - Transaksi “Recurring Batch Inspection” diatur secara otomatis sehingga secara sistem material yang akan jatuh tempo uji ulang maupun yang akan ED akan pindah posisinya dari UU stock ke QI stock 14 hari sebelum jatuh tempo.

    - Material tersebut akan diblokir oleh sistem sehingga tidak bisa digunakan.

    - Lakukan monitoring tanggal kedaluwarsa dari setiap batch bahan baku (batch Expiration) dan tanggal uji ulang (Next Inspection Date) untuk setiap bahan baku dan kemas di SAP.

    - Tangani bahan baku/ kemas yang jatuh tempo uji ulang tangani sesuai Instruksi Kerja penanganan bahan baku/ kemas yang jatuh tempo uji ulang pada point 6.8.

    - Lakukan monitoring tersebut setiap hari.

  - PENANGANAN MATERIAL HASIL RETUR DARI PS/PENANDAAN BAHAN KEMAS

    - Periksa fisik material yang diretur dari penimbangan sentral/ penandaan bahan kemas, cocokan dengan transfer slip yang diterima meliputi:

- Nama material

- Jumlah Material

- No. Batch

- Expired Date

- Origin

    - Pastikan kemasan material yang diretur dari penimbangan sentral/ penandaan bahan kemas dalam keadaan baik (original packing) dan label status “DILULUSKAN” menempel pada kemasan luar.

    - Jika sudah sesuai, bubuhkan tanda tangan transfer slip pada kolom “Diterima oleh”.

    - Simpan material di tempat yang telah ditentukan sesuai Prosedur penyimpanan material (PWR-02-002).

  - PENANGANAN BAHAN BAKU/ KEMAS ALTERNATIF DI GUDANG

Penanganan bahan baku/ kemas alternatif sama dengan penanganan bahan baku/ kemas. Tetapi ada beberapa penanganan khusus sebagai berikut:

    - Penerimaan material sebagai barang titipan sementara

      - Identifikasi salah satu ciri-ciri bahan baku/ kemas alternatif sebagai berikut :

- Origin berbeda dengan origin bahan baku/ kemas yang eksisting

- Jumlah pesanan tidak banyak.

- Bentuk kemasan berbeda dengan bentuk kemasan bahan baku /kemas yang eksisting.

- Periksa No. Purchase requisition (PR) di SAP, untuk bahan baku/kemas alternatif menggunakan No. 12********

      - Beritahu bagian Technical Support/Pendukung Teknis bahwa ada kedatangan bahan baku/ kemas alternatif.

      - Tangani bahan baku/ kemas sesuai Instruksi Kerja penerimaan material sebagai barang titipan sementara.

    - Penerimaan material setelah diluluskan di gudang (Goods Receipt).

      - Tangani material sesuai Instruksi Kerja penanganan material setelah diluluskan (Goods Receipt).

      - Jika Goods Receipt Slip sudah diparaf oleh Supervisor Warehouse dan  ditandatangani oleh Asman Penyimpanan, didistribusikan ke bagian Finance and Accounting.

    - Penyimpanan bahan baku alternatif

      - Tangani bahan baku alternatif sesuai Instruksi Kerja penyimpanan material.

      - Beritahu bagian Technical Support/Pendukung Teknis jika dalam waktu maksimal 1 bulan sejak dikeluarkan Goods Receipt Slip, bahan baku alternatif tersebut belum digunakan untuk trial di Technical Support/Pendukung Teknis.

      - Jika masih ada sisa bahan baku alternatif digudang setelah dilakukan trial oleh bagian Technical Support, beritahukan kembali bagian Technical Support untuk menindaklanjuti sisa bahan baku alternatif tersebut paling lambat 7 bulan sejak dikeluarkan Goods Receipt Slip.

  - PERSONIL YANG BOLEH MASUK KE GUDANG

Personel yang diperbolehkan masuk ke gudang bahan baku/ kemas adalah sebagai berikut :

    - Pelaksana gudang yang bertugas di tempat tersebut.

    - Quality Control yang akan melakukan pengambilan contoh dan menempelkan label status bahan/ material (label status “DILULUSKAN”/”DITOLAK”).

    - Daftar personel yang bekerja di arera gudang sesuai lampiran formulir No. F-I-WR-00-025-07.

    - Tamu yang sudah mendapatkan ijin Asman Penyimpanan dengan diantar oleh Supervisor/ pelaksana gudang.

    - Pejabat dijajaran Plant Banjaran yang sudah mendapatkan izin dari Asman Penyimpanan.

  - PENANGGUNG JAWAB RUANGAN

    - Penanggung jawab penyimpanan Material

      - Supervisor Gudang Bahan Baku bertanggung jawab terhadap ruang penyimpanan bahan baku di Gudang.

      - Untuk ruang penyimpanan bahan baku Psikotropika, prekursor, dan OOT, kunci dipegang oleh Supervisor Gudang Bahan Baku.

      - Ditunjuk penanggung jawab kunci ruangan/lemari bahan baku psikotropika dan precursor.

      - Supervisor Gudang Bahan Kemas bertanggung jawab terhadap ruang penyimpanan bahan kemas di Gudang.

      - Untuk ruang penyimpanan bahan kemas cetakan (Leaflet dan etiket), kunci dipegang oleh supervisor/personil yang ditunjuk.

      - Penunjukkan penanggung jawab kunci ruang penyimpanan bahan baku psikotropika, prekursor dan Obat-Obat Tertentu sesuai Formulir Penunjukkan Petugas Pemegang Kunci Ruang/Lemari Penyimpanan Bahan Baku/Produk/Limbah Psikotropik, Prekursor dan Obat-Obat Tertentu (F-PPR-00-013-01), dan untuk penujukkan penanggung jawab kunci ruangan selain ruang penyimpanan bahan baku psikotropika dan prekursor sesuai Formulir Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan Di Bagian Penyimpanan (F-I-WR-00-025-08).

      - Identitas petugas ditempelkan pada ruangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai lampiran Template Penanggung Jawab Ruangan (F-I-WR-00-025-12).

      - Jika Supervisor tidak ada ditempat, maka kunci ruangan dipegang oleh pengganti sementara (PGS) Supervisor atau personil yang ditunjuk.

    - Penanggung Jawab Ruangan

      - Supervisor menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap kebersihan ruangan dan monitoring suhu di bagian penyimpanan.

      - Penanggung jawab ruangan tersebut bertanggung jawab terhadap :

- Kebersihan ruangan.

- Kebersihan barang yang ada di dalam ruangan tersebut.

- Monitoring dan pencatatan suhu dan kelembaban menggunakan formulir No. ( F-I-WR-00-025-23).

Apabila suhu dan   kelembaban tidak sesuai dengan persyaratan, hubungi bagian Teknik.

- Memastikan ruangan dalam kondisi terkunci.

      - Penunjukkan penanggung jawab ruangan menggunakan formulir No. (F-I-WR-00-025-08).

      - Jika personil yang ditunjuk tidak ada ditempat, maka penanggung jawab kebersihan ruangan langsung oleh supervisor.

      - Lakukan pemeriksaan racking setiap 3 bulan sekali sesuai dengan formulir No. (F-I-WR-00-025-19).

  - SISTEM PENOMORAN RACKING

Penomoran bin racking dilakukan berdasarkan

- Kode Ruangan (Misal: FG, merupakan area Finished Goods Warehouse), dilampirkan pada formulir (F-I-WR-00-025-14).

- Baris Rak.

- Kolom Rak.

- Level Rak.

- Urutan Rak dalam kolom.

FG1.A1.a

Keterangan:

- FG menunjukkan area ruangan penyimpanan

- Angka 1, menunjukkan baris rak dari ujung kanan

- Huruf A, menunjukkan kolom rak dari pintu masuk

- Angka 1, menunjukkan level rak dari bawah

- Huruf a, menunjukkan urutan rak dalam kolom, dari pintu masuk

Daftar penomoran bin racking terlampir pada formulir F-I-WR-00-025-17.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-WR-00-025-01/00 | Formulir Berita Acara Bahan Baku/Kemas Yang Tidak Sesuai |  |
| 2 | F-I-WR-00-025-02/00 | Lampiran Daftar Bahan Baku Psikotropika Dan Prekursor |  |
| 3 | F-I-WR-00-025-03/00 | Lampiran Label Bahan Yang Mudah Terbakar |  |
| 4 | F-I-WR-00-025-04/00 | Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Baku/Kemas |  |
| 5 | F-I-WR-00-025-05/00 | Formulir Catatan Penimbangan Bahan Baku |  |
| 6 | F-I-WR-00-025-06/00 | Formulir Catatan Penimbangan Bahan Baku Daun Sirih |  |
| 7 | F-I-WR-00-025-07/00 | Formulir Daftar Personil Yang Bekerja Digudang |  |
| 8 | F-I-WR-00-025-08/00 | Formulir Penunjukkan Penanggung Jawab Ruangan |  |
| 9 | F-I-WR-00-025-09/05 | Pengecekkan Bahan Baku Daun Sirih Di Gudang |  |
| 10 | F-I-WR-00-025-10/00 | Formulir Pengecekkan Bahan Baku Ethanol 95% Di Gudang |  |
| 11 | F-I-WR-00-025-11/00 | Pengembalian Sisa Bahan Kemas |  |
| 12 | F-I-WR-00-025-12/00 | Template Penanggung Jawab Ruangan |  |
| 13 | F-I-WR-00-025-13/00 | Daftar Material Mudah Terbakar |  |
| 14 | F-I-WR-00-025-14/00 | Kode Area Warehouse Farma dan Herbal |  |
| 15 | F-I-WR-00-025-15/00 | Tonase Penyimpanan Bahan Baku di Gudang |  |
| 16 | F-I-WR-00-025-16/00 | Tonase Penyimpanan Bahan Kemas di Gudang |  |
| 17 | F-I-WR-00-025-17/00 | Daftar Penomoran Bin Racking |  |
| 18 | F-I-WR-00-025-18/00 | Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Bahan Baku/Kemas |  |
| 19 | F-I-WR-00-025-19/00 | Formulir Pemeriksaan Racking |  |
| 20 | F-I-WR-00-025-20/00 | Daftar Ketentuan Penyimpanan Bahan Baku |  |
| 21 | F-I-WR-00-025-21/00 | Persyaratan suhu dan kelembaban di area Gudang |  |
| 22 | F-I-WR-00-025-22/00 | Formulir Pencatatan Suhu, Kelembaban dan Perbedaan Tekanan di Gudang |  |
| 23 | F-I-WR-00-025-23/00 | Label Penandaan Area Status Karantina |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-WR-00-025 | 00 |  | - | Dokumen baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PWR-02-002 | Instruksi Kerja Penyimpanan Material |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SGBB |  |  |  |  |
| 3. | SGBK |  |  |  |  |
| 4. | SPS |  |  |  |  |
| 5. | SPKS |  |  |  |  |